| 序号 | 采购 内容 | 品牌 型号 | 数量 | 项目要求及技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内P1.86 | 赛普 SAM-LP180 | 8.45m² | ▲1.像素点间距≤1.86mm 2.尺寸要求：整屏宽4800mm，高1760mm。根据现场环境及装修尺寸要求，显示屏宽、高净尺寸±误差≤0.05米，整屏面积≥8.45㎡，整屏分辨率≥2580 （宽）×946（高）； 3.LED封装工艺：采用表贴SMD三合一LED灯，像素由lRlGlB组成； ▲4.亮度范围：0-1800cd/㎡无级调节（白平衡亮度≥1000cd/㎡）。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件，报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章）； 5.亮度均匀性：≥98%；色度均匀性：x≤0.0009，y≤0.0009； ▲6.LED显示屏采用超广色域技术，符合国际电视广播系列标准，色域覆盖达到140%NTSC。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章； 7.LED显示屏支持7×24小时连续工作无障碍； 8.显示模组为磁吸安装，支持前维护/后维护，模组、电源、接收卡可全部正面维护更换，无需后维护空间； 9.色温调整：色温1000—13000K可调，无极可调整、色温误差值≤100K，色温值可自定义； ▲10.刷新率/换帧频率：≥4020Hz/60Hz，需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件，报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章） ▲11.静态对比度：≥15000:1，动态对比度：≥10000000:1。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件，报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章） 12.模组平整度：≤0.05mm, 模组拼缝：≤0.05mm。 13.功耗：峰值功耗≤680W/㎡，平均功耗≤270W/㎡ 14.显示模组具有校正参数存储功能，每个模组维护更换后自动校正。即更换的新模组能够自行调节亮度，显示控制软件具有自我诊断能力，整屏模组可替换性，智能模组技术； ▲15.热插拔功能：模块、线材、电源、卡支持全部热插拔功能，需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章； ▲16.模组驱动芯片具有消鬼影、防拖影及画面稳定无闪烁现象的技术，需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章； ▲17.LED显示屏符合IEC TR 62778:2014《IEC 62471的应用：光源和灯具的蓝光危害评估》要求，200mm测试距离、11mrad视场测试条件下蓝光危害辐亮度≤8.52e-01; 通过蓝光认证标准测试，保证LED显示屏对人眼观看的安全及其光辐射无危害。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件，报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章）； ▲18.LED显示屏需通过辐射危害的曝辐限制、眼睛的近紫外危害曝辐限制，符合肉眼观看标准，并符合GB/T 20145-2006 光生物安全性标准，具备对人体眼睛无伤害功能。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章； ▲19.阻燃测试：符合GB/T5169.16-2017电工电子产品着火危险试验（PCB 满足V-0阻燃等级要求，试验过程中无滴落物，样品自燃在10s内熄灭，面板的阻燃等级达到V-0级，PCB板的火焰燃烧或灼热燃烧未达到100mm）；产品阻燃级别达到V-0级。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章； ▲20.屏体可靠性：符合GB/T2423.9-2001国家标准，裸机在50℃、湿度90%环境内连续工作≥200个小时无故障。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件，报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章）； 21.可视角度设计：水平视角≥170°，垂直视角≥170°。 ▲22.恒定湿热试验：通过恒定湿热试验（设定温度40℃相对湿度90%的环境），满足GB/T2423.3-2006电工电子产品环境试验标准要求。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 ▲23.屏幕散热设计：具备无风扇设计，主动散热功能，模组电源与箱体间采用高导热系数的导热硅胶垫，有效地将电源热量导出到箱体外壳，无噪音，噪音值为0dB (A）。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件，报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章）； ▲24.高低温试验：通过高低温试验测试（-5℃至40℃范围内），满足GB/T 2423.22-2002环境试验要求。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 ▲25.盐雾腐蚀：经过35℃连续喷雾48h试验，符合GB/T 2423.17-2008盐雾11级要求。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 ▲26.LED显示屏的MTBF平均无故障运行时间≥180000小时。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 ▲27.LED显示屏的回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰度表现力（伪轮廓现象）、运动图像清晰度、静态图像清晰度根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5分；主观评价为优。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 ▲28.LED显示屏纵向拉伸承载力≥19600N，横向拉伸承载力≥19600N，可承受≥50000N压力测试。产品安全牢固，结构用材具备一定韧性。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 ▲29.LED显示屏视觉舒适度(VICO)＜1，观看基本无疲劳感，眼部无不适，视觉舒适度等级为1级，视觉健康舒适度等级为S级。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 ▲30.LED显示屏噪声测试通过GB/T 18313-2001 idt ISO 7779:1999 (E) 标准，距离平面中心1米处噪声声压级≤10dB(A），屏前2米处噪音≤5dB(A）。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 ▲31.LED显示屏符合GB/T 15115-2009标准，抗拉强度≥400Mpa，屈服强度≥350Mpa，机械强度≥50Mpa，硬度≥150HBS。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 32.LED显示屏需提供CCC证书复印件，并加盖厂家公章。 ▲33.产品供货时必须提供原厂针对本项目盖章的原厂售后服务承诺函，否则不给予验收。 | 含电源、接收卡、备用品 |
|  | 支架及结构件 | 赛普 定制 | 9.11m² | 1.采用铝合金型材或钢材结构定制。 2.表面进行专业酸洗、防锈防磷处理，保证喷涂工艺的均匀性。 3.采用高强度的ICI粉末，静电喷塑，保证涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致。 4.采用全模块式拼装结构设计，完全满足运输和设备扩展需求，具备良好的通用性及互换性。 |  |
|  | 视频处理器 | 赛普 SMS4000 | 1台 | 1.纯硬件结构设计，无系统，无CPU，不会出现蓝屏死机现象。 2.单机具有24个网口，整机最大带载1560万像素，宽度可达到16384点，高度可达到8192点。 3.支持多种数字信号接口，包括1路HDMI2.0、1路DP1.2、4路HDMI1.3。 4.支持无电脑直接操作，3步点屏。 5.EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 6.支持一键黑屏功能。 7.支持画面的静止或活动功能。 8.去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 9.支持按键锁定，防止误操作。 10.可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整。 11.支持VGA校正，解决模拟信号不稳定导致的画面偏移问题。 12.绝缘电阻：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。 13.处理器具备较好的抗电强度，电源输入端与GND之间：加电1500Vac测试1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与可触及的部件之间：加电3000Vac，测试1min，无飞弧、无击穿。 14.高低温试验：通过高低温试验测试（-5℃至40℃范围内），满足GB/T2423.22-2002环境试验要求。 15.恒定湿热试验：通过恒定湿热试验测试（设定温度40℃相对湿度90%的环境），满足GB/T2423.3-2006电工电子产品环境试验标准要求。 16.▲处理器支持最高240Hz处理速度，画面流畅、不丢帧、无残影，画面不撕裂。图像信号无压缩、无失真实时传输，具备整墙同步功能，保证了各个显示单元间的信号窗口的显示同步。需提供第三方机构出具的检测报告证明，报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 17.▲处理器支持场景保存、个性化命名、修改和一键快速调用，场景调用响应时间≤12ms；支持场景轮巡并可以设置轮巡间隔时间。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 18.支持无缝切换，画面切换时无黑场，无蓝屏，整屏画面切换时间≤16ms。 19.处理器应采用抗振动设计，符合IP6X等级要求。 20.▲处理器操作系统采用精细化分级管理机制，支持多用户按照不同的权限进行登陆、支持将输入信号进行个性化命名、支持对输入信号进行裁切，选择信号中需要的区域上屏显示、支持多用户多权限、多显示终端管理。需提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识，并加盖厂家公章。 21.▲处理器需提供CCC证书复印件，并加盖厂家公章。 22.处理器与LED显示屏厂家为同一品牌 |  |
|  | 线缆及辅材 | 国产 | 1套 | 高清线缆线材、超六类网线、电源线、控制线，转换头等。 |  |
|  | 赛普PolyVision大屏幕拼接系统软件V1.0 | 赛普 PolyVision | 1套 | - ▲大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面。 - 大屏控制软件可实现大屏幕开关机控制。 - ▲大屏控制软件负责控制大屏幕的图像拼接、色彩和显示效果的调整，对需要显示的信号和图像进行预案处理等。实现通过软件控制方式实现输入信号的灵活显示控制，满足视频会议等应用系统相应信号上墙显示需要。 - ▲大屏控制软件具备一个简单、易用、简洁的全中文操作界面，所有操作通过大屏控制软件的图形界面即可进行统一控制，不需要频繁地切换不同控制软件界面。用户只需通过鼠标和键盘简单的点击步骤，就可对大屏系统的多种设备进行同步控制操作，灵活实现各类图像的显示控制。 - ▲大屏控制软件可以安装在用户PC机（工作站）上，并与用户系统兼容，不会影响用户原来各种应用系统的运行。网络上的工作站安装控制软件后，即可一台控制终端，随时管理控制大屏幕系统；软件支持C/S或B/S架构。 - 大屏控制软件能够做到对整个大屏幕系统显示的亮度和色彩一致性进行智能化调整。 - 大屏控制软件提供多用户的认证和授权机制，管理员可对各操作员授予各种操作功能的权限，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域。 8 为保证数据信息安全，依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，对系统进行Web漏洞扫描测试，以验证系统符合安全需求定义和质量标准。大屏控制软件安全漏洞扫描应未发现风险等级为中级以上（含中级）的安全风险问题，符合安全需求的定义和质量标准。 |  |
| 一、售后服务及其它要求： 1. ▲供应商所提供的产品必须为具备厂家合法渠道的全新正品，中标人必须按货物需求表指定的品牌型号供货，不接受推荐外的品牌供货，供货产品必须完全满足招标文件要求。 2.标注“▲”号及“必须”的条款均为关键性参数或要求，供应商必须满足或优于该要求，否则响应无效。 3.总报价应包含设备金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息及其它所有成本费用的总和。 4.供应商必须在响应文件中提供理解和接受本项目“不提供虚假材料否则按虚假响应处理”承诺函。 二、售后服务及其他要求： 1.▲产品供货时，所有产品均严格按成交供应商的响应和承诺的技术参数及性能、国家有关标准及签订的政府采购合同进行验收，达不到招标文件要求的视为产品验收不合格，直接作退货处理，产生的后果由成交供应商自行承担。 2.产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，产品质保期除特别注明外，最短不少于一年（自货物验收合格之日起计算），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。厂家售后服务承诺函承诺更长质保期的，以承诺函为准。 3.故障响应时间1小时，8小时内到达故障现场，若36小时内无法排除故障必须提供备用设备以保证系统正常运行。 4.提供免费安装调试、免费送货上门、为采购人培训1-2名使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：采购人所在地。 三、交货时间、交货地点及付款方式： 1.交货时间：自合同签订之日起30个工作日内交货并安装完成。 2.交货地点：广西钦州采购人指定地点。 3.付款方式：签订合同后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付50%的合同货款；产品到货安装完成并验收合格后，采购人凭成交供应商开具的全额发票，采购人在10个工作日内向成交供应商支付剩下50%的合同货款。 四、其他要求： 1.▲供应商在采购活动中提供任何虚假材料，以及供货时提供的品牌、型号与响应文件不一致的，按虚假应标处理，所签订合同无效，报监管部门查处。 2.成交供应商所供产品及售后服务不按响应文件履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》 及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定严肃处理。 3.▲供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。 4.▲签订合同前，招标参数中要求的材料必须在报价当天下午三点半前发到采购方指定邮箱（lsxrmyycgbgs@163.com），不提供者或提供不全的报价文件方视为未实质性响应，作无效报价处理。 采购方在确认材料真实有效性后，才能继续签订合同，不满足要求的，作废标处理，一概不签订合同，不签收货物，造成的所有损失由投标人自己负责。 5.关于虚假应标的处罚：因本项目完工时间紧急，如出现虚假应标会造成无法验收而且影响单位正常工作秩序，对单位造成极其恶劣的影响，因此为防止虚假应标，本项目供应商如一旦提交报价则视为完全同意以下条款，同意采购人具有以下规定的处罚权力并无条件服从处罚，并不再进行任何申诉：按照如下规定处罚：（1）接受采购方无条件取消供应商的成交资格，并不再进行任何申诉； （2）按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定在取消成交资格后10日内向财政监管部门缴纳本项目合同金额10%的违约罚金约3万元，并不再进行任何申诉，逾期则无条件承担每日追加前一日应罚金额5‰的处罚；（3）按照《中华人民共和国消费者权益保护法》“第五十五条经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定，在取消成交资格后10日内向采购人赔付合同款金额的3倍赔偿款90万元，并不再进行任何申诉，逾期则无条件承担每日追加前一日应赔偿金额5‰的赔偿；（4）接受采购人将供应商虚假应标骗取财政资金的行为上报至政采云系统并将供应商列入政府采购严重失信行为黑名单、政采云黑名单，并不再进行任何申诉；（5）接受采购人向征信部门递交有关失信行为的举报材料，将涉案供应商单位、供应商法人及相关经办人列入国家失信人员名单，并不再进行任何申诉；（6）接受以上所有条款要求并接受当逾期缴纳第（1）～（5）内约定费用时，采购人有权直接向相关部门申请强制执行，执行机关有权直接将报价单位所有合法财产进行处置。接受执行机关对企业及本项目所有相关涉案人员进行处置，并放弃所有申诉权利，如违约申诉，接受任何单位对供应商申诉进行不予受理的处理。 |  |  |  |  |  |