- 附件：附招标参数

1、底盘配置参数

| - 序号 | - 类 别 | - 参 数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 车体尺寸（mm） | - 5341×1986×2390(长x宽x高) |
| - 2 | - 车体结构 | - 承载式 |
| - 3 | - 救助舱尺寸（mm） | - 约1600×1720×1650（长×宽×高） |
| - 4 | - 总质量（kg） | - 3300 |
| - 5 | - 整备质量（kg） | - 2220 |
| - 6 | - 发动机型号 | - ECOBOOST4G20B6L |
| - 7 | - 燃油种类 | - 汽油 |
| - 8 | - 排量（ml） | - 1997 |
| - 9 | - 排放标准 | - 国VI |
| - 10 | - 额定功率（kw） | - 162 |
| - 11 | - 轴距（mm） | - 3300 |
| - 12 | - 轮距（mm） | - 1736/1720 |
| - 13 | - 前悬/后悬（mm） | - 1014/1027 |
| - 14 | - 悬架类型 | - 前：麦弗逊式独立悬架/后：霍奇基斯悬架 |
| - 15 | - 驱动方式 | - 前置前驱 |
| - 16 | - 变速箱 | - 9速自动挡 |
| - 17 | - 制动器类型 | - 前：通风盘式/后：盘式 |
| - 18 | - 最高车速（km/h） | - 170 |
| - 19 | - 轮胎规格 | - 215/65R16C |
| - 20 | - 额定载客（人） | - 5-8 |
| - 21 | - 防抱死系统 | - 博世ABS |
| - 22 | - 车内中控锁/遥控钥匙 | - 有 |
| - 23 | - 原厂倒车影像 | - 有 |
| - 24 | - 多功能方向盘 | - 有 |
| - 25 | - LED日间行车灯 | - 有 |
| - 26 | - 后双开门 | - 有 |

- 2、救助舱配置

| - 序号 | - 改装项目 | - 技术参数/主要功能 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - A、内饰装配系统 |  |  |  |
| - 1 | - 内饰顶 | - 车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊 | - 1套 |
| - 2 | - 隔断 | - 驾驶室中排与救助舱密封隔断（带推拉观察窗，方便驾驶舱与救助舱人员交流以及物品传送）。 | - 1套 |
| - 3 | - 救助舱内右侧 - 医疗柜 | - PVC轻型环保材料、可放置药品等医疗用品；平台边缘突出3CM，可放置其它物品。 | - 1套 |
| - 4 | - 隔音装置 | - 医疗舱车体侧围及顶部采用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料复合JT/T1095-2016标准 | - 1套 |
| - 5 | - 医用地板 | - 医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，阻燃性符合GB8410-2016标准； | - 1套 |
|  |  | - 医用地板下置12mm多层阻燃板 | - 1套 |
| - B、智能管理供电系统 |  |  |  |
| - 1 | - 综合布线，集中控制 | - 集中空电箱，电器保险符合DIN43560/1标准；电控箱内配有保险标识，便于故障排查；电控箱对外连接均采用插接件连接，操作简单方便；电控箱内配置各类强弱电的保护设施； | - 1套 |
|  |  | - 汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准；可达到整车线束标准，所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线； | - 1套 |
| - C、照明、消毒系统 |  |  |  |
| - 1 | - 紫外线消毒灯 | - 消毒灯具备定时延时开启功能 | - 1套 |
| - 2 | - 顶部照明灯 | - LED高亮照明灯 | - 1套 |
| - 3 | - 后尾部场 - 外照明灯 | - 12V、投光灯、正白光 | - 1套 |
| - D、空调排风系统 |  |  |  |
| - 1 | - 空调系统 | - 可调节风速，内部焊接空调支架 | - 1套 |
| - 2 | - 换气扇 | - 车厢内换气次数30次/小时，排气量7.5m3/min | - 1套 |
| - 3 | - 暖风系统 | - 暖风独立控制、可调节风速 | - 1套 |
| - E、担架、座椅系统 |  |  |  |
| - 1 | - 朝前座椅 | - 右侧长条柜左部安装俩个单人座椅、隔墙后安装轮椅 | - 1套 |
| - F、医疗警示外观系统 |  |  |  |
| - 1 | - 救助舱玻璃窗膜 | - 1/2磨砂膜 | - 1套 |
| - 2 | - 车身外观 | - 按照客户要求定制 | - 1套 |
| - G、辅助系统 |  |  |  |
| - 1 | - 中拉门推拉窗 | - 平贴推拉玻璃窗 | - 1套 |
| - 2 | - 污物桶 | - 胶质、4L | - 1套 |
| - 3 | - 专用灭火器 | - 1KG | - 1套 |
| - 4 | - 安全锤 | - 智能警报 | - 1套 |
| - 5 | - 尾门踏板防撞条 | - 不锈钢 | - 1套 |
| - 6 | - 侧门上车踏板 | - 采用专业定制的安装支架与车身骨架连接，踏板面采用防滑处理材质 | - 1套 |
| - 7 | - 后视一体机 | - 救助疗舱内监控 | - 1套 |
| - 8 | - 驾驶室座椅 | - 原厂驾驶室座椅 | - 1套 |
| - 9 | - 整车密封胶 | - 医疗舱柜劈与地板接缝处，柜体与车体接缝处全部密封胶处理 | - 1套 |
| - 10 | - 救助舱护栏 | - 在救助舱窗户四周安装不锈钢护栏 | - 1套 |
| - 11 | - 救助舱电源12V | - 救助舱右侧柜子安装12V插孔 | - 2个 |