贵港市中西医结合骨科医院

反向竞价采购公告

一、项目基本情况

项目名称：贵港市中西医结合骨科医院空调采购

项目编号：GKYY-ZWK-20260608-001

项目控制价：壹万伍仟伍佰玖拾元整（￥15590元）。

公示网址：https://www.ggszxy.com/xxgk

二、申请人的资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。

三、采购需求

采购空调一批及安装、售后等。详细需求如下表，带“▲”号内容为实质性需求，不接受负偏离响应：

| 一、技术部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲（一）技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | ▲技术参数 | ▲反向竞价品牌 | ▲反向竞价规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 1.5匹挂机空调 | 1.变频冷暖 2.能效等级:二级 3.APF:4.28-5.27 4.额定制冷量(W):3500 5.额定制热量(W):4906 6.额定制冷功率(W):930 7.额定制热功率(W):1250 8.电辅热(W):1000 9.室内机噪音低风dB(A):≤18 10.室内机噪音高风dB(A):≤35 11.室外机噪音dB(A):≤52 13.循环风量(m³/h):630 14.电压/频率(V/Hz):220V/50HZ | 格力 | KFR-35GW/(35563) FNhAa-B2JY01 | 台 | 1 |
| 2 | 2匹挂机空调 | 1.变频冷暖 2.能效等级:二级 3.APF:4.26 4.额定制冷量(W):5000-5020 5.额定制热量(W):6680 6.额定制冷功率(W):1380 7.额定制热功率(W):1900 8.电辅热(W):1200 9.室内机噪音高风dB(A):40 10.室内机噪音超高风dB(A):43 11.室外机噪音dB(A):53 12.循环风量(m/h):1000 13.电压/频率(V/Hz):220V/50HZ | 格力 | KFR-50GW/（50571）FnhAa-B2JY01 | 台 | 1 |
| 3 | 3匹柜式空调 | 1.变频冷暖 2.能效等级:一级 3.APF:4.42 4.额定制冷量(W):7300-7350 5.额定制热量(W):9750-9900 6.额定制冷功率(W): 2040-3090 7.额定制热功率(W):3100-3120 8.电辅热(W):1800 9.室内机噪音低风dB(A):≤29 10.室内机噪音高风dB(A):≤43 11.室外机噪音dB(A):≤56 12.循环风量(m³/h):1410 13.电压/频率(V/Hz):220V/50HZ | 格力 | KFR-72LW/(72542)FNhAp-B1JY01 | 台 | 1 |
| ▲二、商务部分 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.竞标报价 （1）竞标文件必须包括项目竞标报价表，否则将被视为废标。 （2）竞标报价必须包括竞标产品的原材料成本、生产、检验检测、包装、运输、仓储、配送、服务、利润、税金、政策性规费、保险、劳保、质保及竞标等一切相关费用。 （3）本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；报价时必须提交检测报告，3C认证、节能认证等产品材料。 2.注意事项 本项目不接受总承包合并报价，供应商须按照以下类目单独填报单价，各项报价独立，不得捆绑、合并报价。标配内容已包含在空调主机报价内，不得重复计费。 （1）空调主机（1.5 匹挂机） 规格参数：1.5 匹冷暖分体挂机，等级能效2级，全新正品原装设备，符合国家相关质量标准。 包含内容：设备本体、标配3米连接铜管及加长铜管6米、安装排水、常规标准安装服务、基础辅材、通电调试。 数量：固定1台 报价要求：填报单台单价，按实际采购台数固定结算。 - （2）空调主机（2匹挂机） 规格参数：2 匹冷暖分体挂机，等级能效2级，全新正品原装设备，符合国家相关质量标准。 包含内容：设备本体、标配4米连接铜管、安装排水、常规标准安装服务、基础辅材、通电调试。 数量：固定 1 台 - 报价要求：填报单台单价，按实际采购台数固定结算。 - （3）空调主机（3匹柜机） 规格参数：3匹冷暖分体挂机，等级能效一级，全新正品原装设备，符合国家相关质量标准。 包含内容：设备本体、标配4米连接铜管及加长铜管4米、安装排水、钻孔1个，镀锌外机支架1付，常规标准安装服务、基础辅材、通电调试。 数量：固定 1 台 报价要求：填报单台单价，按实际采购台数固定结算。 补充收费说明 （4）除上述三大类报价项外，供应商不得另行收取上楼费、垃圾清运费、设备调试费、简易辅料费等其他任何费用。 - 所有分项报价须真实合理，恶意低价、零报价视为无效响应。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | - 成交公告之日起15日内。 |  |  |  |  |
| 交付使用时间 |  | - 合同签订后10个工作日内。 |  |  |  |  |
| 服务期限和交付（实施）地点 |  | - 交付（实施地点）：贵港市中西医结合骨科医院。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | - 项目无预付款，乙方安装调试完毕并经验收合格且交付使用一个月后，乙方给甲方开具正式发票后，甲方收到乙方报账资料后60日内一次性付清款项 |  |  |  |  |
| 验收标准与要求 |  | - 验收方法： - 1.到货验收：甲方在乙方送货至指定地点后3个工作日内，组织采购、使用部门人员核对空调型号、规格、数量与合同是否一致，检查外观有无破损、配件是否齐全（含合格证、说明书、保修卡等）。若有不符，甲方有权拒收，乙方需在2个工作日内更换或补货。 - 2.安装验收：乙方完成安装后，甲方检查安装位置是否符合要求，管路连接是否牢固、无泄漏，电气接线是否规范、接地可靠。安装不合格的，乙方需在3个工作日内整改至合格。 - 3.调试验收：安装合格后，乙方调试空调，甲方参与监督。测试制冷、制热、送风等功能是否正常，运行时有无异常噪音，进出风温差是否符合产品标准。调试不合格的，乙方需重新调试或维修，直至达标。 - 4.最终验收：以上环节均合格后，甲乙双方签署验收确认单，作为货款支付依据。若验收不合格，甲方有权延迟付款，直至乙方整改合格。 |  |  |  |  |
| 售后服务需求 |  | - 1.成交供应商须安排固定的业务员专责采购人的业务。 - 2.成交供应商须按照采购人指定的商品名称、规格、数量等要求在规定时间内将商品送到指定地点，成交供应商供货不符合要求的，采购人有权立即拒收，退货后成交供应商须在采购人指定时间内完成补充或更换。 - 3.对服务期限内停产的或不容易购买的商品，确需更换为不同品牌的同类商品时，成交供应商应以性价比相同或更高作为主要原则，及时向采购人提供产品宣传资料，经与采购人同意后，成交供应商方可进行调换配送。 - 4.产品免费保修期： - （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期按照商品厂家保修期执行，从货物验收合格之日起算； - （2）成交供应商应保证设备正确安装、正常使用，在其寿命期内运行良好；（3）空调整机质保不少于1年，压缩机质保不少于5年，自验收通过之日 - 起算。质保期内产品实行三包，非人为质量问题免费处理； - （4）保修期内免收维修费、免费更换零部件，保修期过后以优惠价格提供零部件； - （5）服务响应要求：提供7×24小时电话技术支持服务。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 1.成交供应商须向采购人提供采购人所需的有关商品的资料包括但不限于商品生产厂家的营业执照复印件及相关检测报告等； - 2.按照国家标准及相关要求验收货品生产日期、数量、质量等，验收合格后双方在送货单上签字确认。验收时成交人所提供的货品在采购人验收入库时如发现质量问题必须及时无条件退换货品； - 3.验收后：成交人所提供的货品虽经采购人验收，但在使用过程中发现货品存在质量其他要求问题的应及时给予退换货品； - 4.投标供应商合同签订时必须提供对应生产厂家对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数、品牌要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，采购方可作为废标处理，并按有关规定处理； - 5.其他要求根据合同约定执行。 |  |  |  |  |

四、联系方式以及报价方式

（一）需要了解情况可联系我院总务科张老师（0775-4238319）。

五、公示时间

公示时间以反向竞价公告时间为准，公示期间供应商按照反向竞价规则自由竞价，按附件2参考格式上传完整的响应资料，资料不完整的按无效处理。

贵港市中西医结合骨科医院

2026年6月9日