贺州市人民医院城东分院办公家具采购项目采购需求

	贺州市人民医院城东分院办公家具参数

	一
	定制柜类

	
	参数要求
1、柜体、侧板、层板、顶板、底板、柜门：采用E0级实木指接板为基材，基材芯层为实木条或实木单板，不允许使用刨花板、中密度纤维板（MDF）作板芯。
2、板材厚度要求：
①柜体侧板≥18mm（承重侧板可局部加厚至25mm）；
②背板≥9mm（必须为E0级实木多层板，不得使用3mm薄背板或密度板）；
③柜门（平板门）≥18mm（造型门最薄处 ≥15mm）；
④层板深度 ≤400mm，层板≥18mm，跨度＞800mm时需加中竖板或层板厚度增至25mm。层板深度 ＞400mm，层板≥25mm；
⑤顶板≥18mm，底板≥18mm。
3、饰面需经采购方确认纹理、色泽、材质，与院区装修色调保持一致，所有可见面（柜门、侧板、顶板）贴同色饰面，封边厚度≥2mm。
4、五金配件：
①304不锈钢或冷轧钢缓冲阻尼铰链，开启角度≥110°，盐雾测试≥48小时，供货前需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
②拉手：实木拉手或金属拉手，表面光滑无毛刺；
③抽屉滑轨：三节承重缓冲滑轨，承重≥10kg；
④其他：挂衣杆（铝合金+实木端头）、门吸、层板托等配齐。
5、环保等级：甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³（符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 标准，达到 E0级及以上），供货前需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。

	序号
	名 称
	尺寸(长*宽*高) mm
	柜子单价（元）
	柜子数量（个）
	合价(元)

	1
	定制文件柜三
	1200*400*2600
	2496
	2
	4992

	2
	定制文件柜二
	900*400*2600
	2080
	4
	8320

	3
	定制文件柜一
	1380*400*2600
	2870.4
	1
	2870.4

	4
	定制办公走廊文件柜一
	1560*400*2600
	3244.8
	1
	3244.8

	5
	定制办公走廊文件柜二
	3200*400*850
	2560
	1
	2560

	6
	定制一次性物品间文件柜一
	500*500*2600
	2080
	1
	2080

	7
	定制一次性物品间组合柜一
	4900*400*2600
	10192
	1
	10192

	8
	定制一次性物品间组合柜二
	2800*400*2600
	5824
	1
	5824

	9
	定制更衣柜一
	800*500*2600
	2080
	25
	52000

	10
	定制更衣柜二
	770*500*2600
	2080
	1
	2080

	11
	定制更衣柜三
	1160*500*2600
	2412.8
	1
	2412.8

	12
	定制鞋柜一
	800*350*1200
	960
	6
	5760

	13
	定制鞋柜二
	950*350*1200
	960
	2
	1920

	14
	定制鞋柜三
	1500*350*1200
	1440
	2
	2880

	15
	定制鞋柜四
	1400*350*1200
	1344
	1
	1344

	16
	定制鞋柜五
	1200*300*450
	960
	1
	960

	17
	定制家属更衣换鞋柜一
	1700*500*2600
	3536
	1
	3536

	18
	定制家属更衣换鞋柜二
	1200*350*2600
	2496
	1
	2496

	19
	定制洁具间1定制柜
	1600*500*2690
	3443.2
	1
	3443.2

	20
	定制正负压ICU柜
	500*400*850
	800
	1
	800

	21
	定制隔离间1柜
	3300*400*850
	2640
	1
	2640

	22
	定制隔离间储物柜
	1100*400*2600
	2288
	3
	6864

	23
	定制污物处理间2柜
	950*400*2600
	2080
	1
	2080

	24
	定制文件柜
	920*400*750
	800
	2
	1600

	25
	定制治疗柜
	3200*600*2600
	6656
	1
	6656

	26
	定制病房柜一
	800*400*850
	800
	37
	29600

	27
	定制病房柜二
	900*400*850
	800
	2
	1600

	28
	定制病房柜三
	1260*400*850
	1008
	1
	1008

	29
	定制病房柜四
	1350*400*850
	1080
	1
	1080

	30
	定制病房柜五
	1430*400*850
	1144
	1
	1144

	31
	定制库房组合柜一
	4300*500*2590
	8909.6
	1
	8909.6

	32
	定制库房组合柜二
	2170*500*2590
	4496.24
	1
	4496.24

	33
	定制物品间储物柜
	3690*400*2580
	7616.16
	1
	7616.16

	34
	定制内镜清洗室储物柜
	2300*500*2510
	4618.4
	3
	13855.2

	35
	定制洗污间储物柜
	960*500*2800
	2240
	1
	2240

	36
	定制单人病房储物柜
	500*400*2600
	2080
	4
	8320

	37
	定制值班储物柜
	800*600*2400
	1920
	1
	1920

	38
	定制生活室柜一
	3900*400*2600
	8112
	1
	8112

	39
	定制生活室柜二
	1200*450*2600
	2496
	1
	2496

	40
	定制生活室柜三
	5170*400*2600
	10753.6
	1
	10753.6

	41
	定制文件高柜一
	2700*400*2600
	5616
	1
	5616

	42
	定制文件高柜二
	800*400*1800
	1440
	1
	1440

	43
	定制文件组合柜一
	800*300*2000
	1600
	2
	3200

	44
	定制文件组合柜二
	600*300*2000
	1600
	2
	3200

	45
	定制文件高柜4
	900*400*2600
	2080
	1
	2080

	46
	定制文件高柜5
	1200*600*2000
	1920
	1
	1920

	47
	定制女更衣柜一
	790*580*2890
	2312
	3
	6936

	48
	定制女更衣柜二
	800*580*2890
	2312
	3
	6936

	49
	定制女更衣柜三
	800*500*2890
	2312
	8
	18496

	50
	定制女更衣柜四
	800*500*2200
	1760
	36
	63360

	51
	定制女更衣柜五
	800*500*2200
	1760
	2
	3520

	52
	定制男更衣柜一
	800*500*2670
	2136
	15
	32040

	53
	定制男更衣柜二
	800*500*2670
	2136
	3
	6408

	54
	定制男更衣柜三
	800*500*2200
	1760
	3
	5280

	55
	定制男更衣柜四
	670*500*2200
	1760
	1
	1760

	56
	定制换鞋柜一
	670*400*2650
	2120
	2
	4240

	57
	定制换鞋柜二
	800*400*2650
	2120
	8
	16960

	58
	定制换鞋柜三
	900*400*2650
	2120
	5
	10600

	59
	定制换鞋柜四
	770*400*900
	800
	4
	3200

	60
	定制换鞋柜五
	900*400*900
	800
	4
	3200

	61
	定制换鞋柜六
	900*400*900
	800
	4
	3200

	62
	定制换鞋柜七
	1200*400*600
	960
	1
	960

	63
	定制换鞋柜八
	1250*400*500
	1000
	1
	1000

	64
	定制洁衣库高柜一
	1500*550*2000
	2400
	1
	2400

	65
	定制洁衣库高柜二
	1560*550*2000
	2496
	1
	2496

	66
	定制就餐区高柜
	1000*350*1800
	1440
	2
	2880

	67
	定制办公区高柜
	1000*500*3000
	2400
	5
	12000

	68
	定制大会议室矮柜
	3920*800*900
	3136
	1
	3136

	二
	定制桌类

	
	参数要求：
1、桌板、侧板、底板、背板、柜门：采用E0级实木指接板为基材，基材芯层为实木条或实木单板，不允许使用刨花板、中密度纤维板（MDF）作板芯。
2、板材厚度要求：
①柜体侧板≥18mm；
②桌板≥25mm；
③柜门≥18mm。
3、配置要求：   
①办公桌（除会议台、餐桌、护士台外）须配备隐藏式滑轨键盘托，键盘托尺寸：长约500~600mm，宽约200~250mm；
②滑轨：三节缓冲滑轨，承重≥10kg；
③办公桌预留走线孔（直径≥50mm）或走线盒，配塑料盖或金属盖；
④304不锈钢或冷轧钢缓冲阻尼铰链，开启角度≥110°，盐雾测试≥48小时，供货前需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
4、环保等级：甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³（符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，达到E0级及以上），供货前需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。

	序号
	名 称
	尺寸(长*宽*高) mm
	办公桌单价（元）
	办公桌数量（张）
	合价(元)

	1
	定制办公桌
	1700*1200*750
	1275
	2
	2550

	2
	定制工作台
	1300*600*750
	975
	2
	1950

	3
	定制办公桌一
	990*450*750
	750
	10
	7500

	4
	定制办公桌二
	1030*450*750
	772.5
	5
	3862.5

	5
	定制会议台
	2400*1200*750
	1800
	1
	1800

	6
	定制工作台
	1150*450*750
	862.5
	2
	1725

	7
	定制办公台1
	2000*600*750
	1500
	1
	1500

	8
	定制办公台2
	1200*600*750
	900
	1
	900

	9
	定制护士台
	2600*750*1100
	1950
	1
	1950

	10
	定制办公桌
	1200*600*750
	900
	69
	62100

	11
	定制餐桌
	1200*600*750
	900
	10
	9000

	12
	定制会议桌
	4800*1200*750
	3600
	1
	3600

	三
	办公椅、铁架床、地台板

	序号
	名 称
	参数要求
	尺寸(长*宽*高) mm
	单价（元）
	单位
	数量
	合价(元)

	1
	黑色办公
网椅
	1、黑色尼龙固定扶手
2、黑色尼龙加玻纤背架
3、座包采用40密度高弹力海绵
4、配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能
5、固定扶手连接椅背和椅座，自动逍遥贴背功能
6、85#沉口50mm黑色气杆
7、320mm黑色尼龙五星脚
8、φ50mm黑色耐磨尼龙轮
	/
	160
	张
	208
	33280

	2
	实木靠背椅
	1、整体采用橡胶木，环保耐用，结构牢固。
2、油漆选用环保油漆，经过底多次涂装工艺，确保漆膜均匀致密，涂层平整、光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。
3、颜色要求：原木色。
4、环保等级：甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³（符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 标准，达到 E0级及以上），供货前需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	/
	200
	张
	346
	69200

	3
	定制实木地台模块
	1、采用E0级实木指接板为基材，基材芯层为实木条或实木单板，不允许使用刨花板、中密度纤维板（MDF）作板芯。
2、板材厚度≥25mm。
3、环保等级：甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³（符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 标准，达到 E0级及以上），供货前需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	1200*1200*100
	900
	组
	11
	9900

	4
	定制实木地台模块
	1、采用E0级实木指接板为基材，基材芯层为实木条或实木单板，不允许使用刨花板、中密度纤维板（MDF）作板芯。
2、板材厚度≥25mm。
3、环保等级：甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³（符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 标准，达到 E0级及以上），供货前需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	1000*1000*100
	750
	组
	47
	35250

	5
	双层铁架值班床
	1.规格：2000mm（长）×900mm（宽）×1800（高），立柱角铁厚度≥1.5mm，护栏、楼梯角铁厚度≥1.2mm，安全护栏长1100mm，安全护栏高300mm。上下床铺面间的层间净空间高为1000mm。
2.床体焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-陶化-环氧。
3.整床采用无螺丝外露连接方式；整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用。
4、含上、下床床板，床板厚度≥12mm。
	2000*900*1800
	532
	张
	10
	5320

	6
	定制人造大理石台面
	1、台面光滑平整、无波纹、无刮痕、无裂纹、无气泡，满足耐磨、耐污要求，不得使用钙粉板或低档树脂板；
2、由采购方确认样颜色、材质，与院区整体装修色调保持一致。
3、板材厚度≥12mm。
	3900*400*10
	1560
	套
	1
	1560

	7
	定制人造大理石台面
	1、台面光滑平整、无波纹、无刮痕、无裂纹、无气泡，满足耐磨、耐污要求，不得使用钙粉板或低档树脂板；
2、由采购方确认样颜色、材质，与院区整体装修色调保持一致。
3、板材厚度≥12mm。
	1200*450*10
	480
	套
	1
	480

	8
	定制人造大理石台面
	1、台面光滑平整、无波纹、无刮痕、无裂纹、无气泡，满足耐磨、耐污要求，不得使用钙粉板或低档树脂板；
2、由采购方确认样颜色、材质，与院区整体装修色调保持一致。
3、板材厚度≥12mm。
	5170*400*10
	2068
	套
	1
	2068

	9
	可折叠培训桌
	1、钢架材质及壁厚≥1.2mm，防锈静电粉末喷涂，涂层均匀牢固，无掉漆。
2、桌面材质：浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），表面耐磨、耐划、耐污，桌面厚度≥25mm
3、由采购方确认样颜色、材质。
4、环保等级：甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³（符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 标准，达到 E0级及以上），供货前需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
5、配备4个万向脚轮，轮径≥50mm，每个脚轮均须配置带锁定功能的刹车装置。
	1200*500*750
	380
	张
	10
	3800

	10
	可折叠培训椅
	1、钢架材质及壁厚≥1mm，防锈静电粉末喷涂，涂层均匀牢固，无掉漆。
2、动载≥50kg，静载≥100kg.
3、座垫及靠背采用≥40密度高弹海绵，外包耐磨透气网布或PVC皮革；椅架可折叠，折叠后厚度≤150mm，便于码放；
4、由采购方确认样颜色、材质。
	/
	180
	张
	50
	9000

	11
	演讲台
	1、采用E0级实木指接板为基材，基材芯层为实木条或实木单板，不允许使用刨花板、中密度纤维板（MDF）作板芯。
2、板材厚度≥25mm。
3、环保等级：甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³（符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 标准，达到 E0级及以上），供货前需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	680*500*1150
	862.5
	张
	1
	862.5

	合计金额：人民币柒拾肆万零叁佰贰拾捌元整 （¥740328.00元）


商务要求：
	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
▲（1）报价明细表（必须提供）
▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）
2.报价提供的材料、服务、工艺等，不低于所列技术、服务、工艺标准。
▲3. 自成交公告发出之日起25日内签订合同，采购需求及供应商竞价文件，作为合同附件。

	项目履约时间及地点
	合同签订日期:自成交公告发出之日起25日内签订合同。
交货(实施)时间:合同签订之日起60个日历日内交货并安装完毕。
交货地点：采购人指定地点。
交货方式：现场交货。

	付款方式
	项目全部办公家具交付并安装调试完毕，经采购人最终验收合格后，成交供应商开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。

	质保期及售后服务要求
	1.质量保证和运维服务期要求

（1）质量保证期：按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起不少于3年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。（技术要求中有特别指明质保期或运维服务期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保）
（2）在质保期内成交供应商必须免费提供维护服务。

2.售后服务要求

在质量保证期中，成交供应商应提供免费现场技术支持服务，成交供应商在接到用户的维修电话后4小时内做出响应。在质量保证期内，成交供应商在收到用户第一个报修电话后，应在24小时内赶到现场。

3.质量和沟通保障

（1）项目实施阶段应安排专人（项目负责人）与采购人联系，并提供手机、QQ、邮箱等联系方式。

（2）成交供应商按采购人指定的方式提供7×24小时免费电话技术支持，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。

（3）质保期满后，采购人与成交供应商另行协商维护费用。

	验收要求
	在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

2、供应商完成家具安装后，需对拟交付的货物进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。

3、验收费用:验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交供应商承担。

	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	其他要求
	1.以项目预算金额为最高限价,各分项单价不得高于采购需求清单中所列单价，评审时以最高限价和各分项单价为评审依据，供应商报价超本项目最高限价或分项单价的作无效响应处理。

2.需求一览表中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。

3、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号)的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“大”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。

4、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。

5、成交结果公告期内若有其他供应商质疑情况下，若采购人提出要求，成交供应商须在公示期内承诺按要求提供样品，并在收到通知后7日内送达样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。


