附件1：

政采云反向竞价采购需求响应表

| 项目名称：巴马检察院安检设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上线控制价：￥15.8万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目采购需求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 是否 响应 | 备注 |
| 1 | 4233安检机 | 海康威视ISD-SC4233S-WHG-ML | 1、设备通道尺寸参考：420mm*330mm，传送带高度参考：110mm，单视角双能，通道进出口各含一个摄像头（图像尺寸：1920*1080）,含1个≥21.5寸显示屏（显示分辨率：1920*1080） 2、有机物分辨：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～120mm的有机物阶梯，并赋予不同饱和度的橙色 3、灰度分辨：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～60mm，厚度差不小于1mm的合金铝阶梯 4、混合物分辨：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～60mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色 5、无机物分辨：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为0.2mm～14mm的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色 6、材料分辨：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，应能分辨具有不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙板橙色 7、有效材料分辨：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，应能分辨1.5 mm、2.0 mm和2.5 mm三种厚度钢板后面的、具有不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色；应能分辨GB 15208.2-2018附录A中的测试体B中测试卡10中9个区域中的6个区域。 8、线分辨力：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38） 9、穿透分辨力：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.203mm（AWG32） 10、空间分辨力：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，能够分辨最小线对直径1.6mm 11、穿透力：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，能够穿透不小于20mm厚的钢板 12、输送带正反向运转位移：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，输送带正向连续运转10min内，横向位移均应小于或等于1mm；输送带反向连续运转30s内，横向位移均应小于或等于1mm 13、超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度0.04mm的标准塞尺 14、周围剂量当量率：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.5μSv/h 15、泄漏剂量率：在距设备外表面5cm的任意处（包括设备的入口、出口处），X射线泄漏剂量率<5μGy/h 16、单次检查剂量：设备在0.16m/s、0.22m/s两种速度下正常工作时，单次检查剂量均≤5μGy 17、设备的输送速度应能在0.16m/s~0.22m/s之间任意可调。各速度下设备均应能完整出图。设备应能通过专用键盘实现输送速度切换，无需通过系统菜单或配置文件进行设置。 18、★用户登录功能：设备应具有用户注册、编辑和删除功能，同时具备密码和指纹录入、编辑和登录功能。 19、★换岗提醒功能：设备应具有换岗提醒功能，换岗时间应可调。 20、★智能节能功能：设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。 21、★设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定、声音报警：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、枪支警用器械（指虎、仿真枪、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池或充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞。 22、★设备应具有疑似危险品识别自学习功能，支持将显示的未识别疑似危险品人工确认为疑似危险品，使设备在再次出现该疑似危险品时能自动识别。。 23、设备应具有自动散热功能，当设备内部温度高于设置阈值时，散热风扇应能自动开启；当设备内部温度低于设置阈值时，散热风扇应能自动关闭。 24、开/关机时间：设备指纹开机至登录软件过包界面的时间应≤60s；设备从关闭钥匙开关至显示屏关闭的时间应≤5s。 25、图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存。 26、自动停带功能：当检测到违禁品，难穿透物品，可疑有机物时，安检机自动停止传送带。 27、语音播报和报警功能：当检测到违禁品、难穿透物品或可疑有机物时，设备应能通过外接音箱进行语音播报提示，设备外置报警灯应持续闪烁。 28、设备异常故障报警功能：设备应具有异常报警提醒功能，报警应能以图标和文字形式在过包界面进行提示。 29、预览界面出口划线标识功能：设备应具有预览界面出口划线标识功能，应能通过预览界面上的出口划线标识判断包裹到达出口的位置。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 金属安检门 | 海康威视ISD-SMG5WHG-ML | 1、安检门应具有金属检测功能、抓拍等功能。 2、门体显示：采用约7寸液晶屏，用于客流和报警数据的展示，以及金属探测参数的设置。 3、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持≥33区位。每个区域≥255级灵敏度等级调节。 4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警。 5、通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%。 6、报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应小于等于1s。 7、稳定工作时间：应≥24h，待机期间不应出现误报警。 8、计数功能：应能记录有效受检人数和发生过警报的人数，并支持复位清零。支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数，当受检人员的通行速度在0.1m/s-0.4m/s之间时，记录为有效通行，并计数。 9、报警声音：a)应与非报警声有区别，且非报警时报警指示器不产生任何声音。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)应能从静音到最大声强分档调节，距门0.8m处，最大声强不小于85dB。 10、报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到。 11、抗相互干扰：相距50cm，并排安置多台安检门，各金属门应能正常工作 12、抗周围静止金属物影响：应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响。 13、飞物报警功能：将1元硬币以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，检出率≥95%。 14、探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT。 15、功耗＜20W，工作温度/湿度：-10℃─55℃；95%，无冷凝，电源输入：187V～242V，50/60Hz。 16、探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级。 17、实时金属数值显示功能：设备切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值。 18、显示屏实时显示信息功能：设备显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间。 19、远程控制：如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制，则应提供相应的控制程序，且设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。 20、★报警显示功能：应可在1、6、12、18、11、22、33共7种区位模式间切换；系统前后两侧都有LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警。 21、★面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换。 22、★联动功能：设备门板底部左右电源面板共支持不少于4路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）。 23、★嵌入式摄像头：在门板内侧安装有2台摄像头采集图像，并可将采集到的视频图像信息上传至服务器。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 手持金属探测器 | 海康威视 ISD-SMH002 | 1、探测面大、从上到下一次探测完毕 2、具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮 3、具有声光和振动报警双重提示方式,辅助判断金属位置 4、具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度 5、灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm) 6、工作电源：6F22ND 9V 电池(碱性电池、可充电电池) | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 基础包 | 海康威视iSecure Center-SM | 一、含基础包1套 1、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配；支持≥200000个用户管理，支持≥500个用户并发登录请求以及≥5000个用户同时在线 2、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台；持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性 3、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证；支持AD域；支持多网域访问；支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复 4、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载；支持重要环节安全认证，包括服务接口调用安全认证、媒体网关取流安全认证、图片存储访问安全认证、数据库/消息系统/缓存系统访问安全认证、 5、支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用 6、支持安保管理工作台，支持查看今日告警事件数据，包括事件总数、已处置和未处置数、处置率；支持常用功能入口自定义添加和编辑。 二、含安检设备管理2路 1、平台支持接收展示X射线安全检查设备、安检门等安检设备的数据信息。 2、平台支持添加安检菜单栏，并在地图上标注，安检菜单栏类型包括安检站、安检通道和监控点。 3、平台支持在安检站菜单栏查看安检设备状态，包括在线率、离线率和故障率。 4、平台支持在安检通道菜单栏展示X射线安全检查设备元器件状态，包括正常和异常状态展示。 5、★平台支持实时告警弹框分级提示，（高级、中级、低级），当安检站点和安检通道有未处理的告警信息时，地图上的图标应闪烁提示，高级告警为红色图标闪烁，中级告警为橙色图标闪烁，低级告警为黄色图标闪烁。 6、平台支持用户自定义X射线安全检查设备违禁品实时告警的种类配置。 7、平台支持以时间、物品类别查询所选站点的过检包裹记录与图像信息，并自动统计过包总数、违禁包裹总数、和正常包裹总数。 8、★平台支持以列表和图表方式显示行包统计数据，列表数据应包括安检站名称/通道名称、过包总数、违禁包裹总数、开包总数、违禁品数量和复检率等。图表数据应包括柱状图和饼图等，统计数据应支持以列表和图表形式导出。 三、含H系列单路通用服务器1台 1、CPU性能不低于：1颗 C86架构HYGON 3350处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz。 2、内存：配置≥64G DDR4，4根内存插槽，支持扩展至128GB。 3、硬盘：配置≥2块1.2TB 10K 2.5英寸 SAS盘，支持≥4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘。 4、阵列卡：配置≥1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10)。 5、PCIE扩展：支持≥2个PCIE插槽。 6、网口：板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 7、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA口，位于机箱后部。 8、电源：配置350W高效单电源。 9.质保：3年。 | 套 | 1 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1．本项目为总价包干，人民币报价，报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训、本文件要求的相关服务及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。采购人不再支付任何费用。 2．投标报价超过预算上限控制价作无效投标处理。 3．成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 4．供应商应按清单中的项目自行备货，根据采购人的实际使用需求进行供货，并负责安装到位，确保正常使用。 5．成交供应商提供的产品必须符合竞标技术参数的标准，一旦发现与招标参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权终止合同，无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失。 6．供应商竞价时必须响应本文件的“品牌及型号”，否则报价无效，反向竞价将视为无效。 7．报价人须熟悉掌握和运用报价规则和流程。成交后不能以报价失误、操作失误、不理解采购需求等各种不正当理由放弃中选资格，否则采购人有权以恶意竞价为由，向自治区财政厅备案处理。因报价人原因导致中选后无法执行该项目的，产生的后果和损失由报价人负责。 8．发现不符合本项目采购需求的，或未按期提交的，采购人将不予确认成交。 |  |  |  |  |  |
| 合同签订期及地点 |  | 1．合同签订期：自成交公告发出之日起5个日历日内。 2. 合同签订地点：广西区内采购人指定的地点。 |  |  |  |  |  |
| 交货期及交货地点 |  | 交货期：自合同生效后，45日内安装调试完毕并通过验收。 交货地点：广西区内采购人指定的地点。 |  |  |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  | ★1．成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道，供货时提供原厂出具的供货证明、售后服务承诺函等材料原件。 2.所有产品除满足《采购项目主要技术参数表》要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，不能提供原厂家供货证明、售后服务承诺函的，采购单位有权拒收该产品。 3.供货安装调试完毕后，采购人依据采购文件实质要求及成交供应商响应和承诺的技术参数及性能等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购单位保留索赔的权利。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 要求原厂质保，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务，国家没有明确规定或没有特别说明的，质保期为2年（参数有特别要求的按采购需求的执行，从竣工验收合格之日起计算），免费上门安装服务。为确保售后服务，成交人必须在广西区内有售后服务能力，以便提供更好的售后服务。在质保期内，供方安排做不定期保养工作保证设备的高效使用；故障响应时间：供应商接到故障通知后，30分钟内作出反应，并立即作出详细的故障处理方案并在4小时内到达用户现场，24个小时排除故障。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同之日起5个工作日内甲方支付乙方合同款的50%作为预付款，安装调试合格后5个工作日内甲方支付乙方合同款的50%。 |  |  |  |  |  |
| 供应商响应附件要求 |  | 1.必须按照政采云反向竞价采购需求响应表格式（附件1）上传响应表，否则报价无效。 2.供应商竞价时必须响应政采云反向竞价采购需求响应表“一、项目采购需求”（详见附件1），否则报价无效。 3.响应表需法人签字（如为授权人签字则需附授权委托书（附件3））并加盖单位公章，否则视为无效竞标。 |  |  |  |  |  |