| 货物需求参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清庭审主机 |  | ★科达 SVR2931-S-GD | 1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持6路SDI输入，支持6路HDMI输入，4路DVI视频输入 3、支持6路DVI视频输出，3路HDMI输出，支持1路USB3.0、1路USB2.0 4、支持2路10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持12路MicIn（支持48V幻象供电）、4路LineIn（包含1路3.5mm双声道），支持3路LineOut（2路莲花，1路3.5mm双声道）、2路XLROut 6、支持4路RS485串行接口，6路RS232串行接口 7、支持1路红外输入，4路红外输出，支持2路告警输入，2路告警输出 8、支持4个SATA接口，每个SATA口可支持8TB硬盘；本地硬盘容量：2T 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放 ▲10、内置8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等 ▲11、内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持H.264和H.265，视频编码码率：支持在128kbps-8Mbps范围内设置，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置 13、支持6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持2路远程点接入 ▲14、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323 15、支持对PTZ摄像机进行PTZ操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） ▲16、支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中 17、支持25路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 ▲19、支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 ▲27、支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端 ▲29、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选 ▲31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95% ▲32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95% ▲33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T28181平台的接入设置选项，支持SNMP协议，支持接入运维平台 | 1 | 台 |
| 2 | 4K高清庭 审专用一 体机 |  | ★科达 IPC820-F830-N | 1、设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片，支持至少30倍光学变焦。 2、设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。 4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流4096×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 5、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。 ▲6、设备最大应支持分辨率4096×2160，帧率1fps~60fps可设置。 ▲7、设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能。 ▲8、支持1路SDI输出，支持1080P@30fps。 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、设备具有本机存储功能，支持1个外置TF卡，单卡最大可支持512GB。 12、设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。 ▲13、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 14、支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，1路开关量报警输入，1路开关量报警输出。 15、设备应在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 16、电源电压在DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。 | 3 | 台 |
| 3 | 4k高清庭审专用全景摄像机 |  | ★科达 IPC2833-FN-SIR50-Z2812 | 1、设备内置GPU芯片， ≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160，传感器尺寸≥1/2.8英 寸，最低照度≤0.0005Lux (彩色)，≤0.0001Lux (黑白)，内置6~22mm电动变焦镜头； 2、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC 、ADPCM、G722.1c音频编码。支持AEC回声消除、混音录像功能； 3、设备支持三码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为20fps；子码流分辨率为 720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率 、编码格式可单独设置； 4、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨 力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级； 5、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并实时浏览视频； 6、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾、数字水印 等功能； 7、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离 开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功 能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能； 8、设备支持文字转语音功能，支持TF卡存储和ANR断网续传功能，TF卡支持热插拔； 9、人脸抓拍支持头肩加全人、人脸加全人、头肩、全人和人脸五种输出模式；支持输出 人脸(头肩)局部图片、人像全身局部图片、场景全景图片、压缩场景全景图片四种类型 图片；支持最佳人脸抓拍和连续人脸抓拍输出模式； 10、支持检测同时出现在画面中的150个人脸目标；支持检测输出两眼瞳距为16像素以上 的人脸目标 人脸目标捕获率≥99% 11、支持检测抬头、低头、左侧转动、右侧转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左 斜向下等姿态的人脸目标； 12、支持检测微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、嘟嘴、吐舌头等表情的人脸目标； 13、支持检测齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、戴头盔、戴口罩、戴围巾等不同遮挡状态的人脸目标； 14、支持对行人目标的正面、背面、侧面进行检测、跟踪、抓拍；支持检测抓拍同时出现在画面中的150个人员目标，支持检测目标宽度40像素以上的人员目标，人员目标检测 率≥99%； 15、支持智能跟踪行人目标在画面中出现到消失，行人目标在监控画面中消失后，输出最佳行人全身抓拍图片； 16、支持分析人员目标的性别、年龄、是否戴眼镜、微笑、姿态、是否戴口罩、是否戴帽子、帽子颜色、发型、发色、是否带耳机、是否戴围巾、鞋子款式、鞋子颜色、身姿 、箱包类型、骑车类型、上下衣颜色、上下衣款式、上下衣长短、是否抱小孩、是否背小孩、是否有手机属性分析； 17、支持戴口罩、未戴口罩、戴墨镜、为佩戴安全帽、人员超员等智能事件告警，报警后可将报警信息上传中心、联动录像、联动报警输出（支持字幕、开关量及音频输 出）； 18、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS 19、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°。 | 1 | 台 |
| 4 | 有线会议 话筒 |  | 湖山 DS-108F(48V) | 1、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 2、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，避免连接器接触噪声； 4、适于各种会议室、演讲扩声之用。 技术参数： 换能方式：电容式； 频率响应：70Hz-12KHz 灵敏度：-29dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa） 指向性：心形单指向 最大声压级：≥ 114 dB (THD 1%@1KHz) 供电: 两节五号（AA）电池或幻像48V 底座尺寸：145× 116×43mm，咪管长度：400mm | 6 | 台 |
| 5 | 功率放大器 |  | 湖山 XY2150D | 采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所； ▲1、支持U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换； ▲2、支持不少于2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）； ▲3、支持不少于2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）； ▲4、支持不少于1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； 5、支持不少于1路线路平衡输入（凤凰接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）； ▲6、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻像电源；话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能； ▲7、额定功率(RMS)≥2×200W 8Ω,2×300W 4Ω； 8、总谐波失真：≤1%； ▲9、线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 10、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒； 11、信噪比：≥82dB； ▲12、线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB； 13、整机高度：1U； 14、最大功率消耗：950W； 15、额定电源电压：～220V/50Hz，电压适应范围：～180V-242V。 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 |  | 湖山 MD120 | 1、10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2、1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角，不仅使音色细腻，还有改善高音辐射特性； 3、90 °x 60 °覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果； 4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力； 5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 ； 6、箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 7、采用钢质防护网； 8、标配有简易安装支架，方便音箱多角度旋转；同时也可以选用三角支架支撑方式使用； 9、主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报厅扩声系统；也可以用于小型歌舞厅、KTV包间、茶园、影视放映厅等场所； 10、额定/峰值功率：120W /480 W ； 11、额定阻抗：8 Ω ; 12、特性灵敏度：91dB/W/m； 13、输出声压级：112 dB/W/m (Continues)； 118 dB/W/m (Peak) 14、额定频率范围 :50 ~ 20000Hz； 15、覆盖角度HxV：90ºx60º ; 16、扬声器单元：LF :1*10 英寸 HF :1* 1.英寸； 17、箱体材料：12mm中密度纤维板； 18、输入接口：压缩接线柱； 19、吊挂点：专用壁架； 20、支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座； 21、箱体尺寸 (mm)：545 (H) ×342 (W)×295 (D)； 22、重量kg：11.0； | 4 | 台 |
| 7 | 八路智能 混音器 |  | 湖山 DS-ZH801 | 1、集线功能，具备8路话筒输入，另设一路辅助输入； 2、供电功能，提供48V幻像供电； 3、多种输出输入端子,前级输出,整机平衡输出； 4、强大的扩展功能，最多可并机15台，用120只话筒； 5、外部智能控制功能，可通过RS-232接口，与电脑、中控、手动控制器等连接； 6、任意主席功能，每通道均可设定为优先发言； 7、优先通道发言时，其他通道自动衰减，且衰减量可调； 8、声控功能，使用先进声控电路，声音闸门动作电平能自动调整，自动开启只有信号输 入的通道； 9、防啸叫功能，根据使用通道增多，自动调整输出电平,防止啸叫产生； 技术参数： 1、输出电平指示灯： 8级 2、优先通道设置开关：9位2档 3、耳机监听电平可调：有对应音量旋钮 4、耳机插孔：Φ6.35mm插孔 5、扩展连接与输出过载指示：Lock out指示灯 6、总输出电平调整：Master旋钮受控 7、辅助输入电平调整：AUX in旋钮受控 8、通道输入增益调节：8路MIC音量受控且对应 9、MIC输入信号指示：红灯，各路对应 10、电源输入：220V AC供电 11、MIC输入：8路卡农输入 12、前级、辅助输出：4路莲花插口 13、音频主输出：2路莲花，1路卡农 14、扩展输入：有 15、扩展输出：有 16、48V幻象供电开关：有 17、外部控制输出：External control 18、RS-232端子：有 19、Auxin辅助输入：1路莲花 20、高压测试： 开关关、闭状态下，1.5KV（10mA） 60S 21、绝缘测试：≥4M Ω | 1 | 台 |
| 8 | 液晶电视 |  | 海信Vidda R55 | 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸 (宽*高*厚）：1240×718×81mm，毛重：17.3kg。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域 (BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：二级能效，待机功率： ≤0.5W。 | 2 | 台 |
| 9 | 液晶电视 移动挂架 |  | 国产 | 55寸可移动挂架 | 2 | 台 |
| 10 | 席位显示 及主机 |  | 主机： 宝德 PT620Q 显示器： 创维 29X1 | 1、CPU：D2000 8核 2.3GHz主频、TDP 25W 2、内存：2*8GB/2666MT/DDR4 3、存储：1*512GB/M.2/NVME/SSD+1T 4、光驱：标配集成DVD-RW光驱 5、显卡：标配1*4G独显 6、电源：标配200W 、华为主板 7、接口：USB2.0*4+1个Type A华为40w快充口、USB3.0*4、PCIe3.0*3，支持VGA/HDMI接口等 8、含键鼠套件、整机规格：387×102×338mm 9、安全特性：支持1个TPM/TCM安全加密模块连接插座，支持TPM/TCM模块 10、29寸21 :9显示器 | 6 | 套 |
| 11 | 电子签名 板（指纹 采集） |  | 益光 E10 Pro | 多功能签批终端，内置500w像素摄像头，10寸屏幕，7H钢化玻璃保护，无线无源电磁书 写笔，电容式按压指纹采集。 | 1 | 台 |
| 12 | 8路强电 控制器 |  | 国产 | 1、8路电源控制器，可远程控制8路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流10A,单路最大输出功率2000W,整机最大输出功率7500W，电压输入AC220V。 4、支持以太网RJ45接口，RS-485接口。 | 1 | 台 |
| 13 | 打印机 |  | 奔图 P3305DN | 1、设备接口：USB、RJ45； 2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监控； 3、打印准备时间6.59S、首页打印时间4.19S； 4、打印速度33ppm； 5、最大打印分辨率(dpi)1200*600dpi； 6、内存512MB；处理器盘数1；处理器主频800MHz； 7、标准进纸盒容量250页；标准出纸盒容量120页； 8、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾 | 1 | 台 |
| 14 | 实物展台 |  | 天宇威 视SkyvisHPA100 | 1.清晰度：高于1200TV线 2.变焦：整机220倍放大 3.对焦/白平衡：自动/手动(对焦) 4.镜头输出像素：800万 5.输入输出：HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出 6.输出分辨率：(SXGA XGA 720P 1080P)自由切换 7.音频输入：3.5mm插口4组 8.音频输出：3.5mm插口1 9.麦克风输入：标准麦克风6.3mm插座 | 1 | 台 |
| 15 | 千兆网络 交换机 |  | 华三S26GF-U | 全千兆网管企业级交换机 24口千兆交换机 | 1 | 套 |
| 16 | 网络机柜 |  | 国产 | 规格高宽深1000*600*600，参数前门钢化玻璃门 ，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇 电源 层板 各一件，两侧门可开 | 1 | 套 |
| ▲ 带★产品为核心设备，投标时必须上传核心设备原厂供货证明，原厂售后服务承诺书，以上文件加盖原厂公章，否则当无效竞价处理。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲商务条款 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期 |  | 投标人对设备系统提供3年整体免费保修服务，供货时需要提供核心设备原厂供货证明，原厂售后服务承诺书，原厂工程师上门安装调试。 保质期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责免费修理、更换零配件：如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责提供备用设备系统。设备系统维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购方修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。货物验收合格后，质保期内免费服务（含部件、人力、上门等），保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，中标供应商仍应提供维修服务，按维修件成本收费。 |  |  |
| 2 |  | 基本要求 |  | 1.投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品，相关部件及服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品； 2.考虑到设备使用兼容性的问题，根据用户对系统的实际使用需求，供应商应在竟标前做好关于本项目的调研工作。并在竟标时提供可以实现该对接功能的互联互通承诺函(格式自拟)，并加盖供应商公章； 3.▲投标人必须按照指定品牌型号报价，否则报价无效，实质性响应需满足产品带▲参数要求，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主使用的，采购人可作为废标处理，并按规定对竞价供应商进行政府采购违规通报处理，给予以相应处罚。 |  |  |
| 3 |  | 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起7日内。 2.交货地点：广西罗城仫佬族自治县内（采购人指定地点）。 |  |  |
| 4 |  | 交货方式 |  | 1.现场交货，不接受快递或物流； 2.本次采购货物必须是成交人送货上门，不接受物流快递发货电话指导安装,根据客户需求为本项目提供免费安装、调试等系统实施与集成服务；包含软硬件安装调试，并提供设备使用培训。 |  |  |
| 5 |  | 付款方式 |  | 全部部货物交货完毕，验收合格之日起三十个工作日内支付合同金额 100% |  |  |
| 6 |  | 验收条件及标准 |  | 1.交付验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》及国家有关强制性标准的规定，由采购人及中标供应商等共同进行验收，采购人可委托采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作； 2.验收合格的，由采购人出具书面验收单并签字，视为验收通过，对不符合要求的，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由成交人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |  |  |
| 7 |  | 其他要求 |  | 响应附件必须上传，作为合同组成部分。供应商自行起草响应函，响应函内容包含:报价表、参数及商务条款偏离表，承诺满足招标信息内容进行报价。无法满足条件视为恶意竞价。 |  |  |

附件1：报价表

报价表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量① | 单价（元）② | 单项合计（元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 供货期： |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |
| 公司（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本项目报价（及最终报价）为完成采购人指定内容的全部费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的安装费、运输、通讯、保险、税费、利润等项目有关一切费用。

2.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按报价无效处理。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

附件2：商务要求响应表

商务要求响应表

采购项目名称：

按商务要求填写

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：应对照文件“商务要求”，逐条对应商务基本要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

附件3：技术要求清单

技术要求清单

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日