# 采购需求

| 一、需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 所属 行业 | ▲技术要求 |
| 1 | 点对点专线服务项目 |  | 1项 | 信息传输业 | 1、提供3条电路带宽为 500M点对点接入。 2、要求骨干层为自愈环保护，具备骨干层双路由保护，具有故障自动倒换功能，能保证主干电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。 3、要求数字光纤电路全程采用MSTP技术或更先进的组网技术。提供端到端MSTP透明传输电路，每条电路实时具有对应承诺带宽的独立物理传输通道。 4、电路接口为GE电口。 5、电路性能要求：数字电路需具备较高的稳定性，电路全年可用率>99.9%；单条电路端到端电路误码率<10E-7（1×10-7）、最大时延<20ms、时延抖动率<15ms、丢包率<0.5%。 6、全网采用的MSTP传输设备具有可网管能力，提供组网所需的相关设备及安装调试。 7、数字电路需具备较高的安全性，数字电路须与互联网（公网）完全物理隔离，并且提供单独设备承载项目所涉及的数字电路。 8、提供7×24小时维护服务。故障申报60分钟内响应，2小时到达现场，8小时恢复业务（自然灾害等不可抗拒原因除外）。 9、服务期限一年。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲合同履约期限和地点 |  | 1.合同履约期限：合同签订后，服务交付合格起一年。交付期限：合同签订后1个日历日内交付。 2.地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 签定合同并开始使用后15个工作日内采购人支付40%的合同款给成交供应商，成交供应商所提交的服务经采购人验收合格后，采购人支付剩余60%的合同款给成交供应商。供应商自收到合同款之日起15个工作日内开具发票给采购人。 |  |  |  |
| 后续服务要求 |  | 后续服务：故障响应：安排专门技术人员提供7×24小时维护服务。故障申报60分钟内响应，2小时到达现场，8小时恢复业务（自然灾害等不可抗拒原因除外）。 1.因成交供应商施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，须至少提前2工作日通知采购人，并且尽快消除故障、恢复通信线路。 2.在合同有效期内，采购人线路使用地点若发生变更，成交供应商负责免费移装，并及时接通新迁点的租用电路。 3.当采购人网络需要扩展或升级时，负责免费提供相应解决方案。 |  |  |  |
| ▲其他要求 |  | 供应商或其上级机构须具有有效的《基础电信业务经营许可证》，成交后提供上述的有效证书复印件，若不按时提供全部材料，则视为虚假应标，采购人有权进行废标处理并追究该投标人虚假应标相关法律责任。 |  |  |  |