广西职业师范学院招标采购项目需求表

项目名称：交互式教学实训一体机项目（重）

项目编号：ZSY2026-FXJJ-001

项目采购预算：19.6万元

采购方式：政采云平台-反向竞价

项目概况：本项目位于广西职业师范学院相思湖校区，项目拟采购交互式教学实训一体机设备一批。详见项目采购需求一览表。

项目采购需求一览表

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 名称及规格 | 数量及单位 | 单价限高 | 项目需要及技术需求 |
| 1 | 交互式教学实训一体机（含移动支架） | 7套 | 28000元/套 | 一、品牌型号：希沃FV86 EC 二、参数配置： （一）内置电脑模块 1、搭载CPU：≥Intel 12代酷睿i5或同等性能的处理器，内存：≥8 GB，固态硬盘：≥256 GB。 3、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。 5、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路HDMI，具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备3个USB3.0接口，3个USB2.0接口。 （二）嵌入式系统 ★1、整机嵌入式系统版本≥Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。 3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。 4、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 5、无 PC 模块状态下，嵌入式Android 系统内置白板软件支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以 PDF 、IWB 和SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。 （三）整机硬件设计 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 整机采用边框背板一体化冲压成型，上左右三边边框与背板连接处无拼缝，提升整机整体强度和刚性，坚固可靠。 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≥60g，方便教具的收纳管理。 5、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，整机采⽤超⾼清LED液晶屏，显示⽐例16:9，分辨率3840x2160，可视⻆度≥178°。 色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰阶等级≥256级。 （四）系统功能设计 1、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 2、支持智能 U 盘锁功能，U 盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入 USB key 可解锁。 3、在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 4、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。 5、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 6、整机支持同一品牌传屏器，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 方式连接，当整机和传屏器均支持BLE功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。 （五）画面采集与音频系统设计 ★1、整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥5个，其中至少四个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥5200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。 2、整机上边框内置至少5个摄像头，其中广角摄像头最大视场角≥145度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出。 3、整机内置广角主摄，支持畸变矫正功能，TV畸变≤10%。 4、整机具备多个摄像头画面智能拼接技术，拼接摄像头画面可支持1s内快速动态融合。 5、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 6、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 7、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 ★8、整机内置2.2声道及以上扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，≥12W高音扬声器不少于2个，上朝向≥30W中低音扬声器不少于2个，最大功率≥84W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。 9、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围125Hz～1kHz，高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz，分贝可选择调节范围-12dB～12dB。 10、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。 11、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥92dB，10米处声压级≥82dB。 （六）按键与接口设计 1、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 2、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 3、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 4、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口。 5、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 6、前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）. 7、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 8、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 （七）触摸与显示系统设计 ★1、采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 2、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 3、整机触控书写功能集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 4、整机书写触控延迟≤25ms。 5、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 6、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 7、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 9、采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。 10、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 11、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）＜50%。 支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 （八）无线系统设计 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 2、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 3、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 4、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 5、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 6、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。 7、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。 8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 9、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 （九）全通道侧边栏设计 整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口。 整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 3、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 4、整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 5、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6、整机安卓和外接通道(2路HDMI)下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 7、整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。 8、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 9、整机安卓和外接通道(2路HDMI)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 （十）互动教学软件 1.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。 2.加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。 3.课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。 4.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。 5.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。 6.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。 7.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 8.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 （十一）开机桌面应用 1.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。 2.整机可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 3.整机教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘，点击可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 4.整机教学桌面支持U盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 5.整机教学桌面支持进行通道切换，当整机有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。 （十二）其他要求 1.验收时，采购人对所有设备的性能参数，将与采购需求进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合采购需求的要求，即视为虚假应标处理并将纳入采购人的不诚信供应商名单。 2.以上标有“★”的条款为实质性条款或指标，要求必须满足或优于，成交供应商在供货时须按照前述技术参数要求提供相关证明材料（国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件加盖供应商公章）。若不按时提供全部材料，则视为虚假应标，采购人有权进行废标处理并追究该成交供应商相关法律责任。 （十三）移动支架 1、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597m m； 3、托盘承重25KG,模具设置 U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4、支撑立杆采用壁厚≥1.8 mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm；6、脚轮中心距横向≥1115 mm，纵向≥627mm |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| 供应商资格要求 |  | 1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。 2.本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。 3.企业经营业绩良好，有良好的商业信誉和健全的内部管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 合同签订日期 |  | 成交公告发布后15个日历日内。 |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 交付时间：合同签订后15个日历日内完成交付。 交付地点：广西职业师范学院（采购人指定地点）。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及供应商承诺进行，技术参数要求表中如无特别要求，则自最终验收合格之日起设备类售后服务期不少于3年，家具类售后服务期不少于5年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 2.服务期内负责上门服务、维修、 更换配件，不得收取任何费用；“技术需求”中有特殊要求的，按特殊要求执行。 3.成交人应接到报修通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 4.服务期内所有货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。其余按供应商承诺提供相关服务。 |  |  |
| 成交规则 |  | 按政采云平台公开询价低价成交规则，在满足采购需求，同等质量、服务的情况下，报价总价低价（优惠率高）成交，报价必须在最高控制报价范围内，否则报价无效。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.本项目有履约保证金； 2.缴纳方式：项目成交后，成交供应商在合同签订前，以转账方式向采购人缴纳中标金额的5%（对中小微企业只收取合同价的2%）作为履约保证金。所有货物验收合格满1年后，成交供应商向采购人提出办理退还履约保证金申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成无息退付，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。 采购人收款账户：广西职业师范学院 采购人收款账号：2102111309264000331 采购人开户银行：工行南宁市西乡塘支行 纳税人识别号：124500004985047071 |  |  |
| 付款方式 |  | 该项目无预付款，全部货物验收合格后，成交人向采购人开具符合财务管理相关规定的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内，以转账方式向成交人支付合同总价100%的款项。 |  |  |
| 报价要求 |  | 1.一次性报价，报价须为人民币报价（含税），包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费 、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 2.该项目总报价超过项目预算控制价或单项的单价报价超单价限价，均视为无效报价。 3.本项目为反向竞价，响应供应商只能根据采购人采购需求要求品牌型进午报价，其他品牌型号的报价为无效报价。 4.评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序： （1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； （2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%； （3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商的需在60分钟内提供相关材料，否则评审小组将其响应作为无效响应处理。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 |  |  |
| 报价材料要求 |  | 报价时需提交的材料包括但不限于： （1）项目报价表（格式见附件1）； （2）响应偏离表（格式见附件2） （3）服务承诺书（格式自拟）； （4）报价供应商营业执照、法人（或项目负责人）身份证明、授权委托书（如有）； （5）中小微企业声明函（如有）； （6）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用截图； （7）需求中要求提供的其他相关检测报告等材料 （8）以上材料均需加盖报价单位公章一起打包成单个文件上传扫描电子版，不接受word可修改版。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1.验收时按采购需求参数标准进行验收，如有必要采购人有权委托具有专业权威的第三方机构对供应商提供的相关设备及货物随机抽检完全符合国家标准和采购文件技术要求，并出具相关检测报告（检测费用由成交人负责）。 2.经抽检检验发现成交人所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的，采购人有权拒绝验收，并要求成交人提供符合规格的产品。若成交人拒绝提供，采购人有权报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由成交人承担。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本项目商务条款和采购需求表均为实质性参数要求和条件，供应商必须满足或优于，并在响应文件中如实作出响应满足或优于，否则响应文件无效。 2.本项目不组织实地考察。 3.如成交人不履行与采购人订立的合同，导致采购人无法完成本次采购任务的，履约保证金不予退还。 4.若成交人无正当理由放弃成交资格，采购人有权向上级采购监管部门报备相关情况，所造成的后果由供应商负责。 5. 填写响应偏离表（含项目要求、技术需求及商务条款）时，供应商应根据响应的货物（服务）的技术性能及自身情况做出实质响应，不能原搬照抄采购人需求文件的项目需要及技术需求和商务条款，否则响应报价无效。 |  |  |

附件：1.广西职业师范学院项目报价表

2.广西职业师范学院采购项目响应偏离表

广西职业师范学院

2026年   月   日

附件1

广西职业师范学院项目报价表（必须提供）

项目名称：交互式教学实训一体机项目（重）

项目编号：ZSY2026-FXJJ-001

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量及单位 | 单价限高（元） | 响应品牌型 | 响应单价（元） | 响应金额合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式教学实训一体机（含移动支架） | 7套 | 28000元/套 |  |  |  |

项目联系人：                      报价供应商名称（签章）：

联系电话：                        报价日期：       年      月      日

附件2

广西职业师范学院采购项目响应偏离表（必须提供）

项目名称：交互式教学实训一体机项目（重）

项目编号：ZSY2026-FXJJ-001

1．对本项目采购需求一览表中的项目需要及技术需求的响应偏离表（必须提供）：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 项目需要及技术需求（采购需求文件要求） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  | …… | …… | …… |

注：

1.说明：应对照采购需求文件中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照采购需求文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5.如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日 期：

2.对本项目采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表（必须提供）：

| 序号 | 采购需求文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

1.说明：应对照采购需求文件中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照采购需求文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5.如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：