广西职业师范学院

采购项目需求文件

项目名称：数智检测实验室设备设施采购（目录内）（重二）
项目编号：ZSY2026-ZXXJ-005

项目采购预算：53.6万元
采购方式：在线询价

项目概况：

本项目位于广西职业师范学院，包括采购工业用3D打印机、图形工作站、架站式三维激光扫描仪等设备设施一批，详见采购需求一览表。

	一、采购需求一览表

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术参数及性能（配置）要求
	单价预算
	合计
	备注

	1
	工业用3D打印机
	台
	1
	1.成型尺寸：≤1000×1000×1100mm（长×宽×高）；

2.机器尺寸：≤2000×1300×1900mm；

3.喷头直径：0.2—1.0mm可选；

4.打印速度：30—100mm/s；（可调）

5.层厚：0.05mm—0.6mm可选；

6.热床平台：6mm铝基热床，独立220V电源直流加热，加热速度快，热床最高可加热至110℃； 

7.打印材料：TPU（软性材料）、PLA（通过ROSH认证）、ABS、木材、混色耗材、碳纤维等市面主流耗材； 

8.打印方式：SD卡脱机打印和USB联机打印，Wi-Fi APP智能控制，配套云平台；

9.文件支持格式：STL，OBJ,AMF,GCODE

10.喷头结构：采用近端挤出，高精度铝板加工，内置一体式通道，集成加热部分、挤出部分、检测部分，内置专业电路板线材连接； 

11.拖链设计：电路连接采用专业拖链线，保护线材，使线材不易折断持久耐用；

12.喷嘴温度：最高250℃；

13.支撑结构：自动生成，容易剥除（支撑范围可调）；

14. Z轴采用双电机传动，配闭环驱动器，运动同步，降低丢步

15.控制电路：工业级主板、高功率电源、闭环驱动控制与电路保护开关组合，使打印机工作更稳定；

16.采用工业级直线导轨，精密滚珠丝杆，整体金属结构；

17.机箱结构：全封闭机箱，一体式钣金机壳，在喷头高速运动过程中，保证稳固，同时底部安装有万向轮方便运输；

18.打印丝料盘：机箱内置；

19.配套软件：配套正版切片控制系统，可在线下载模型，切片后直接输入设备进行打印，可切换快速打印模式和完整配置模式；供应商须承诺无版权纠纷，供货时须提供软件合法授权证明复印件并加盖供应商公章，原件备查（著作权证书或授权函均可）。若产生任何纠纷，所产生的一切责任由供应商负责。
20. 配套三维实训教学设备1套，满足教学实训要求（1）采用虚拟仿真技术、数字孪生技术、动作捕捉技术等技术，满足教学实训需要；智能实训操作设备具备无声观察功能，无需进行空间定位，连接电源即可进行设备操作；为满足移动化教学需求，方便设备收纳及提高设备实用性，且设备使用USB接口供电，无需专业充电器；实训设备不需要接触设备可直接在空中通过手势操作控制数字化教学系统进行模型打印前查看，，手势操作包括但不限于滑动、选择、返回、旋转、缩放等手势操作；
（2）为满足建筑方向的模型构件制作和教学，教学系统提供多种不同构件的参考构件，包含预制混凝土无洞口外墙板、预制剪力墙连接节点、预制混凝土无洞口内墙板、双向板整体式接缝等构件；可通过滑动、选择、返回、旋转、缩放等手势操作，剖切构件细部构造实现全方位立体教学；

（3）案例中构件内容全面丰富，可通过手势控制进行模型拆分，自由拖拽进行构造学习，内容涵盖构件各部分的子构件，教学过程中可通过拆分让学生提前了解打印的模型构件细部构造；
（4）案例中保温板模型打印，可在系统中预览构件的组成，包含保温连接件，通过模型展示纤维增强塑料材质；内叶墙板包含墙板起吊吊点；墙身水平钢筋，钢筋采用两端外伸的封闭U型钢筋；竖向分布钢筋；斜支撑临时支撑预埋件；封闭U型套筒处水平两端外伸钢筋；PVC材质线盒；套筒组件；

（5）配套三维构件深化软件一套，软件能实现对构件深化应用，满足构件三维效果呈现，需包括生产准备、构件展示区、构件堆放区功能；

（6）软件具备工具库、原料库、模具库、操作台等功能，可对构件深化实现实时操作；

（7）模具组装功能具备模具领取、模具摆放、模具固定、模具校正等流程，能实现对构件深化应用；

21.内部照明：LED灯管

22.操作界面：7寸全彩触摸屏，中英文一键切换；

23.配备显示器UI界面及通讯系统；供应商须承诺无版权纠纷，供货时须提供软件合法授权证明复印件并加盖供应商公章，原件备查（著作权证书或授权函均可）。若产生任何纠纷，所产生的一切责任由供应商负责。

24.设置断料监测传感器，支持断料检测。耗材耗尽、断开或出现其他异常状况时，自动暂停打印，等接入耗材后继续打印；

25.具备断电续打功能，断电后恢复供电可继续打印；

26.加热异常保护：智能监控，若发生加热异常，机器会自动停机，杜绝意外发生；机器自带漏电保护，过载保护；

27.可通过WIFI连接，云端智能控制，内置摄像头，可进行云端远程监控。

28.带自动调平机构；

29.产品资质：通过CE、FCC、ROSH认证；

30.产品须符合并通过国家有关TVOC、甲醛、乙醛、臭氧、颗粒物的检测标准；

31.包安装、调试达到使用要求。
	168000
	168000
	

	2
	图形工作站
	套
	1
	1.处理器：英特尔酷睿i7-14700； 

2.内存：2*32G DDR5 5600，≥2个以上内存槽位；

3.显卡：RTX 5060 8G； 

4.声卡：集成声卡； 

5.硬盘：≥512G M.2 NVME SSD，出厂自带，不接受改装；

6.网卡：集成千兆网卡； 

7.扩展槽：配置≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1槽位； 

8.显示器：同品牌显示器，≥23.8寸WLED显示器，分辨率≥2K，屏幕比例16:9，具备低蓝光护眼功能； 

9.键盘、鼠标：防水抗菌键盘鼠标；

10.包安装、调试达到采购人使用要求。
	18000
	18000
	

	3
	架站式三维激光扫描仪
	台
	1
	一、架站式激光扫描仪

1.扫描范围：≥350m；

2.测距精度：≥5mm@100m；

3.测量速度：≥45万点/秒；

4.角精度：优于0.001°（水平）/优于0.001°（垂直）；

5.扫描现场：竖直≥295°/水平360°；

6.激光等级：1级激光（安全）；

7.激光波长：≥1550nm；

8.光束发散角：≥0.3mrad；

9.通讯接口：支持USB3.0；

10.相机：内置相机，总像素不低于 2000 万像素；

11.双轴补偿：≥±10°；

12.供电方式：电池；

13.电池续航：≥4h；

14.工作温度：-20℃至+60℃； 

15.防护等级：不低于IP54；

二、配套三维激光扫描仪仿真实验软件：

1.虚实结合：采用虚拟现实技术构建虚拟仿真地面站测量仪，实现真实仪器与虚拟仪器交互，实现数据采集；

2.基本要求：软件需基于虚拟现实技术，为学生及相关从业人员模拟实训操作开发，安装在PC端上。完全模拟测量仪在立面测绘、隧道土方点云采集全流程与点云处理全流程；具备高逼真、沉浸式的仪器交互体验，支持第一人称与第三人称视角自由漫游操作架设。

3.实训场景：场景中需包含基础高山、丘陵、校区、公路、隧道口等不同类型的场景，需要有丰富的地物、地貌元素，如道路上需要有道路指示牌、井盖、路灯、围栏等现实场景中道路所有的地物，校区场景需包含高低建筑房屋、马路、人行道、路灯等地物，丘陵、高山等城区外的场景中需有草坪、灌木、树等地物，场景以数字孪生技术搭建，并且每一个点都有三维坐标。每个地物均可扫描出点云，在场景中行动遇到房屋、栏杆、树木、路灯等实体，需要模拟现实场景中的行为，避让物体才能进一步行动。

4.实训仪器：

①材料工具支持360度观看。可用法线贴图来描绘物体表面细节的凸凹变化，颜色贴图来表现物体的颜色和纹理；高光贴图来表现物体在光线照射条件下体现出的质感，并结合贴图绘制流程，在软件中真实地还原现实中现场用的测绘工具器械的质感。

②实训仪器中包含仿真测量仪、标靶球、三角对中杆；

③三维空间测量仪：包含测量仪与碳纤维脚架。仪器精度按照极点RTK设备参数设计。

1）具备测量仪电池、U盘安装交互。

2）具备脚架调节与圆气泡互动。

3）具备近距离环绕视角查看仪器，可鼠标拖曳视角，可键盘按键平移视角。

4）内置与真实测量仪一致的控制APP，可新建工程，设置扫描距离、扫描角度、点间距、相机、倾角采集等功能。

5）扫描距离可达370米。

6）内置相机支持3120×4160分辨率照片采集并输出本地。

7）虚拟扫描点云可输出至本地，并且可使用内业软件进行点云读取、点云拼接、点云赋色等功能。

④虚实结合功能：真实测量仪可通过无线传输形式与虚拟测量仪进行互动。

1）真实测量仪旋转机头时，虚拟测量仪同步旋转。

2）真实测量仪圆气泡动态与虚拟测量仪同步。

3）真实测量仪与虚拟测量仪设置扫描参数可双向同步。

4）真实测量仪可扫描与导出虚拟场景数据。

5）一键控制真实测量仪与虚拟测量仪同时扫描。

5.操作方式：支持键盘控制仿真软件与无线手柄控制，无线手柄可支持人物行走、视角旋转、搬站、仪器回收等功能。

6.数据处理软件技术要求

①支持架站式测量仪数据的去噪、拼接、渲染以及多种点云格式的导入、导出。

②支持架点云数据的自动赋色，且配置多种点云渲染方式，包括：高程显示、强度显示、类别显示、时间显示、真彩色显示、文件显示和EDL显示。

③软件配置点对拼接用于点云与点云的数据校正，同时配置三维点云和平面视图两种配准模式，也支持标靶球自动识别，通过同名点对计算两个数据之间坐标变换矩阵进行数据的坐标校正，实现同名点云之间的快速配准。

④软件配置手动拼接和自动拼接功能，既能通过手动平移、旋转等操作实现两站点云间的拼接，同时也支持多站点云之间的连续自动拼接。

⑤软件配置裁剪盒的浏览模式，方便查看点云细节，也支持导出裁剪盒内的点云。

⑥软件立面绘制功能。可根据房屋范围线自动生成立面范围线，可锁定立面视图对要素进行采集。

⑦多种算量方式：支持通过导入高程点使用三角网法、格网法进行土方计算；支持通过点云构网，对隧道、矿洞等封闭体进行土方计算。

7.包安装、调试达到采购人使用要求。
	350000
	350000
	


	二、商务条款

	供应商资格要求
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.企业经营业绩良好，具有良好的商业信誉和健全的内部管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。

	报价要求
	1.一次性报价，报价须为人民币报价，包含但不限于《项目采购需求一览表》范围内总价包干：包括设备费、安装预埋件费（暗装开关、管件等）、安装附加费（设备吊运等）、高空作业费、安装调试费和随配附件、备品备件、专用工具、运抵指定交货地点的各种费用（运输费、包装费、装卸费等），调试、培训、技术支持、售后服务、验收，以及各种税金、保险费、验收检测费、合理利润及采购文件所要求的相关服务等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

2.本项目总预算不能超过总预算价且单项报价不能超过预算单价，否则报价无效。

3.评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商需在60分钟内提供相关材料，否则评审小组将其响应作为无效响应处理。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

	合同签订要求
	合同签订日期：成交公告发布后25日内

	交付时间及地点
	交付时间：合同签订后30个工作日内完成交付。

交付地点：广西职业师范学院内采购人指定地点。

	质量及服务要求
	供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起1年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。

1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起1年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；“技术需求”中有特殊要求的，按特殊要求执行。 

2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： 

（1）所有提供的产品均按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 

以及厂家承诺进行；免费送货上门、安装、调试。 

（2）中标人应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按 

国家及行业标准对故障进行及时处理。 

（3）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起 

损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更 

换，并承担相应费用和零部件的费用。 

（4）其余按厂家承诺提供相关服务。

	成交规则
	在完全满足采购需求（含技术要求和商务条款）且总价不超过预算金额，同等质量、服务的情况下，报价总价最低价（或优惠率最高）者成交，超过预算总价报价无效。

	履约保证金
	□本项目不收取履约保证金。

(本项目收取履约保证金，具体规定如下：

1.成交人在合同签订后，5个工作日内，按成交金额的5%缴纳给采购人作为履约保证金（注：如成交人为中小企业的，按成交金额的2%缴纳履约保证金），将缴纳凭证提供给采购人。

2.项目安装完成并经最终验收合格后无质量问题，验收合格之日起一年后，供应商向采购人申请，采购人将履约保证金在15个工作日内一次性无息以转账方式退还成交人。

3.履约保证金的形式：成交人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

4.履约保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西职业师范学院

收款账号：2102111309264000331

开户银行：工行南宁市西乡塘支行

纳税人识别号：124500004985047071

	付款方式
	根据合同要求，全部货物到达采购人指定地点后，采购人确认后，5个工作日内，成交供应商按合同总金额的50%金额开具增值税专用发票给采购人，采购人收到票据后，10个工作日内以转账方式预算合同金额的50%货款给成交供应商；完成安装并验收合格后，成交供应商3个工作日内向采购人开具合同余款的增值税专用发票，采购人在收到发票后15个工作日内以转账方式支付合同余款给成交供应商。

	报价材料要求
	报价时须提交的材料包括但不限于：

（1）项目报价表（格式见附件1）；

（2）响应偏离表（格式见附件2）；

（3）符合本项目需求的在有效期内的营业执照及其他有关证件复印件；

（4）服务承诺书（格式自拟）；

（5）中小微企业声明函（如有）；

（6）需求中要求提供的其他相关证书、法人身份证复印件、该项目负责人身份证复印件等材料。

（7）以上所有材料均须加盖报价单位公章，电子档须转换成PDF文件上传至采购平台，否则响应报价无效。

	验收标准
	1.按需求参数标准进行验收（包含但不限于采购方经委托专业权威机构对供应商提供的相关产品随机抽检完全符合国家标准和采购文件技术要求）。经抽检检验发现成交人所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的，采购人有权拒绝验收，并要求成交人提供符合规格的产品。若成交人拒绝提供，采购人有权解除采购合同并报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由成交人承担。

	其他要求
	1.本项目所有商务条款和采购需求表采购需求均为实质性参数要求和条件，供应商必须满足或优于，并在响应文件中如实作出响应满足或优于，否则响应文件无效。

2.本项目不组织实地考察。

3.竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。

4.成交供应商提供的货物及服务不满足采购需求文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任并列入采购人的供应商失信名单库。

5.填写响应偏离表时，供应商不能完全照抄采购人需求文件，应根据响应的货物（服务）的技术性能及自身情况做出实际响应，否则报价无效。
6.如成交供应商不履行与采购人订立的合同，导致采购人无法完成本次采购任务的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，采购人有权保留依法追究成交供应商的法律责任，并列入采购人的供应商失信名单库。

7.若成交供应商无正当理由放弃成交资格，采购人有权向上级采购监管部门报备相关情况，并列入采购人的供应商失信名单库。

8.被列入采购人失信名单库的，该供应商在后续三年内将不得参与采购人组织的任何采购项目。同时，采购人保留依法追究其因放弃成交资格给采购人造成的一切损失的权利，包括但不限于重新开展采购活动所产生的额外费用、项目延误导致的损失等。

9.本项目所涉及的软件、系统，供应商须承诺无版权纠纷，供货时须提供软件合法授权证明（著作权证书或授权函均可）。若产生任何纠纷，所产生的一切责任由供应商负责。



附件：1.广西职业师范学院采购项目报价表（必须提供）

2.广西职业师范学院采购项目响应偏离表（必须提供）
广西职业师范学院

2026年 月  日

附件1

广西职业师范学院采购项目报价表（必须提供）

项目名称：数智检测实验室设备设施采购（目录内）（重二）
项目编号：ZSY2026-ZXXJ-005

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	响应品牌型号
	响应单价
	响应价格小计

	1
	工业用3D打印机
	台
	1
	
	
	

	2
	图形工作站
	套
	1
	
	
	

	3
	架站式三维激光扫描仪
	台
	1
	
	
	

	
	合计（元）
	大写金额：                （小写：    元）


法定代表人或授权代表签字或盖章：        

项目联系人及电话：                                

 报价供应商名称（签章）：                          

报价日期：      年     月  日
附件2
广西职业师范学院采购项目响应偏离表（必须提供）
项目名称：数智检测实验室设备设施采购（目录内）（重二）
项目编号：ZSY2026-ZXXJ-005
1.对本项目采购需求一览表中的技术参数及性能（配置）要求的响应偏离表（必须提供）：

技术参数及性能（配置）要求响应偏离表

	序号
	货物名称
	采购需求文件要求

（注明章节及条款号）
	响应文件响应内容

（可注明证明材料所在页码）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……


注：（1）供应商应根据响应货物（服务）的性能指标、对照采购需求一览表中所列项目要求及技术需求逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。

响应技术规格与采购需求文件要求相同的为无偏离，响应技术规格高于采购需求文件要求的为正偏离，低于谈判文件要求的为负偏离。

供应商响应内容不能完全照抄采购需求文件要求，必须做出实质性响应，否则评审小组有权对响应文件按无效响应处理。
（4）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：        

项目联系人及电话：                                

 报价供应商名称（签章）：                          

报价日期：      年     月  日
2.对本项目采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表（必须提供）：

商务条款响应偏离表
	序号
	采购需求文件要求（注明章节及条款号）
	响应文件响应内容（可注明所在页码）
	偏离说明

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：

（1）本表应对采购需求一览表中的商务条款中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。

（3）供应商响应内容不能完全照抄采购需求文件要求，必须做出实质性响应，否则评审小组有权对响应文件按无效响应处理。
（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：        

项目联系人及电话：                                

 报价供应商名称（签章）：                          

报价日期：      年     月  日
