广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）

多媒体教学一体机采购项目需求文件

项目名称：广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）多媒体教学一体机采购项目

项目采购预算：717600.00元

采购方式：反向竞价

详见附件：《采购需求一览表》。

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 规格参数 |  | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 小计限价（元） |
| 1 | 教学 一体机 | 希沃FH98EA | 一、整体设计 1.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.外部无任何可见内部功能模块连接线，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3.整机屏幕采用 ≥98 英寸液晶显示器。整机全通道支持 4K 显示，包括安卓通道、PC 通道、HDMI 通道。 4.前置输入接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。前置 USB 接口支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备。侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232（RJ45 形态）、1 路 USB 接口。侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出，1 路 HDMI 输出接口，支持最大 4K@60Hz 分辨率输出。 ★5.整机嵌入式系统版本≥Android 16，CPU≥8 核，主频≥2.2GHz，内存≥4GB，存储空间≥64GB。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 6.整机 CPU 芯片，WIFI 与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。 7.整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可 12s 内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。 8.整机设备支持非外部插拔式运行内存扩展技术，实时可用运行内存可达 6GB，提高运行速度。 9.从内部 Android 通道切换到内部 PC 通道后，触摸框在 1s 内达到可触控状态。 10.从内部 PC 通道切换到外部通道后，触摸框在 3s 内达到可触控状态。 11.部署单根网线可实现 Android、Windows 双系统有线网络连通。 12.长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为 1 小时、2 小时。 13.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 二、音频设计 ★1.整机设备内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W 高音扬声器 2 个，上朝向 30W 中低音扬声器 2 个，最大功率≥84W。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） ★2.整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 3.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围 125Hz～1kHz，高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz，分贝可选择调节范围 - 12dB～12dB。 4.整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 5.整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤5 度，可以识别回答问题的学生方位。 6.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。 7.整机扬声器在 100% 音量下，可做到 1 米处声压级≥92dB，10 米处声压级≥82dB。 8.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 9.支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 ★10.整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 11.整机影院模式下具备 AI 环绕声功能，支持三挡强弱调节。 12.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。 13.整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音，轻触显示部分可点亮屏幕。 三、显示设计 1.整机采⽤ LED 液晶 A 规屏，显示比例 16:9，显示分辨率 3840x2160，可视⻆度≥178°。整机设备屏幕亮度：≥350cd/㎡。整机色域覆盖率（NTSC）≥90%。灰阶等级≥256 级。 2.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，满足 GB40070 关于亮度可视角≥120° 要求。 ★3.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度≥350cd/㎡下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看有效亮度≥110cd/㎡。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 4.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。 5.整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。 6.在屏幕中心亮度≥350cd/㎡、整机水平方向法线 60 度视角下，屏幕观看有效亮度≥110cd/㎡。 ★7.屏幕采用≤4mm 防眩光钢化玻璃保护，表面硬度≥9H，莫氏硬度≥7 级。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 8.整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 9.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500nm 能量综合）＜50%。 10.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 11.整机系统支持手势上滑调出智能画质调节，开启 AIPQ 功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光 / 阴影，让整个画面显示效果更佳。 12.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 GB/Z 39942-2021 蓝光危害 RG0 级别。 13.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 14.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 四、按键设计 1.三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏 / 唤醒，长按按键实现关机。 2.整机具备≥6 前置按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。 3.整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。 4.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 5.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 6.整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板宽度对设备进行防撞防护。 7.整机支持 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 五、无线设计 1.整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能。 2.整机无线模块（Wi-Fi 和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。 3.Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 ★4.整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 5.整机 PC 端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ★6.整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 7.整机配套教学应用 APP 可通过 wifi 直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。 8.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。 ★9.整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 10.整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 下支持无线设备同时连接数量≥32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接≥8 个。 11.整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下接入无线网络，切换到嵌入式 Android 系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 ★12.Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz 。Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 13.整机 PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 无线芯片，PC 和安卓通道均可通过大屏发送 WiFi6 热点以及连接 WiFi6 的路由器。 六、摄像头设计 1.整机内置摄像头（非外扩），PC 通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 2.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000 万像素数的照片。 ★3.整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥135 度且水平视场角≥120 度，支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；支持清晰度为 3840x2160（4K）分辨率的视频输出，支持画面畸变矫正功能。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 4.整机支持距离摄像头位置≥10 米距离的 AI 识别人脸。 5.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 6.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机 1.7 米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于 4 米，可以实现人脸识别。 7.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 8.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。 ★9.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 60 人。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 10.整机支持通过人脸识别进行登录账号。 11.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12.整机内置智能体 AI 图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。 13.整机内置投票统计小工具，通过内置多摄像头捕捉每个同学的投票动作，如举手，双手交叉并进行 AI 识别，统计投票情况及占比，并以柱状图图表形式呈现。 14.整机内置手势答题小工具，支持老师在课中发起互动选择题，学生通过手势给出对应答案，通过摄像头进行捕捉和 AI 识别，最终收集回作答情况，形成课中的互动学情。 15.整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前 5m 处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。 七、触摸系统设计 ★1.整机采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持≥50 点触控及书写划线。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 2.支持 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS 和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3.触摸分辨率 32768×32768。整机书写触控延迟≤25ms。触摸响应≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。 4.整机触控书写功能集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于 20mm。 5.整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 1.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。 ★6.整机支持提笔书写，在 Windows 系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 7.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 ★8.整机支持单笔双色，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 9.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 10.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 11.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 12.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置 USB 接口的移动存储设备数据，连接整机前置 USB 接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 13.整机具备前置 Type-C 接口，通过 Type-C 接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线。 14.支持智能 U 盘锁功能，U 盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入 USB key 可解锁。 八、整机主要功能设计 1.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复 Android 系统及 Windows 操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 2.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原 PC 系统，单独还原整机系统。 3.整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。 4.整机用户菜单下即可进行触摸信号、显示信号、网络信号等进行状态监测和异常判断。系统异常崩溃弹窗提醒用户并自动上报异常日志。 5.整机显示异常时屏幕会提示对应故障码，辅助问题诊断。 6.整机支持通过机器序列号定向进行软件 OTA 升级。 7.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕 5 秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 8.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI 信号接入时，能自动识别并切换到对应的 HDMI 信号源通道，且断开后能回到上一通道。 9.在 HDMI、Android 以及 Windows 信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。 10.支持半屏模式，将 Windows 显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作 Windows 系统；点击非 Windows 显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。 11.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 12.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过 HDMI 传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 13.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。支持云端在线系统固件升级。 14.支持将自定义图片、动画设置为开机画面。 15.采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，屏幕支持防眩光功能。 16.整机在 0℃- 40℃环境下可正常工作，在 - 20℃- 60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 17.支持通过 Type-C 接口 U 盘进行文件传输，兼容 Type-C 接口手机充电。 18.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 19.触摸屏在照度 100k lx（勒克司）环境下仍能正常工作。 九、安卓系统功能设计 1.嵌入式 Android 操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。 2.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。 3.嵌入式 Android 操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 ★4.无 PC 模块状态下，嵌入式 Android 系统内置白板软件支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整）， 白板书写内容可以 PDF 、IWB 和 SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 5.无 PC 状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 6.无 PC 状态下，嵌入式 Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览。 7.在嵌入式 Android 操作系统下，能对多媒体 USB 所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 十、OPS 电脑配置 1.采用≥Intel 12 代 i5 酷睿系列 CPU，内存≥16GB，固态硬盘≥512GB。 2.预装正版 Windows11 操作系统，安装后进行激活，保证一体机的正常使用。 3.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 4.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。 5.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。 6.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备≥3 个 USB3.0 接口，≥3 个 USB2.0 接口。 7.具有≥1 个 RJ45 接口。 8.支持≥1 个 3.5mm MIC in 音频接口。 9.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 10.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 十一、侧边栏设计 1.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度 / 音量调节、教室物联入口。 2.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 3.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 4.整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示 / 隐藏。 5.侧边栏内置文件管理，可便捷打开存放在桌面上的文件、文件夹；支持打开桌面文件夹目录，以便查看更多文件。 6.侧边栏内置应用管理，可查看全部应用列表，并可点击其中应用进行快捷打开。 7.教学桌面支持增加网页快捷打开方式，数量≥8 个，并支持自定义网址命名。 十二、中控管理功能设计 1.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 2.整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。 3.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画～、左右晃动、缩 / 放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 十三、其它功能设计 1.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。 2.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。 3.整机支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 4.整机教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示 8 个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。 5.整机可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 6.整机教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 7.整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。 8.整机设备教学桌面支持进行应用卸载。 9.整机教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 10.整机教学桌面支持进行壁纸编辑，内置 10 张以上壁纸。支持自定义壁纸。 11.整机教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 12.整机设备教学桌面 U 盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开 U 盘。 13.整机教学桌面支持进行通道切换，当整机有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。 14.整机教学桌面支持进行锁屏操作。 15.整机教学桌面支持进行重启、关机操作。 16.整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过 3 分钟，则接收文件需要二次确认。 17.整机 Windows 通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。 18.整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi 直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 ★19.整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 20.整机 Windows 通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 21.整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。 22.整机 Windows 通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 十四、互动教学软件 ★1.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 2.资料下发：支持教师下载教师空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 ★3.课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） ★4.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 5.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。 ★6.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） ★7.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 8.教师云盘：支持教师上传文档格式的资料，支持的文件包含以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 9.多端投屏：可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。 10.课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。 11.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 ★12.加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 13.课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。 14.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 ▲十五、冰点还原软件 系统自带原厂冰点还原软件，非第三方软件，开通冰点还原服务后，无论安装文件、删除文件，还是更改系统设置等操作，重启设备后，系统将恢复成初始状态。保护硬盘的区间可以自行设置，可以保护C盘、D盘、E盘或全盘保护等。 十六、产品售后服务 1.全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2.微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3.微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十七、其他要求 ▲1.为确保功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，业主有权要求供应商提供与标书技术要求及功能符合的设备一套，与标书文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合招标要求，即视为虚假应标处理并依法追究责任。 ▲2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件。 ▲3、在三年的保修期限内，每个春季、秋季学期开学前，必须对一体机、黑板、功放机、无线话筒设备等，进行设备软件和硬件的巡检，发现问题及时处理和解决。 十八、显示器：联想慧天V24 1.产品类型:LED显示器; 2.屏幕尺寸:23.8英寸; 3.分辨率:1920*1080; 4.屏幕比例:16:9。 5.接口:HDMI+VGA 6.壁挂：是 十九、推拉黑板：蓝贝思特TY11A 1、结构：四块组合，双边推拉一体机居中设计，整体由四块同等大小的书写板以及铝合金边框组成，一体机两侧固定两块书写板与之平齐，一体机前侧为两块滑动书写板，推拉流畅，确保一体机使用安全方便。 2、基本尺寸：≥4300mm×1305mm，需保证与触控设备尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行调整，确保配套使用方便、美观，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护。 ▲3、书写板面：颜色：墨绿色；表面光滑、易写易擦，不反光、耐刮、耐磨、不变形、不打滑，整板无拼接，坚固耐用，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤12GU，可吸附磁钉，方便教学；没有因黑板本身原因产生的眩光，板面可使用普通粉笔书写也可使用水溶性粉笔书写，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜。 4、内芯材料：采用抗压、防潮、吸音，书写无吱咔声，改善书写手感。背板：采用优质钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽，增强板体挺度。 5、边框：工业用高级抗磨损铝合金经模具挤压一次成型，防眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，抗腐蚀。承重部分适当加厚，保证牢固安全；一体化效果，确保与触控设备厚度匹配；轮滑道能结构性解决滑轮受粉尘影响的情况。 6、包角材料：采用抗老化高强度抗疲劳ABS工程防爆塑料注塑成型，模具一次成型，一体化包角，无拼接, 无尖角毛刺。符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 7、黑板滑轮：每块滑动板上框均匀安装减震消音双组吊轮，下框采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 8、限位档：黑板内侧固定位置装有隐藏式限位装置，限制滑动板滑动位置，拒绝撞击立框，保护边框，防止挤手，达到美观安全的效果。 9、易维护性：配有与书写板同色同质的封板，置于交一体机的上下两侧，可自由拆装，不用拆除整个推拉板即可实现对交一体机的维护，方便实用，设计美观。 10、安全性：整体推拉板由一把锁具控制，锁具无外露可拆部件，安全防护一体机的安全；保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》；隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 11、提供书写耗材一套：不同颜色的水溶性粉笔各一盒，盒装≥20支/盒；专用笔套：2支；清洗装置：1套，专用板擦：1个。 二十、功放机：比丽普BK-2300 ▲（1）五路有线话筒输入、四路音频输入、一路前级音频输出。 （2）电脑、DVD、投影机、影碟机音频信号自动搜索与手动切换，能有效的抑制声反馈。 （3）独立话筒音量、线路音量、高低音、混响延时调节功能 ▲（4）话筒插口自带6V直流电源、使用同品牌话筒不用干电池。 (5)适用于多功能教室、普通教室、小型会议室扩音。 (6)频率响应：20Hz-20KHz (7)话筒：60Hz-14KHz (8)话筒非线性失真：≤0.2% (9)功放噪音电压：≤15mV (10)信噪比：≥85dB (11)线路：0dB/ 0.775v ▲(12)输出功率：2×300W （13）电源：交流220V±10％ /50Hz 二十一、音 箱：比丽普K-660（1对） （1）采用全频扬声器单元，音质动听、外观专业、安装灵活方便； ▲（2）喷漆高密度中纤板箱体、钢网回音吸收布沙罩； ▲（3）二分频音箱，6.5寸低音单元、3寸高音单元； （4）配置原厂可调角度安装支架,适应多种安装方式； ▲（5）功率：60W-200W； （6）阻抗：8Ω； （7）频率响应：20Hz -18kHz； （8）灵敏度：105dB(±2dB)； （9）最大声压级：123dB； （10）指向性(H*V):80°x 70°； ▲（11）尺寸：380×220×240mm。 二十二、手持有线话筒：比丽普AT-680 （1）独有的开关设计，频响宽阔平坦，进口动圈咪芯，音色纯真细腻，动态范围大； （2）驱动单元：动圈式； （3）指向性：心形； （4）灵敏度：-36dB(0dB=1 v/Pa 1000Hz)； （5）频率响应：30Hz-18KHz； （6）输出阻抗：600Ω动圈咪芯； （7）最大声压级：128dB（1% THD@1KHz）； （8）材质：高密度金属网罩，防尘设计，质感好； （9）颜色：灰黑。（含10米话筒线）。 扩声应用。 二十三、无线蓝牙接收机：华璨HC-BTTX-800+（RX） ▲（1）采用蓝牙4.0接收技术，系统自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制； （2）支持APTX-LL高品质音频编解码技术； （3）具备语音处理功能，可调节音量，消除回音、杂音，增加清晰度处理。 具备设备状态显示及状态检测功能，便于扩展其它设备，实现联动控制功能。 ▲（5）具备USB通讯接口（要求原厂配备接口，不接受外扩展实现方式），可以通过发射器实现对电脑翻页功能（要求供货时要求提供产品功能测试，如不满足视为虚假应标，报相关部门进行处理）； 技术指标： （6）无线接收频率：2402-2480 MHz； （7）调制方法：GFSK，BT=0.5 Gaussian； （8）有效接收距离15米； （9）电源：DC5~12V； （10）输出接口：MIC（标准两芯6.5mm麦克风接口） ▲（11）本项要求蓝牙无线接收机能与采购人原有的蓝牙麦克风（品牌型号：华璨UPL-600+N）进行有效连接，满足原有的麦克风能够连接本设备进行教学。 二十四、无线蓝牙话筒：华璨 HC-BTTX-800+ （1）无线麦克风采用蓝牙4.0技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； （2）支持APTX-LL高品质音频编解码技术； （3）系统采用近距离优先连接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角； （4）发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于30小时； （5）充电接口采用通用的Type-C USB接口（另接转接线的，不予接受）、同时还支持磁吸接口充电，磁吸接口吸附距离不小于2CM（要求供货时要求提供产品功能测试，如不满足视为虚假应标，报相关部门进行处理），充电电流最大可达1A@5V，使用寿命不低于20000次； （6）可颈挂，手持，领夹等多种方式使用； （7）音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM； （8）发射器小巧、轻便，便于携带； ▲（9）发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里原有蓝牙功放或蓝牙音箱匹配实现PPT电脑翻页功能，无需另配接收器（要求供货时要求提供产品功能测试，如不满足视为虚假应标，报相关部门进行处理）； （10）具有激光教鞭功能； （11）具有麦克风音量调节功能； ▲（12）具有水平闲置静音功能，防止啸叫技术（要求供货时要求提供产品功能测试，如不满足视为虚假应标，报相关部门进行处理）； （13）发射使用频率：2402–2480 MHz； （14）调制方法：GFSK，BT=0.5 Gaussian； （15）发射功率：小于2.5 mW； （16）有效接收距离：15米以内； （17）拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM； （18）支持电量分级显示，连续使用时间：30小时以上； ▲（19）蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定（供货前提供证书复印件证明且证书上的设备名称须为：“蓝牙设备”，同时提供网上证书查询链接和截图，并加盖竞标人公章）； ▲（20）本项设备属于原有设备扩容，要求本设备能与采购人原有的蓝牙接收机（品牌型号：华璨UPL-600(N)RX ）进行有效连接，满足新增的麦克风能够连接原有的接收机进行教学扩声。 二十五、安装及辅助线材： 每套包含以下线材：按学校要求安装在学校东盟校区相应教室中，并把设备安装到指定位置。 （1）1条秋叶原成品10米HDMI光纤高清信号线； （2）成品VGA线10米（接旧显示器使用）； （3）RVV3*0.75mm三芯护套电源线（长度按实际需求提供）； （4）1条秋叶原10米双莲花对3.5音频线1条；（功放机接到一体机的音频线）； （5）1条秋叶原1.8米双莲花对3.5音频线1条；（功放机接到桌面的音频线） （6）2条10米USB对拷信号线（蓝牙话筒主机连接OPS电脑）； （7）1个10孔位公牛排插； （8）USB2.0 HUB 1个，包含至少4个USB；（给鼠标、键盘供电使用） （9）USB2.0 延长线 1.5米（放在桌面连接U盘使用） （10）超五类网线及水晶头，网络面板到一体机的网络接口的网络连接（按实际需求提供）； （11）200芯无氧铜音箱线（按实际需求提供）； （12）空开和线槽等（按实际需求提供）。 （13）设备打印标签：包含信号线、电源线、USB插头、USB延长线、显示器等，必须打印黄色、绿色颜色标签，讲台钥匙要串到钥匙，并打印好教室号标签，方便后期维护管理。打印粘贴前需和设备管理老师沟通好。 二十六、键盘、鼠标套件：联想KM01 1.标准USB有线键盘鼠标套装; 2.鼠标连接:有线; 3.鼠标接口:USB; 4.键盘连接:有线; 5.键盘接口:USB |  | 9 | 套 | 43400 | 390600 |
| 2 | 希沃 一体机 | 希 沃FH86EC | 一、整体设计 1. 整机外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2. 整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝。 3. 整机上左右三边边框正面宽度相等（等边框结构），且三边宽度均≤15mm，屏占比≥89%。 4. 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 5. 整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。 6. 整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。 7. 前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 8.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口,侧置输出接口具备1路音频输出、≥1路触控USB输出。前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 ★9. 整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 10. 整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。 11. 整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可12s内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。 12. 整机全通道支持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。 13. 整机设备支持非外部插拔式运行内存扩展技术，实时可用运行内存可达4GB，提高运行速度。 14. 从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 15. 部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 16. 长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 17. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 二、音频设计 ★1. 整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器≥2个，上朝向30W中低音扬声器≥2个，最大功率≥84W。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） ★2. 整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 3. 整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围125Hz～1kHz，高频段可选择调节范围2kHz～16kHz，分贝可选择调节范围-12dB～12dB。 4. 整机内置非独立外扩展的≥4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 5. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。 6. 整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥92dB，10米处声压级≥82dB。 7. 内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 8. 支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机影院模式下具备AI环绕声功能，支持三挡强弱调节。 ★9. 整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 10. 整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。 11. 整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音，轻触显示部分可点亮屏幕。 三、显示设计 1.整机采用超高清LED液晶A规屏，显示分辨率3840x2160，可视角度≥178°,显示比例16:9。 2. 整机设备屏幕亮度≥350cd/㎡，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰阶等级≥256级。 3. 屏幕采用≤3mm钢化玻璃保护，表面硬度≥9H，透光率不低于91%，雾度≤8%。 4 整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 5. 整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）＜50%。 6. 支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 ★7. 整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），开启AI-PQ功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 8. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 9. 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10. 纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 11. 采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 12. 触摸屏在照度≥100k lx（勒克司）环境下仍能正常工作。 四、按键设计 1. 三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2. 整机具备前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。 3. 整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。 4. 支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 5. 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 6. 整机前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板对设备进行防撞防护。 7. 整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 五、无线设计 1. 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 2. 整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。 3. Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。 ★4. 整机支持≥蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 5. 整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ★6. 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） ★7. 整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） ★8. 整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 9. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 ★10. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 11. 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 ★12. 整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 六、摄像头设计 1. 整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 2. 整机摄像头、麦克风采用一体化模块设计，无需拆卸整机后壳，即可针对整机摄像头、麦克风单独拆卸维护。 3. 整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前5m处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。 4. 具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 ★5. 整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频，支持拍摄＞1600万像素数的照片和视频，支持输出4k分辨率的视频。整机摄像头对角线视场角≥120度。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 6. 整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。 7. 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 8. 整机支持通过人脸识别进行登录账号。 9. 整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 七、触摸系统设计 ★1. 整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 2. 支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3. 触摸分辨率32768×32768。 4. 书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 5. 整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 6. 整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 ★7. 整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） ★8. 整机支持单笔双色，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 9. 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 10. 支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 11. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 八、整机主要功能设计 1. 外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 2. 支持智能U盘锁功能，U盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 3. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 4. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 5. 整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。 6. 整机用户菜单下即可进行触摸信号、显示信号、网络信号进行状态监测和异常判断。系统异常崩溃弹窗提醒用户并自动上报异常日志。 7. 整机显示异常时屏幕会提示对应故障码，辅助问题诊断。 8. 整机支持通过机器序列号定向进行软件OTA升级。 9. 在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 10. 支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 11. 在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。 12. 支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。 13. 支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 14. 支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15. 整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。 16. 当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 17. 支持将自定义图片、动画设置为开机画面。 18. 支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 19. 整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 20. 整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 21. 支持云端在线系统固件升级。 九、安卓系统功能设计 1. 嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。 2. 在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。 3. 嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 ★4. 无PC模块状态下，嵌入式Android系统内置白板软件支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 5. 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 6. 无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 7. 在嵌入式Android操作系统下，能对多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 十、OPS电脑配置 1. 采用≥Intel 12代i5酷睿系列CPU，内存≥16GB，固态硬盘≥256GB。 2. 2.预装正版 Windows11 操作系统，安装后进行激活，保证一体机的正常使用。 3. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 4. PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。 5. 具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路HDMI。 6. 具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备≥3个USB3.0接口，≥3个USB2.0接口。 7. 具有≥1个RJ45接口。 8. 支持≥1个3.5mm MIC in音频接口。 9. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 10. 和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 十一、侧边栏设计 1. 整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口。 2. 整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 3. 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 4. 整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 5. 侧边栏内置文件管理，可便捷打开存放在桌面上的文件、文件夹；支持快速打开桌面文件夹目录，以便查看更多文件。 6. 侧边栏内置应用管理，可查看全部应用列表，并可点击其中应用进行快捷打开。 7. 教学桌面支持增加网页快捷打开方式，数量≥8个，并支持自定义网址命名。 8. 整机侧边栏小工具支持自定义显示和隐藏，可通过拖拽进行顺序自定义；可自定义侧边栏物联模块、进程管理、桌面文件模块的显示和隐藏。 9. 整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人，支持在大屏幕上手动框选特定教室区域作为抽选范围进行抽选。 10. 整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。 十二、中控管理功能设计 1. 整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 2. 整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。 3. 整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 十三、其它功能设计 1. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 2. 整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。 ★3. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 4. 整机Windows通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输。 5. 整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 6. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。 7. 整机Windows通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 ★8. 支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形标准图形。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 9. 整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。 10. 整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 11. 整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 12. 整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。 13. 整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。 14. 交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。 ★15. 整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 16. 整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。 ★17. 整机内置欢迎词应用，可自定义欢迎词或选择使用默认模板，欢迎词可展示、替换背景、添加文字、设置倒计时。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） ★18. 整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 19. 支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同类别元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数/原子结构/相对原子质量/电子构型配置元素方式进行调整。 20. 整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。 21. 整机内置趣味画板功能，支持自由画、涂色和拼图模式；保存绘画作品时，支持调用整机麦克风进行录音，并将录音和画作合成为作品保存在画廊；在画廊查看作品时支持录音回放功能。 22. 整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。 23. 整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。 24. 整机内置AI授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。 25. 整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置（如3道、5道、10道）。 26. 整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。 27. 整机内置AI作文批改工具，能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价。对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。 28. 整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。 29. 整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。 30. 整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。 31. 整机内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。 32. 整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。 十四、互动教学软件 ★1.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 2.资料下发：支持教师下载教师空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 ★3.课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） ★4.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 5.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。 ★6.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） ★7.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 8.教师云盘：支持教师上传文档格式的资料，支持的文件包含以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 9.多端投屏：可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。 10.课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。 11.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 ★12.加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。（供货前提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件） 13.课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。 14.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 十五、其他要求 1.为确保功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，业主有权要求供应商提供与标书技术要求及功能符合的设备一套，与标书文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合招标要求，即视为虚假应标处理并依法追究责任。 2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件。 ▲十六、冰点还原软件 系统自带原厂冰点还原软件，非第三方软件，开通冰点还原服务后，无论安装文件、删除文件，还是更改系统设置等操作，重启设备后，系统将恢复成初始状态。保护硬盘的区间可以自行设置，可以保护C盘、D盘、E盘或全盘保护等。 ▲十七、其他要求 每年春季、秋季两个学期开学前前一周，必须来学校巡检，保证一体机软、硬件设备的正常运行。 ▲十八、原厂移动支架 1、配希沃原厂ST01移动支架，带滑轮，方便移动教学。 移动支架样式图 ▲十九、蓝牙音箱：华 璨LS-601B（1对） 1．扩音音箱内置蓝牙接收模块能与蓝牙麦克风互相匹配，实现自动对频、班班通用。 2.必须使用蓝牙接收方式，使用频率：2402 - 2480 MHz。 3.调制方法： GFSK,BT = 0.5 Gaussian。 4.蓝牙自动扫瞄、配对、锁定。 5.输出功率：2*60W，蓝牙音箱输出音量高于100 db(含)。音量在距离音箱5米时高于70 db。 6.频率响应：50 Hz ~25 KHz。 7.灵敏度：-80dBm。 8.PC输入接口：双路立体声RCA插孔*1 9.输出接口：全频输出60W功率端子*1。 10.调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮。 ▲11.音箱具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能； 12.音箱可以与蓝牙教学麦克风发射器通用，建立有效连接后，其他有效范围内的话筒发射器将无法再与之连接，确保临近教室之间互不干扰。 13.无线接收与功放、音箱三合一体安装简便，便于维修替换。 ▲二十、蓝牙话筒：华 璨HC-BTTX-800+ ▲1.无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； 2. 系统采用近距离优先连接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角； 3. 发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于30小时；； 4. 可颈挂，手持，领夹等多种方式使用； 5. 音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM； 6. 发射器小巧、轻便，便于携带； 7. ★发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙功放或音箱匹配实现PPT电脑翻页功能，无需另配接收器； 8. ★具有激光教鞭功能； 9. 具有麦克风音量调节功能； 10.发射使用频率：2402 -2480 MHz（标准蓝牙技术使用频率）； 11. ★具有水平闲置静音功能，防止啸叫技术； 12.调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； 13.发射功率：小于2.5mw； 14.有效接收距离：无遮挡不低于15米； 15.对频距离：5米范围以内； 16.使用时长：满电状态下可连续使用时间不小于20小时； 17.声音采集方式：内置咪头/外置咪头； 18.咪头拾音距离：不小于25厘米； 19.充电接口：磁吸式充电接口/Type-C接口； 20.充电电压：5V/1A； 21.供电方式：聚合物锂电池； 22.充电时间：＜2.5小时； 23.电池寿命：不低于500次完全充放电循环； 24.设备尺寸：长130mm*宽34mm*厚17mm； 25.设备重量：约46g（不含咪头及挂绳等配件）； 26.★ 蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定（供货前提供证书复印件证明且证书上的设备名称须为：“蓝牙设备”，同时提供网上证书查询链接和截图，并加盖竞标人公章）； ▲二十一、86寸一体机辅助线材（含安装）：定 制 每套包含以下线材：按学校要求安装在学校东盟校区相应教室中， （1）200芯无氧铜音箱线（长度按实际需求提供）； （2）1个10位公牛排插； （3）包含组装移动支架，并把一体机安装固定到移动支架上； （4）线槽（长度按实际需求提供）； （5）设备打印标签：包含电源线、USB插口、等，必须打印颜色标签，方便后期维护管理。打印粘贴前需和设备管理老师沟通好。 |  | 15 | 套 | 21800 | 327000 |
| 3 | 合计 | 大 写 | 人民币柒拾壹万柒仟陆佰元整 |  |  |  |  | 717600 |
| ▲供应商资格要求 |  |  |  | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.企业经营业绩良好，具有良好的商业信誉和健全的内部管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 4.本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。 |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  |  |  | 1.严格按照采购需求品牌型号进行报价，本次反向竞价报价须为人民币报价，一次性报价，包含：产品价格、运输费（含装卸费）、安装增加辅材费、货物上楼搬运费（电梯无法使用）、安装调试费、培训、税费、产品检测费、产品质保期内维修等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 2.评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序： （1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； （2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%； （3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商需在60分钟内提供相关材料，否则评审小组将其响应作为无效响应处理。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 3.供应商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政采云平台及财政厅监管部门，并按规定对竞标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究竞标人的法律责任，由此引发的一切后果由竞标人承担。 |  |  |  |  |
| ▲货款结算 |  |  |  | 按实结算，（1）预付款：合同签订后10个工作日内支付合同总额的30%作为预付款（验收合格后预付款转为甲方应付合同款）。 （2）尾款：项目完成并验收合格后，甲方收到乙方提供真实、有效、合法、等额的预付款发票后，10个工作日内支付合同总额的70%。 |  |  |  |  |
| ▲合同签订、交货时间及地点 |  |  |  | 1、合同签订日期：中标通知书发出后5个工作日内。 2、交货时间：合同签订之日起7个工作日内完成交货或向我校提交加盖厂家公章的交货承诺书，未按时交货或未提交加盖厂家公章的交货承诺书，我校有权解除合同。 3、实施时间：合同签订之日起15个工作日内所有货物安装调试完毕。施工过程静音、防尘，合理安排施工时间，减少对校园正常教学、活动秩序的影响。 4、交货地点：广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）东盟、北湖、东葛校区指定地点。 |  |  |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  |  | 签订合同前，成交供应商应以银行转账、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式向采购人交纳合同总额的2%作为履约保证金。该履约保证金在项目全部货物安装调试完成并通过最终验收合格后5个工作日内无息退还（如有违约情形，采购人可按合同约定从履约保证金中扣除相应违约金） |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  |  |  | 1.按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起计算，不少于3年（厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内免费上门维修，质保期免费更换零部件。 2.售后服务：考虑到项目需要上门安装调试，成交供应商应设有售后维护服务网点，提供24小时售后服务。售后维修人员须在接到报修电话后2小时内赶到现场，提供不间断服务直到故障排除。（产品质保期特别说明外，按产品实际承诺期质保）。 3.为了保障产品正规渠道及品质，供货前成交供应商需提供以下资料：①产品合格证、厂家3C证书，以及相应的检测报告复印件；②供货时无法提供述材料，学校有权不予验收及单方面免责终止合同，并且保留追究成交供应商的法律责任。 4.故障响应时间：要求成交供应商在接到故障通知后须在2小时内赶到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理； 5.在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 6.在三年的保修期限内，每个春季、秋季学期开学前，必须对一体机、黑板、功放机、无线话筒设备等，进行设备软件和硬件的巡检，发现问题及时处理和解决。 |  |  |  |  |
| ▲验收要求 |  |  |  | 1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。 3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。 4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 |  |  |  |  |
| ▲其他要求 |  |  |  | 1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许一项负偏离，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应偏离情况说明表》（格式见附件3、4）、《报价表》（格式见附件1）和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件2）及需求表里面要求提供的相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。 2、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。 |  |  |  |  |

附件1

广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）多媒体教学一体机采购项目报价表（必须提供）

| 项号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量① | 单价② | 竞标报价③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学一体机 | 希沃FH98EA | 套 | 9 |  |  |
| 2 | 希沃一体机 | 希沃FH86EC | 套 | 15 |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

注:

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。

2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

项目联系人及电话：

报价供应商名称（签章）：

报价日期：      年     月  日

附件2

广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）多媒体教学一体机采购项目货物技术参数配置清单（必须提供）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 技术参数及性能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学一体机 | 套 | 9 | 希沃 | FH98EA |  |  |  |
| 2 | 希沃一体机 | 套 | 15 | 希沃 | FH86EC |  |  |  |

备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

项目联系人及电话：

报价供应商名称（签章）：

报价日期：      年     月  日

附件3

广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）多媒体教学一体机采购项目技术响应响应偏离表（必须提供）

| 序号 | 货物名称 | 采购需求文件要求 （注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注：

1.说明：应对照采购需求文件中的技术参数及性能（配置）要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求商务条款为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

6.本表可扩展

法定代表人或授权代表签字或盖章：

项目联系人及电话：

报价供应商名称（签章）：

报价日期：      年     月  日

附件4

广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）多媒体教学一体机采购项目商务条款响应偏离表（必须提供）

| 序号 | 采购需求文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

1.说明：应对照采购需求文件中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求商务条款为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

6.本表可扩展

法定代表人或授权代表签字或盖章：

项目联系人及电话：

报价供应商名称（签章）：

报价日期：      年     月  日

响应文件附件要求：必须提供材料包括不限于：

1.项目报价表（附件1）

2.货物技术参数配置清单（附件2）

3.技术参数及性能（配置）要求响应偏离表（附件3）

4.商务条款响应偏离表（附件4）

5.符合本项目需求的供应商资格证明材料

（1）有限期内的营业执照

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

（3）提供2023年度—2025年度财务状况报告[格式自拟]

（4）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。

（5）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。

6.法定代表人身份证复印件或扫描件[格式自拟]

7.法定代表人授权书[格式自拟，如授权则必须提供]

8.售后服务承诺书（格式自拟）

9.需求中要求提供的相关材料

以上材料均须加盖报价单位公章，电子档需转换成PDF文件上传采购平台，否则报价无效