
招标文件

	一、项目要求及技术服务要求

	项号
	货物

名称
	数量
	预算

单价（元）
	预算单项小计

（元）
	意向品牌型号及参数要求

	1
	教学应用服务器
	1
	43968
	43968
	意向品牌型号：OS-Easy  T100-H25
1.架构：2U机架式
2.处理器：支持 2 颗 AMD EPYC 7003/7002/7001 处理器，实配≥2颗CPU，单颗≥32核64线程2.0GHz主频；
3.内存：16个DDR4内存插槽，支持2400 /2666 /2933内存，实配≥64GB DDR4；
4.硬盘：≥8个前置热插拔3.5/2.5英 寸SAS/SATA硬盘，磁盘阵列卡可选，实配 ≥2块8TB 机械盘，1块960GB U.2 SSD硬盘； 
5.网络：标配2x1000Mb，2*万兆光口（含光模块）；
6.风扇：标配4个热插拔N+1冗余风扇；
7.电源：标配550W，可选800W、1300W、1600W、2000W、2200W；
8.导轨：标准导轨*1；
9.配置硬件raid卡：支持raid0/1/5
10.管理功能：提供1个专用RJ45管理网口， 可远程管理，支持IPMI 2.0。

	2
	教学实训终端
	80
	6948
	555840
	意向品牌型号：OS-Easy  Q100-E40

1.CPU：≥Intel I5第八代—第十二代，8核 12线程，最高睿频4.4GHz；
2.内存：≥16G DDR4 ，内存频率≥2666，采用双通道的小外形双列直插式内存模块DDR4内存插槽，可通过机身底部开盖式扩容口将内存提升至最大32GB；
3.硬盘：≥512G SSD，支持NVMe协议的M.2及mSATA类型双固态硬盘扩展；
4.USB接口： ≥8个非外接Hub扩展的主板焊接式USB接口（包含≥4个USB 3.0接口），其中终端前置不少于2个USB 3.0及2个USB2.0接口；
5.设备散热方式：支持终端风扇+至少三侧的镂空设计铜管侧出风散热；
6.为节约桌面空间，终端主体尺寸部分(L*W*H)≤208mm*181mm*43mm，终端整体尺寸不超过1.62L；
7.其他接口：支持双显输出，支持HDMI接口显示 ；
8.网口：不少于1个千兆网口；
9.电源：采用1个DC_IN接口，12/19V电源输入，日常工作输入功耗均值不超过120W；
10.终端前置≥1个开关按钮，含1个IR红外适应办公使用，具备≥1个硬盘指示灯；终端底部支持≥1个可拆卸式SIM卡插槽及1个可拆卸内存插槽；
11.日常考试需要进行隔位考试，为提高管理便捷度，应支持终端的快速筛选功能，可以通过单数序号或双数序号的方式进行批量管理。
含云桌面管理软件：
1.在首页页面，通过单一IP地址可访问 Web 管理平台并管理所有区域对象，多区域之间可以进行切换；在系统设置页面，可设定默认访问的主区域;在区域管理页面，可新增、修改、删除子区域，新增区域时验证对应平台的账号和密码。
2.为保障安全自主可控的使用需求，平台的服务端部署于国产化服务器操作系统上（如欧拉），同时平台底层数据库应采用国产化数据库系统（如GreatSQL），且支持将同品牌的采用非国产化操作系统（如CentOS）的老版本平台，升级并通过迁移工具将原有使用数据迁移至安全自主可控的部署环境中运行；
3.在操作日志页面，统计并整合呈现多个区域平台的操作日志，操作日志无法被管理员删除或修改，日志内容涵盖对操作者、操作者IP、操作时间、操作主机 IP、操作内容、操作状态、操作对象及操作对象类型，管理员可按照时间段筛选该时间段内所有的操作记录，也可通过搜索栏搜索操作内容、操作者、主机 IP 及操作对象快速筛选对应的信息。 
4.在区域管理页面，可对服务器进行维护管理，包括关机、重启、查看服务器详细硬件配置、CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量;实时查看系统服务的开启、关闭状态，一键重启关键进程。
5.可根据办公、实训、教学等不同场景应用需求来为模板自定义划分不同分组，新增模板时可设定模板分组，支持根据模板的操作系统选择固件为BIOS或UEFI，可列表式选择已生成的硬件配置进行模板的性能设置，可自定义开启磁盘兼容模式，自定义设置模板的网络配置，支持调用已上传的操作系统镜像作为模板的系统从而生成新的模板；
★6.在资源池管理页面，可设置集群内节点多个网卡的bond 模式,涵盖 activebackup、broadcast、roundrobin、random、lacp和loadbalance 六种模式。
★7.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；
8.支持为批量桌面挂载共享磁盘，所有人具备资料共享区的读写权限，桌面上传区可查看个人上传的资料，管理员可手动立即清除共享磁盘空间，也可设定每周、每月指定日期和时间点自动清理共享磁盘空间；可导出系统镜像文件至U盘，将终端置于底层界面，通过快捷键导入U盘里的镜像文件从而恢复终端原有操作系统，恢复后的系统仍可被管理平台识别和管理。
9.在教学模板页面，可在线制作模板;在测试客户端上安装 VOI Client软件，可在本地样机制作模板，测试客户端重启后可以进行模板上传系统操作，模板的操作系统支持使用黄金镜像、纯净镜像及用户现有系统镜像；
10.在教学模板页面，可基于模板克隆一个无需设置硬件配置的新模板，支持克隆为VOI教学模板和个人模板，完整克隆模式不依赖原有模板数据创建完整副本模板并进行完整数据下发，链接克隆模式依赖原有模板数据创建增量模板并进行增量数据下发。
★11.单台终端可部署多个操作系统，基于VOI桌面可在管理平台上设置终端数据盘（VOI），可任意选定可使用数据盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的容量大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除。
★12.在物理教室页面，可通过单双号方式筛选对应序号类型的终端；可通过Windows系统在线、Linux系统在线、底层选单在线、维护模式在线、部署模式在线、离线这六种终端运行状态筛选定位查看终端。
13.支持管理平台的暴力破解防护，管理员可设置一定时间内用户连续密码校验错误的次数，当输入账号密码错误时会提示剩余错误次数，密码错误数达到管理员设置的阈值时对应账号变为禁用状态即刻强制冻结，管理员可设定强制冻结后自动解禁的时间阈值，当自动解禁后对应账号状态变为正常方可正常登录，也可由管理员将对应冻结账号一键解锁；
14.打开终端的桌面工具，可查看热门工具模块支持锁定电脑、重启打印服务、全局搜索、查看个性设置保存模块支持保存防火墙设置、刷新率、网络检测、调整最佳分辨率、远程桌面设置、清除无效快捷方式等个性设置；Windows工具箱模块提供系统工具、网络工具、优化工具和其他工具。
★15.在排课计划页面，可以编辑学期课表，设置学期开始/结束时间、单双周、每节课起始时间；可以通过拖拽的方式，将场景拖拽到课表中，与课程时间进行对应；可一键清除全部课表；桌面系统可根据课表时间自动启动。
16.支持本地存储及远端存储，支持Windows客户端和B/S网页端两种模式访问，创建桌面账户时，同步生成网盘账号，启用网盘后，在教学桌面中通过账号登录网盘，在个人桌面中无需登录可直接访问网盘；可扩容不同账号的网盘空间容量，网盘支持文件夹上传，教师在本地同步目录下的文件可以自动同步至云端，多个用户可创建群组共享文件，可设置群组管理权限及对文件的读写权限，通过文件的共享链接可查看并下载文件。
★17.平台导航栏上有原厂在线客服对话窗口，支持文字、图片和表情包发送；支持附件上传，可随时关闭、打开在线客服对话窗口，具备原厂官方微信服务号二维码。
  含系统集成：
  包括所有采购设备的安装调试费用、设备所安装教室搭建千兆网络环境所需的设备及耗材费用，以及教室内原有设备的拆除与搬运至指定位置的费用。

	合计
	人民币：伍拾玖万玖仟捌佰零捌元整。（¥ 599808.00）

	二、涉及项目的其他要求

	★采购预算金额
	采购预算金额：伍拾玖万玖仟捌佰零捌元整。（¥ 599808.00）（如供应商磋商报价超过采购预算金额，其响应文件做无效处理）

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等
	见本表“项目要求及技术服务要求”。

	★三、商务条款（不满足商务要求的磋商无效）

	服务的时间或服务期限
	自签订合同之日起15个工作日内全部安装调试合格完毕；

	提交服务成果地点
	桂林市采购人指定地点

	质量要求
	满足现行标准、规程、规范要求，通过技术审查

	售后服务要求
	质量保证期：3年（自服务成果交付完毕并验收合格之日起计）。

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，报价应包含了（但并不限于）本项目服务所需的所有费用和所需缴纳的保险、税、费等一切费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	付款条件
	1、合同签订之前，供应商按合同金额的5%（中小微企业企业按合同金额的2%）向采购人交纳履约保证金，履约保证金在免费保修期满后10个工作日内无息返还。

2、付款方式为：成交供应商按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。
3、本项目所有开具的发票必须为增值税专用发票。

	验收标准
	为保证货物质量和产品来源正当性，中标供应商应在验收时提供技术参数确认函，采购人按照招标参数逐条核验，对不满足参数要求的视为虚假应标，所造成的损失由中标方承担，并交由采购监督部门处理。

	四、其他要求及说明

	其他
	（1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
（2）标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，且须在投标报价时按招标要求提供投标响应文件，如存在负偏离将导致响应被否决。

（3）为保证产品质量、售后服务质量和系统稳定性，本项目须提供原厂技术支持，供应商应在投标报价时的售后服务中做出承诺。


PAGE  
1

