广西科技大学附属卫生学校

2026年至2028年互联网光纤专线服务采购文件

一、资质要求：

1.在中华人民共和国境内注册，具有《基础电信业务经营许可证》或《增值电信业务经营许可证》固网运营资质的运营商。

2.只接受基础电信运营商直接投标，不接受联合体投标以及代理商投标的形式。

二、互联网光纤专线核心参数要求:

1.本次租赁互联网出口带宽为 200Mbps，要求提供不少于 2 个连续公网 IPV4 地址和 1 段地址前缀是 64 比特的 IPv6 地址，且必须满足以下要求：

（1）要求上下行网络带宽均为 200Mbps，独享带宽，要求直接接入运营商的骨干网络，平均丢包率不高于 0.1‰，免国际流量费，即国内、国际均不按流量另外计费，每月包干。

（2）根据公安部要求，办理好 IP 注册、域名备案等相关信息。即对 2 个公网 IP 和 1 段地址前缀是  64 比特的 IPv6 地址管理服务和基本的域名服务不再另外收费。

2.所提供的 IP 地址所有端口可用（包括 80,443 等信息系统所需端口）。

3.线路质量：

（1）线路接入必须双路由保障，双路由前端不得接入同一机房，需详细说明双路由保障方案。

（2）专线通路可用率平均达到 99.9%（不可抗力除外），速率值偏差＜3%。

（3）所提供的出口物理光路总衰减不超过 20db。

（4）所提供的光缆为单模光缆 1.31μM 的损耗不超过 0.4db/KM，1.55μM 的损耗不超过 0.3db/KM。

（5）承诺并满足从用户机房出口设备端 ping 自建省级 DNS 服务器延时＜5ms 且丢包率＜0.1%。

（6）互联网骨干段 24 小时时延≤60ms。

（7）互联网省内 24 小时时延≤30ms。

（8）互联网忙时时延≤150ms,24 小时时延≤80ms。

（9）互联网骨干段 24 小时丢包率≤1%。

（10）互联网省内 24 小时丢包率≤1%。

（11）互联网忙时丢包率≤3%,24 小时丢包率≤1%。

4.提供具有足够的防攻击能力，在任何情况下始终保证用户路联网出口通道的完全畅通不堵塞。

5.注明线路故障维修响应时间、校区的负责人、技术员等联系电话，提供 7×24 小时网络测速与网络监控服务办法。

6.要求成交人提供 20 天宽带测试。从签订合同之日起 5 天内完成线路接入调试、域名备案等工作，并提供相关的技术服务。

三、响应附件要求：应标商需要提供以下材料备审：

（1）法定代表人（负责人）身份证明原件，（必须提供）

（2）供应商有效的“营业执照”复印件（必须提供）

（3）以上响应文件于询价开始后扫描并加盖公章，上传至“政采云”平台竞价系统中，并于签订合同前将原件交采购单位审核，如有不符，取消中标资格。

四、商务要求：

1.中标人提供服务能力证明后审。

2.新装网络与原有网络切换时，中断时间不超过30秒。

3.服务期限内提供全年365天7*8小时（设备部分）以及7*24小时（线路部分）的技术支持、网络维护和故障维修服务。如发生故障，供应商应在1小时以内响应，4小时内到达现场处置，一般故障修复时间不超过12小时，复杂故障修复时间不超过24小时。要保证我单位原有使用的静态固定IP地址不变，如变动IP地址，中标人需承担变更后相应业务系统调整的费用，业务中断不能超过12个小时。

4.业务交付时间：自中标之日起15个工作日内。

5.服务期：24个月（2年），安装地点：柳州市市区采购单位指定地点。

6.付款方式：本项目无预付款，中标供应商所提交的服务经采购单位验收合格后，按年度支付合同款。

7.安装地点：广西科技大学附属卫生学校。