广西科技大学附属卫生学校

2026年至2028年互联网光纤专线服务采购文件

一、资质要求：

1、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人；依法登记设立的分公司参与投标的，可使用总公司有效期内电信业务经营许可证复印件并加盖分公司公章；同一法人的总公司、分公司不得同时参与本项目投标。

2、供应商须持有工业和信息化部（或省通信管理局）核发、投标截止之日处于有效期内下列任一电信业务经营许可证：

（1）《基础电信业务经营许可证》，许可业务包含 A11 固定通信业务；

（2）《增值电信业务经营许可证》，许可业务包含互联网接入服务业务。供应商投标时须提供许可证完整扫描件，证书需清晰展示许可证编号、业务种类、有效期限。

二、互联网光纤专线核心参数要求:

1.本次租赁互联网出口带宽为 200Mbps，要求提供不少于 2 个连续公网 IPV4 地址和 1 段地址前缀是 64 比特的 IPv6 地址，且必须满足以下要求：

（1）要求上下行网络带宽均为 200Mbps，独享带宽，要求直接接入运营商的骨干网络，平均丢包率不高于 0.1‰，免国际流量费，即国内、国际均不按流量另外计费，每月包干。

（2）根据公安部要求，办理好 IP 注册、域名备案等相关信息。即对 2 个公网 IP 和 1 段地址前缀是  64 比特的 IPv6 地址管理服务和基本的域名服务不再另外收费。

2.所提供的 IP 地址所有端口可用（包括 80,443 等信息系统所需端口）。

3.线路质量：

（1）线路接入必须双路由保障，双路由前端不得接入同一机房，需详细说明双路由保障方案。

（2）专线通路可用率平均达到 99.9%（不可抗力除外），速率值偏差＜3%。

（3）所提供的出口物理光路总衰减不超过 20db。

（4）所提供的光缆为单模光缆 1.31μM 的损耗不超过 0.4db/KM，1.55μM 的损耗不超过 0.3db/KM。

（5）承诺并满足从用户机房出口设备端 ping 自建省级 DNS 服务器延时＜5ms 且丢包率＜0.1%。

（6）互联网骨干段 24 小时时延≤60ms。

（7）互联网省内 24 小时时延≤30ms。

（8）互联网忙时时延≤150ms,24 小时时延≤80ms。

（9）互联网骨干段 24 小时丢包率≤1%。

（10）互联网省内 24 小时丢包率≤1%。

（11）互联网忙时丢包率≤3%,24 小时丢包率≤1%。

4.提供具有足够的防攻击能力，在任何情况下始终保证用户路联网出口通道的完全畅通不堵塞。

5.注明线路故障维修响应时间、校区的负责人、技术员等联系电话，提供 7×24 小时网络测速与网络监控服务办法。

6.要求成交人提供 20 天宽带测试。从签订合同之日起 5 天内完成线路接入调试、域名备案等工作，并提供相关的技术服务。

三、响应附件要求：应标商需要提供以下材料备审：

（1）法定代表人（负责人）身份证明原件，（必须提供）

（2）供应商有效的“营业执照”复印件（必须提供）

（3）以上响应文件于询价开始后扫描并加盖公章，上传至“政采云”平台竞价系统中，并于签订合同前将原件交采购单位审核，如有不符，取消中标资格。

四、商务要求：

1.中标人提供服务能力证明后审。

2.新装网络与原有网络切换时，中断时间不超过30秒。

3.服务期限内提供全年365天7*8小时（设备部分）以及7*24小时（线路部分）的技术支持、网络维护和故障维修服务。如发生故障，供应商应在1小时以内响应，4小时内到达现场处置，一般故障修复时间不超过12小时，复杂故障修复时间不超过24小时。要保证我单位原有使用的静态固定IP地址不变，如变动IP地址，中标人需承担变更后相应业务系统调整的费用，业务中断不能超过12个小时。

4.业务交付时间：自中标之日起15个工作日内。

5.服务期：24个月（2年），安装地点：柳州市市区采购单位指定地点。

6.付款方式：本项目无预付款，中标供应商所提交的服务经采购单位验收合格后，按年度支付合同款。

7.安装地点：广西科技大学附属卫生学校。