| 会见、亲情电话、可视电话融合系统参数需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及技术内容 | 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 项目预算金额合计（元） |
|  | 1 | 会见、亲情电话、可视电话融合系统 | 套 | 1 | 一、语音专线、固话分钟池及智能亲情电话系统服务内容 （一）语音专线及固话分钟池服务 1.提供1 条 6M 独享光纤语音专线，保障数据传输安全稳定，满足亲情电话通信基础语音外呼需求。 2.提供30 个固话号码接入服务，配套固话分钟池资源，支撑亲情通话正常使用。 （二）亲情电话管理系统服务 提供1 套亲情电话管理系统，为民警提供全流程智能化管理能力，实现学员亲情电话规范化、可视化管控，具体功能如下： - 1.人员档案管理：支持学员编号、姓名、性别、单位、级别等档案信息维护，支持批量导入，提升信息管理效率。 - 2.家属通讯录管理：为每名学员配置亲情电话通讯录，可录入多组家属电话、姓名、亲属关系等信息，支持批量导入，便捷关联通话对象。 - 3.通话策略管控：按学员不同分管等级，设置每月通话次数、单次通话时长上限，实现差异化通话管理。 ▲4.数据统计报表：支持多维度通话数据统计、查询与展示，为管理决策提供数据支撑。（须提供所投产品制造商的有效第三方检测机构出具的测试报告佐证。） - 5.录音录像管理：支持亲情电话录音录像的多条件组合查询、回放、统计，全程留痕可追溯。 - 6.通话记录留存：系统可以根据多种查询条件，进行组合查询亲情电话记录；通话记录信息包含：开始通话时间、结束通话时间、学员姓名、学员编号、大队号、电话号码、家属姓名、关系、通话时长、备注。 - 7.黑名单管控：支持设置学员通话禁止权限，列入黑名单后无法使用亲情电话，强化管理约束。 ▲8.通话设置：支持通话设置，包括次数时长设置、资费标准、个别配置、线路设置、级别配置、点位配置和日期配置。（须提供所投产品制造商的有效第三方检测机构出具的测试报告佐证。） - （三）音频交换和存储系统服务 提供1 套音频交换与录音存储系统服务，实现亲情电话音频全流程管控与安全存储： 1. 录音存储管理：全程录制亲情电话音频，支持本地化集中存储、查询与回放，采用高压缩比技术，满足长期数据保存需求。 2. 高清音频处理：采用高保真宽频语音编码，集成降噪、AGC 自动增益、回声消除算法，保障通话音质清晰。 3. 高并发支撑：支持不低于 100 路音频并发处理，满足多人员同时通话需求。 - （四）亲情电话管理系统平台服务 提供高性能亲情电话管理系统平台云端算力与业务支撑服务，全方位保障亲情电话管理系统全天候、高负载稳定运行，实现全量学员通话录音数据长期安全留存、归档备份，支持后期回放监听、业务核查与数据溯源管理，平台整体服务能力满足以下高标准业务运行需求： 1.平台提供高规格算力调度服务，具备十六核三十二线程的高性能运算调度能力，基础运行主频不低于2.3GHz，支持最高3.9GHz以上智能睿频加速服务，可高效应对平台大批量数据处理、并发业务调度、录音转存归档等高频运算场景，保障系统业务响应高效不卡顿。 2.平台配备大容量内存缓存服务，提供不低于64G的高速内存调度支撑，可稳定承载多用户并发操作、多任务同步运行，有效避免高访问量下系统延迟、卡顿、闪退等问题，保障平台业务运行的流畅性与稳定性。 3.平台提供大容量数据持久化存储服务，具备不低于4T规格的SATA高速存储承载能力，可长期、安全、完整留存海量学员通话录音、通话台账、操作日志等核心业务数据，满足长期归档、随时调取、溯源核查的业务需求。 4.平台提供多链路、高带宽网络传输服务，配置2路千兆网络传输服务及2路万兆高速网络传输服务，实现多网口冗余备份、高速数据交互，保障平台内外数据传输稳定、吞吐量大、延迟低，充分适配大批量通话业务、录音上传、数据查询等网络高频使用场景。 （五）亲情电话智能语音交换系统与语音专线融合对接服务 提供亲情电话智能语音交换系统与语音专线一体化融合对接服务，完成亲情电话管理系统与语音专线的适配打通、号码绑定、多并发外呼能力部署，实现业务互联互通、稳定运行，具体服务内容如下： 为亲情电话管理系统客户端提供专线融合对接服务，完成30组业务号码与系统客户端的绑定适配配置，开通系统多路并行外呼业务能力，支撑客户端同时发起外呼作业，满足多终端同步通话业务需求。 为保障整体对接服务的稳定性、兼容性与高承载能力，本项目提供全方位系统运行适配与技术保障服务。依托高性能系统运算调度、大容量缓存及数据存储服务能力，保障系统高负荷运行状态下的稳定性；提供千兆网络传输、E1链路接入等多线路融合适配服务，丰富系统接入场景；提供高并发业务承载服务，可稳定支撑不少于500台终端接入、100路通话并发调度服务，满足规模化集中通话场景使用。 同时提供全协议兼容适配服务，系统可适配SIP、IAX2等主流通信协议，兼容UDP、TCP、TLS、SRTP传输机制及IPv4、IPv6双网络协议架构，全面适配VP8、H.264视频编码及Opus、G.722等高清音频编码格式，保障通话音视频传输清晰、流畅、无卡顿。配套宽压适配供电运维保障服务，适配区间电压稳定输入，规避电压波动造成的业务中断问题，全方位保障语音专线对接业务持续、安全、稳定运行。 （六）亲情电话客户端系统服务 提供 30 套亲情电话系统配套服务，围绕戒毒人员亲情通话业务，提供系统运行支撑、身份认证、通话管控、通讯录管理、策略校验、记录留存、分级处遇管理等全套信息化服务，具体内容如下： 1、系统基础运行支撑服务 提供客户端系统整体运行保障服务，系统搭载高性能运算、大容量内存及存储服务能力，适配高清触控交互操作体验，依托稳定有线网络通信服务，兼容标准话柄接入及免提双通话服务模式，支持桌面、壁挂多场景部署适配，配套安全稳压供电运维保障，确保系统运行稳定、操作流畅、响应迅速，满足常态化通话业务使用需求。 ▲2、智能身份识别服务 系统搭载智能识别服务能力，支持高清图像采集，内置人脸识别算法，提供人脸登录、账号登录两种认证服务，实现学员身份精准核验，保障通话使用安全、专人专用。（须提供所投产品制造商的有效第三方检测机构出具的测试报告佐证。） 3、分级通话管控服务 提供标准化语音通话服务，支持对学员通话权限进行分级管控，可按需配置、约束学员月度通话次数及单次通话时长，实现精细化通话权限管理。 4、家属通讯录管理服务 系统提供自动通讯录管理服务，可关联绑定学员家属信息，统一归集家属姓名、关系、联系电话等资料，支持页面一键拨号通话，简化业务操作流程。 ▲5、智能通话策略校验服务 系统对接学员分级管理体系，可自动识别学员对应管理等级及授权通话频次、时长等规则，学员发起通话时自动进行策略校验，合规后方可接通，实现智能化权限管控。（须提供所投产品制造商的有效第三方检测机构出具的测试报告佐证。） ▲6、通话记录归档查询服务 系统自动留存完整通话台账数据，包含通话起止时间、联系人、联系方式、亲属关系、通话时长等信息，支持学员自主查询历史通话记录，满足数据留存与溯源管理要求。（须提供所投产品制造商的有效第三方检测机构出具的测试报告佐证。） 7、分级处遇联动管理服务 通话管控策略与学员分级处遇等级深度联动，系统自动匹配不同处遇等级的通话权益标准，实现差异化、标准化的亲情通话管理，适配监管分级管理要求。 ▲8、线路检测：支持线路检测功能，提高无法拨打时故障快速排查效率。（须提供所投产品制造商的有效第三方检测机构出具的测试报告佐证。） - （七）系统集成服务 - 提供全套设备系统集成部署、安装调试服务，配套开展操作人员使用培训，保障系统快速落地、规范使用。 二、其他服务要求 （一）运维要求 在服务期限内，中标人应派运维技术人员现场开展维修维护工作，完成整套系统的正常运转，免费对保修设备的软硬件提供技术支持、配件更换等服务，并对所有技防系统设备进行例行检查操作、应急响应操作、优化改善操作，对任何故障提供全天24小时维修和维护服务。 ▲（二）投入运维工具要求 包括但不限于：工程运维车辆、升降梯、工程宝、巡线仪、切割机、熔纤机、测试笔记本、标签打印机、万用表、工具箱、冲击钻等必要的工具，运维工具经核对符合招标要求后方可签订合同。 ▲（三）保密要求 中标人要保证对广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所智能亲情电话系统的相关资料和应用设备的电子与网络数据负有保密的责任和义务，未经许可不许进行拷贝，不许向第三方透露。 | 300000 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起15日（日历日）内。 ▲二、合同服务期：3年。 - ▲三、提供服务的地点：采购人指定的地点 - ▲四、提交服务成果时间：自签订合同之日起15日（日历日）内交付使用。 - 履约保证金金额： 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1.履约保证金金额：按项目中标总金额的 5 %。 2.履约保证金提交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：项目交付完成并验收合格，在中标人履行完合同约定的权利义务事项后且无违约情形的，履约保证金由采购人财务部门在合同到期后的两个月内退还（不计利息）。 4.缴纳履约保证金的指定账户： 开户名： 开户行： 账 号： 备注： 1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 - 3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 六、售后服务要求： - 质保期3年（交付使用之日起计）。 ▲2.提供7×24小时热线电话服务和售后服务响应；并提供多个故障申告途径及绿色通道，并指定专人负责上门受理日常维护及平时协助采购方维护检测等工作。 3.如成交供应商监测发现网络线路有故障或采购人故障申告后，1个小时内做出响应，不需赶赴现场处理的 2 个小时内提出解决方案，需赶赴现场处理的 4个小时内提出解决方案，不需赶赴现场的 8 个小时内解决故障恢复网络线路正常，需赶赴现场的 12 个小时内解决故障恢复网络线路正常，并告知采购人和用户单位故障原因。超过 12 个小时无法恢复的故障，成交人 7 个日历日内向采购人提交书面故障报告，报告包括故障现象描述、故障原因分析、故障解决办法、故障发生时间、故障恢复时间、如何避 免同类问题发生的措施等。 ▲4.电路月故障率≤3%（如遇不可抗力或市政施工除外），线路可用率不低于99. 9%（不可抗力因素影响除外）。 5.在服务期内，成交供应商应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，按《电信服务规范》的电路质量要求，保证采购人租用线路畅通及安全使用。 6.因成交供应商施工、网络割接等原因影响线路稳定运行的，应当提前一天通知采购人，并且尽快消除故障、恢复通信线路。 7.中标人在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因服务商原因造成的信息泄露事件，采购方可追究其刑事责任； 8.中标人需配备设备、系统和软件维保需要的常用检测设备工具及其它必要器具等。 9.在本项目服务期内，中标方应对因本项目服务内容出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 10.（1）成交供应商须具备ISO 20000信息技术服务管理体系认证、ISO 27001信息安全管理体系认证、CCIA信息系统业务安全服务资质叁级证书及GB/T23793-2017供应商综合能力服务认证证书。（成交供应商须在成交公告之日起3个工作日内向采购人提供上述有效认证证书原件备查，提交复印件，无法提供则视为虚假应标，采购人有权取消成交供应商中标资格并追究该供应商相关法律责任）。 （2）成交供应商须指定两名自有人员专职统筹项目管理及技术支持工作，且需技术人员名录表，上述技术人员无特殊原因不得随意更换，确因客观情况需要更换的，供应商应提前3个工作日向采购人提交书面申请及拟定更换人员的资质证明，需满足职业素质要求，人员配比须为1名网络技术人员，1名软硬件技术人员，经书面同意后方可更换，该项目负责人须同时具备计算机应用高级工程师、信息系统项目管理师（高级）、系统架构师（高级）以及系统分析师（高级）证书，技术负责人须同时具备通信工程高级工程师证书、网络安全能力认证（网络安全技术I级）证书及注册信息安全工程师证书（成交供应商须在成交公告之日起3个工作日内向采购人提供成交供应商在本项目截标时间前半年内任意连续3个月内供应商为其缴纳社保证明材料以及上述有效认证证书原件备查，提交复印件，无法提供则视为虚假应标，采购人有权取消成交供应商中标资格并追究该供应商相关法律责任）。 11.中标运维服务供应商，须拥有不少于 1 家自有售后服务机构（自有指供应商自身持有、全资或控股，非合作或挂靠形式）。中标人须在中标通知书发出后、签订正式合同前，向招标人提交该售后服务机构的有效营业执照复印件（复印件需加盖供应商公章，确保与原件一致且在有效期内）。该条款为中标资格的必要依据，未按要求提供或提供材料不符合要求的，招标人有权取消其中标资格。 12.中标人签合同时与采购人签定《应标保密承诺书》。 七、其他要求： 1.报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、专用工具、设备安装铺材、施工铺材、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 2.付款方式：本项目无预付款，供应商按要求完成服务后，经采购人验收合格，应按合同约定一次性支付100%合同约定款项，并开具发票。 |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 1.进口产品说明：本分标服务所涉及的采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |