右江民族医学院互联网络专线租赁服务采购项目（分标一）需求文件

项目名称：右江民族医学院互联网络专线租赁服务采购项目（分标一）

项目预算：360000.00元

采购方式：在线询价（竞价）采购

项目概况：本项目拟对右江民族医学院互联网络专线租赁服务进行采购，总体要求：

为保障我校网络服务的高可用性、稳定性和安全性，满足我校日常办公、教学及数据传输需求，同时避免单一运营商垄断，提升链路服务质量和抗风险能力，拟采购2条互联网出口链路及配套负载均衡设备，本次采购分为两个分标（分标一、分标二），总体要求如下：

1、本次采购设两个分标，分标一、分标二各对应1条互联网出口链路及配套硬件及服务，每个分标单独评审、单独确定成交人。

2、两个分标须确定不同运营商作为成交人，确保两条链路来自不同运营商，实现链路冗余的核心目标，两条专线链路的带宽、接入方式等具体参数详见各分标具体要求。（同一供应商仅可成交其中一个分标，不得同时成交两个分标）

3、其他要求：两条链路可通过负载均衡设备（由成交人提供）实现流量智能分配；当其中一条链路出现如带宽拥堵、延迟过高、断网等故障时，负载均衡设备须自动启用另一条链路，确保互联网访问不中断。

请各供应商对项目采购需求一览表的内容进行报价（报价含服务价款、税费、运费、安装费等所有费用）。

项目采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 详细技术参数及性能配置要求 | 计量单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右江民族医学院互联网络专线租赁服务（分标一） | 分标一： 一、提供1条≥550Mbps的互联网出口带宽服务，并提供≥5个公网静态IPv4地址和/1个/56IPv6前缀地址。 二、供应商汇聚层和骨干层线路需具有自愈环保护功能和不超过50ms保护倒换能力，保证专线不会因光缆的意外阻断或部分设备故障而中断。 三、要求全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7*24小时不间断监控，可有效地检测并定位网络故障。 四、投标人须负责链路的接入施工，为避免某校区的出口链路因不可抗因素发生断路导致网络中断，须将链路分别接入学校的两个校区（百城校区和百东校区）机房，并根据实际预设配置路由，当某个校区出口链路发生断路时，可将互联网专线的总出口快速切换至另一个校区，确保网络业务的持续性。负责完成两校区出口链路的光纤铺设、端口配置、路由调试等全部工作，确保链路可正常使用，接入过程须符合学校机房安全管理规定，避免对现有网络系统造成影响。同时提供本次专线接入所需的相关硬件设备，包括路由器、交换机、光缆、尾纤跳线、光模块等。 五、线路技术指标：≥1000M互联网带宽裸机测试，上、下行速率对称，且稳定在1000Mbps。链路年可用性≥99.9%，平均延迟≤50ms，丢包率≤3‰；链路支持动态带宽调整（根据单位需求可灵活扩容），扩容过程不影响现有网络服务。 六、采用双路由接入学校出口设备，确保其中一路中断，另外一路仍能继续提供服务。 七、线路安全方面支持抗DDos防御及流量清洗能力。 八、学校网络需要扩展或升级时，须提供相应解决方案等技术支持。 九.根据学校实际需求，提供百城校区和百东校区的网络互通服务。 十、由投标人免费提供1台负载均衡设备（含硬件、配套软件及终身授权），设备规格须满足两条链路的智能流量分配及故障自动切换的核心需求，且与单位现有网络设备（交换机、路由器等）兼容；设备须为原厂全新正品，提供原厂供货证明及原厂售后服务承诺函，严禁提供翻新、拼装、二手设备。 1、设备四层吞吐量≥20Gbps，四层并发连接数≥800万，七层并发连接数≥100万，新建连接数≥35万。 2、硬盘容量不少于≥480GB SSD；内存≥8GB；配置不少于6个千兆电口，4个万兆光口SFP+；配置冗余电源，2U机架式。 3、单一设备可同时支持包括链路负载均衡、服务器负载均衡和全局负载均衡的功能，功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。 4、负载均衡支持在Web页面配置实现基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度，支持基于应用协议的智能选路，内置网上银行、Web流媒体、游戏、音频视频规则库，并且规则库不少于5000条。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 5、具备强大负载均衡算法，支持HTTP、TCP、HTTPS、SIP-TCP、SIP-UDP、8583、DNS等服务类型，支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、最小流量、最少连接、主机-最小流量、主机-最少连接调度、动态反馈、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等。 6、具备DNS功能，支持A、AAAA、DNSSEC、CAA和DS记录，支持DNS缓存和RPZ防火墙功能。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 7、设备需支持多种编程语言脚本（如lua和TCL）实现功能配置，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作，具备对可编程脚本语法的校验功能，能够识别出脚本语言是否正确，定位到具体的错误语句。 8、为了方便管控和调节业务服务的压力，支持基于WEB图形化界面支持对虚拟服务、节点设置上行和下行流量限制，支持配置每台的业务主机的并发连接数、新建连接数和每秒请求数限制，同时可配置每个虚拟服务的单个IP或所有IP的最大新建和最大并发限制来调节真实业务服务器压力。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 9、具备多种类型的会话保持技术，支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Passive（应答被动、请求被动）、Radius、SSL Session ID、SIP（CALL-ID）和源IP+源端口等多种会话保持机制，支持跨虚拟服务的会话保持。 10、具备多种类型的健康检查技术，支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、SIP、ICMPv6、TCP、UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS、HTTPS、LDAP、HTTP2、ORACLE、MSSQL、MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制，支持外部应用监视器健康检查功能，同时可配置间隔时间、超时时间，同时可通过Web页面执行命令，并且能开启/关闭调试日志功能。 11、为了适应未来应用国产化应用改造，负载均衡设备需支持国产数据库负载，支持OceanBase、达梦和人大金仓数据库的负载均衡。 12、为了保障业务可用性优先，出现节点繁忙的情况时，可以有多种选择（如连接排队、强制调度、调度失败等），并且可以直接在Web页面直接进行选择配置，支持对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 13、为了便于业务上线前对业务进行验证，且操作简单，设备支持模拟健康监测功能，无需完成真实的业务配置即可提前采用icmp、http、https、tcp、ftp以及DNS等健康检查方式模拟检查业务的状态；且支持完成链路负载均衡配置后，可以直接在Web页面验证负载配置后的效果。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 14、支持在WEB页面配置TOA(TCP Option Address)源地址插入功能,降低通过脚本实现此功能对设备的硬件资源开销，从而提升整体设备性能。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 15、为了保障cookie会话保持的安全性，避免cookie混乱泄漏，支持cookie作用域和作用路径的自定义，支持cookie加密，提升cookie安全性。 16、为了简化运维，支持在同一个虚拟服务下同时配置多个IPv4和IPv6地址，服务器池节点支持域名和IP两种形式，可设置指定域名解析间隔时间。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 17、支持HTTP2网关部署，在不改变web服务器的情况下将对外服务协议从HTTP1.1/1.0升级至HTTP/2，支持HTTP2策略，可设置每连接最大流量数、空闲超时时间、接收窗口大小和头部表大小等。 18、为了能够有效提升应用的稳定性和用户体验，确保在高并发情况下的流量管理和资源利用，支持TCP策略，实现三层、四层和七层虚拟服务模式。 19、为了提升web页面加载速度，支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 20、支持虚拟服务地图方式展示VS和Pool与Memeber的关联关系以及对应的状态信息，可按虚拟服务名称或者状态来进行排序。 21、为了帮助管理员来对设备更好的运维排障，支持对管理日志进行对比，能直观的看到设备配置的变化，支持直接通过web页面进行命令管理和进行抓包排障，可以设置抓包时长，提升管理效率。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 22、设备质保：在专线租赁服务期内，提供设备的免费维修、更换服务，若设备出现故障，投标人须在2小时内响应，24小时内完成维修或更换，确保设备正常运行。 十一、付款方式：服务费用按三年分期支付，每年支付一次，每期费用为合同总金额的1/3。签订合同后乙方向甲方开具12个月服务费用的合法增值税专用发票，甲方收到发票后30日进行支付。 | 年 | 3 | 120000 | 360000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 360000.00 |  |

本项目商务要求

| 序号 | 条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价及其他要求 | 1.要求投标网络专线租赁服务设备是全新的、合格的、满足本项目技术需求及要求的。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.本次报价须为人民币报价，包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务：含竞标服务、完成本项目服务工作所需的人员成本、标准附件、备品备件、专用工具、辅材、专用工具、安装调试（包括但不限于各类硬件、系统等的安装、试运行等费用）、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、产品质保期内维护费、技术培训费（包括但不限于场地费、教材费用等）、技术资料及其它与本项目有关的未列明的一切费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |
| 2 | 合同签订日期 | 成交通知书发出后25个日历日内。 |
| 3 | 服务交付时间 | 成交供应商接到采购人通知供货后7个工作日内交付。 |
| 4 | 服务期限及服务地点 | 服务期限：3年，自合同签订之日起开始计算。 服务地点：广西百色市采购人指定地点。 |
| 5 | 设备质保 | 在专线租赁服务期内，提供设备的免费维修、更换服务，若设备出现故障，投标人须在2小时内响应，24小时内完成维修或更换，确保设备正常运行。 |
| 6 | 验收标准 | 1.验收要求： （1）要求履约过程中所有服务行为、成果文件等均不涉及任何法律纠纷。 （2）验收时由采购人对照采购需求的技术指标全面核对检验，如不符合采购需求的技术需求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收，成交供应商承担所有责任和费用，采购人有权解除合同并保留进一步追究责任的权利。 （3）本项目须严格执行国家、行业、地方相关验收标准及规范及采购需求和合同要求。 2.验收标准： （1）须满足现行国家、行业及地方标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的，按具体采购需求执行，低于标准、规范的，按标准、规范执行。 （2）未尽事宜，按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）执行。 |
| 7 | 售后服务要求 | （1）在租用期限内，成交供应商应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按信息产业部颁布的<电信服务标准>的电路质量要求，保证招标人租用线路畅通及安全使用。 （2）供应商在电路租用期间应提供免费传输知识培训，指导采购人技术人员做好日常维护。 （3）提供售后服务承诺书，提供售后服务机构及联系人名单，列明详细地址及联系方式。 （4）提供7×24小时热线电话服务,并提供多个故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助甲方维护检测等工作；提供365×24小时的售后服务响应。 （5）保证网络的畅通，负责运营商到用户单位主干光缆所有设备的免费运行维护，如光端机、转换器等设备，如果主干网络出现问题，必须在接到报告后4小时内响应，8个小时内到达现场排除故障，直到网络恢复正常。如设备故障在8小时内无法解决的应免费提供备件，确保网络正常运行,问题解决时间要求不超过24个小时。 （6）每个季度对网络进行一次巡检，检查网络设备和主干光缆的运行情况，提交巡检报告。 （7）当用户网络需要扩展或升级时，负责免费提供相应解决方案等技术支持；因成交人施工、网络割接等原因影响网络运行的，应当提前一天通知用户，并提供相应的技术解决方案，尽快消除故障、恢复通信线路。 |
| 8 | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 9 | 付款方式、时间及条件 | 1．成交供应商每期提供服务完毕经采购人验收合格无异议后，采购人签署项目验收书； 2．成交供应商向采购人开具每期服务费用的合法增值税专用发票和验收书向采购人提出付款申请； 3．票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的增值税专用发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额三倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担； 4．付款方式：服务费用按三年分期支付，每年支付一次，每期费用为合同总金额的1/3。签订合同后乙方向甲方开具12个月服务费用的合法增值税专用发票，甲方收到发票后30日进行支付。 5．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |
| 10 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：按成交总金额的 5 %。（对中小企业收取的履约保证金数额为成交总金额的2%） 2、履约保证金提交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交，以转账方式提交履约保证金的，由成交供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入右江民族医学院账户，账户名称: 右江民族医学院；开户行：建设银行百色分行营业部；银行账号：45001676101050702467。否则，不予办理签订合同。履约保证金提交时必须备注项目名称、项目编号（合同编号）。如：XXXXX项目履约保证金，项目编号/合同编号XXXXX-XXXXXX。 3、签订合同后，如成交供应商出现不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 4、成交供应商按合同约定履约且无违约行为，在服务期满后，向采购人提交合格的合同验收书，填写履约保证金退付意见等材料并经采购人确认后，采购人在5个工作日内无息退还履约保证金。 5、在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 |
| 11 | 文件上传要求 | 供应商必须上传以下材料，所提供材料必须加盖供应商公章，未按要求提供的按无效响应处理： （1）项目报价表，表中响应服务技术参数必须如实填写完整； （2）商务要求响应表； （3）营业执照复印件； （4）法定代表人身份证复印件； （5）供应商授权代表参加的，须同时提供授权委托书和被授权人的身份证复印件（法人报价时不需要提供授权书）。 （6）按要求提供相应条款产品界面截图并加盖投标人公章。 注： 【（1）（2）（6）】材料缺漏或负偏离按技术参数及商务要求审查不通过处理； 【（3）（4）（5）】材料缺漏按资格性审查不通过处理）。 |

项目报价表

| 序号 | 名称 | 详细技术参数及性能配置要求 | 响应服务的技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右江民族医学院互联网络专线租赁服务（分标一） | 分标一： 一、提供1条≥550Mbps的互联网出口带宽服务，并提供≥5个公网静态IPv4地址和/1个/56IPv6前缀地址。 二、供应商汇聚层和骨干层线路需具有自愈环保护功能和不超过50ms保护倒换能力，保证专线不会因光缆的意外阻断或部分设备故障而中断。 三、要求全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7*24小时不间断监控，可有效地检测并定位网络故障。 四、投标人须负责链路的接入施工，为避免某校区的出口链路因不可抗因素发生断路导致网络中断，须将链路分别接入学校的两个校区（百城校区和百东校区）机房，并根据实际预设配置路由，当某个校区出口链路发生断路时，可将互联网专线的总出口快速切换至另一个校区，确保网络业务的持续性。负责完成两校区出口链路的光纤铺设、端口配置、路由调试等全部工作，确保链路可正常使用，接入过程须符合学校机房安全管理规定，避免对现有网络系统造成影响。同时提供本次专线接入所需的相关硬件设备，包括路由器、交换机、光缆、尾纤跳线、光模块等。 五、线路技术指标：≥1000M互联网带宽裸机测试，上、下行速率对称，且稳定在1000Mbps。链路年可用性≥99.9%，平均延迟≤50ms，丢包率≤3‰；链路支持动态带宽调整（根据单位需求可灵活扩容），扩容过程不影响现有网络服务。 六、采用双路由接入学校出口设备，确保其中一路中断，另外一路仍能继续提供服务。 七、线路安全方面支持抗DDos防御及流量清洗能力。 八、学校网络需要扩展或升级时，须提供相应解决方案等技术支持。 九.根据学校实际需求，提供百城校区和百东校区的网络互通服务。 十、由投标人免费提供1台负载均衡设备（含硬件、配套软件及终身授权），设备规格须满足两条链路的智能流量分配及故障自动切换的核心需求，且与单位现有网络设备（交换机、路由器等）兼容；设备须为原厂全新正品，提供原厂供货证明及原厂售后服务承诺函，严禁提供翻新、拼装、二手设备。 1、设备四层吞吐量≥20Gbps，四层并发连接数≥800万，七层并发连接数≥100万，新建连接数≥35万。 2、硬盘容量不少于≥480GB SSD；内存≥8GB；配置不少于6个千兆电口，4个万兆光口SFP+；配置冗余电源，2U机架式。 3、单一设备可同时支持包括链路负载均衡、服务器负载均衡和全局负载均衡的功能，功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。 4、负载均衡支持在Web页面配置实现基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度，支持基于应用协议的智能选路，内置网上银行、Web流媒体、游戏、音频视频规则库，并且规则库不少于5000条。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 5、具备强大负载均衡算法，支持HTTP、TCP、HTTPS、SIP-TCP、SIP-UDP、8583、DNS等服务类型，支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、最小流量、最少连接、主机-最小流量、主机-最少连接调度、动态反馈、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等。 6、具备DNS功能，支持A、AAAA、DNSSEC、CAA和DS记录，支持DNS缓存和RPZ防火墙功能。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 7、设备需支持多种编程语言脚本（如lua和TCL）实现功能配置，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作，具备对可编程脚本语法的校验功能，能够识别出脚本语言是否正确，定位到具体的错误语句。 8、为了方便管控和调节业务服务的压力，支持基于WEB图形化界面支持对虚拟服务、节点设置上行和下行流量限制，支持配置每台的业务主机的并发连接数、新建连接数和每秒请求数限制，同时可配置每个虚拟服务的单个IP或所有IP的最大新建和最大并发限制来调节真实业务服务器压力。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 9、具备多种类型的会话保持技术，支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Passive（应答被动、请求被动）、Radius、SSL Session ID、SIP（CALL-ID）和源IP+源端口等多种会话保持机制，支持跨虚拟服务的会话保持。 10、具备多种类型的健康检查技术，支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、SIP、ICMPv6、TCP、UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS、HTTPS、LDAP、HTTP2、ORACLE、MSSQL、MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制，支持外部应用监视器健康检查功能，同时可配置间隔时间、超时时间，同时可通过Web页面执行命令，并且能开启/关闭调试日志功能。 11、为了适应未来应用国产化应用改造，负载均衡设备需支持国产数据库负载，支持OceanBase、达梦和人大金仓数据库的负载均衡。 12、为了保障业务可用性优先，出现节点繁忙的情况时，可以有多种选择（如连接排队、强制调度、调度失败等），并且可以直接在Web页面直接进行选择配置，支持对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 13、为了便于业务上线前对业务进行验证，且操作简单，设备支持模拟健康监测功能，无需完成真实的业务配置即可提前采用icmp、http、https、tcp、ftp以及DNS等健康检查方式模拟检查业务的状态；且支持完成链路负载均衡配置后，可以直接在Web页面验证负载配置后的效果。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 14、支持在WEB页面配置TOA(TCP Option Address)源地址插入功能,降低通过脚本实现此功能对设备的硬件资源开销，从而提升整体设备性能。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 15、为了保障cookie会话保持的安全性，避免cookie混乱泄漏，支持cookie作用域和作用路径的自定义，支持cookie加密，提升cookie安全性。 16、为了简化运维，支持在同一个虚拟服务下同时配置多个IPv4和IPv6地址，服务器池节点支持域名和IP两种形式，可设置指定域名解析间隔时间。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 17、支持HTTP2网关部署，在不改变web服务器的情况下将对外服务协议从HTTP1.1/1.0升级至HTTP/2，支持HTTP2策略，可设置每连接最大流量数、空闲超时时间、接收窗口大小和头部表大小等。 18、为了能够有效提升应用的稳定性和用户体验，确保在高并发情况下的流量管理和资源利用，支持TCP策略，实现三层、四层和七层虚拟服务模式。 19、为了提升web页面加载速度，支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 20、支持虚拟服务地图方式展示VS和Pool与Memeber的关联关系以及对应的状态信息，可按虚拟服务名称或者状态来进行排序。 21、为了帮助管理员来对设备更好的运维排障，支持对管理日志进行对比，能直观的看到设备配置的变化，支持直接通过web页面进行命令管理和进行抓包排障，可以设置抓包时长，提升管理效率。（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 22、设备质保：在专线租赁服务期内，提供设备的免费维修、更换服务，若设备出现故障，投标人须在2小时内响应，24小时内完成维修或更换，确保设备正常运行。 十一、付款方式：服务费用按三年分期支付，每年支付一次，每期费用为合同总金额的1/3。签订合同后乙方向甲方开具12个月服务费用的合法增值税专用发票，甲方收到发票后30日进行支付。 |  | 年 | 3 |  |  |
| 合计 | 人民币合计金额（大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |

项目名称：右江民族医学院互联网络专线租赁服务采购项目（分标一）

报价单位（公章）：

报价日期：

联系人：

联系方式：

商务响应表格式：

商务响应表

| 条款 | 采购项目文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价及其他要求 | 1.要求投标网络专线租赁服务设备是全新的、合格的、满足本项目技术需求及要求的。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.本次报价须为人民币报价，包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务：含竞标服务、完成本项目服务工作所需的人员成本、标准附件、备品备件、专用工具、辅材、专用工具、安装调试（包括但不限于各类硬件、系统等的安装、试运行等费用）、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、产品质保期内维护费、技术培训费（包括但不限于场地费、教材费用等）、技术资料及其它与本项目有关的未列明的一切费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |  |  |
| 合同签订日期 | 成交通知书发出后25个日历日内。 |  |  |
| 服务交付时间 | 成交供应商接到采购人通知供货后7个工作日内交付。 |  |  |
| 服务期限及服务地点 | 服务期限：3年，自合同签订之日起开始计算。 服务地点：广西百色市采购人指定地点。 |  |  |
| 设备质保 | 在专线租赁服务期内，提供设备的免费维修、更换服务，若设备出现故障，投标人须在2小时内响应，24小时内完成维修或更换，确保设备正常运行。 |  |  |
| 验收标准 | 1.验收要求： （1）要求履约过程中所有服务行为、成果文件等均不涉及任何法律纠纷。 （2）验收时由采购人对照采购需求的技术指标全面核对检验，如不符合采购需求的技术需求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收，成交供应商承担所有责任和费用，采购人有权解除合同并保留进一步追究责任的权利。 （3）本项目须严格执行国家、行业、地方相关验收标准及规范及采购需求和合同要求。 2.验收标准： （1）须满足现行国家、行业及地方标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的，按具体采购需求执行，低于标准、规范的，按标准、规范执行。 （2）未尽事宜，按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）执行。 |  |  |
| 售后服务要求 | （1）在租用期限内，成交供应商应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按信息产业部颁布的<电信服务标准>的电路质量要求，保证招标人租用线路畅通及安全使用。 （2）供应商在电路租用期间应提供免费传输知识培训，指导采购人技术人员做好日常维护。 （3）提供售后服务承诺书，提供售后服务机构及联系人名单，列明详细地址及联系方式。 （4）提供7×24小时热线电话服务,并提供多个故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助甲方维护检测等工作；提供365×24小时的售后服务响应。 （5）保证网络的畅通，负责运营商到用户单位主干光缆所有设备的免费运行维护，如光端机、转换器等设备，如果主干网络出现问题，必须在接到报告后4小时内响应，8个小时内到达现场排除故障，直到网络恢复正常。如设备故障在8小时内无法解决的应免费提供备件，确保网络正常运行,问题解决时间要求不超过24个小时。 （6）每个季度对网络进行一次巡检，检查网络设备和主干光缆的运行情况，提交巡检报告。 （7）当用户网络需要扩展或升级时，负责免费提供相应解决方案等技术支持；因成交人施工、网络割接等原因影响网络运行的，应当提前一天通知用户，并提供相应的技术解决方案，尽快消除故障、恢复通信线路。 |  |  |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
| 付款方式、时间及条件 | 1．成交供应商每期提供服务完毕经采购人验收合格无异议后，采购人签署项目验收书； 2．成交供应商向采购人开具每期服务费用的合法增值税专用发票和验收书向采购人提出付款申请； 3．票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的增值税专用发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额三倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担； 4．付款方式：服务费用按三年分期支付，每年支付一次，每期费用为合同总金额的1/3。签订合同后乙方向甲方开具12个月服务费用的合法增值税专用发票，甲方收到发票后30日进行支付。 5．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |
| 履约保证金 | 1、履约保证金金额：按成交总金额的 5 %。（对中小企业收取的履约保证金数额为成交总金额的2%） 2、履约保证金提交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交，以转账方式提交履约保证金的，由成交供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入右江民族医学院账户，账户名称: 右江民族医学院；开户行：建设银行百色分行营业部；银行账号：45001676101050702467。否则，不予办理签订合同。履约保证金提交时必须备注项目名称、项目编号（合同编号）。如：XXXXX项目履约保证金，项目编号/合同编号XXXXX-XXXXXX。 3、签订合同后，如成交供应商出现不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 4、成交供应商按合同约定履约且无违约行为，在服务期满后，向采购人提交合格的合同验收书，填写履约保证金退付意见等材料并经采购人确认后，采购人在5个工作日内无息退还履约保证金。 5、在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：

日 期：

授权委托书

右江民族医学院：

我 （法定代表人/负责人/经营者姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人/负责人/经营者，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加右江民族医学院互联网络专线租赁服务采购项目（分标一）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：

法定代表人/负责人/经营者签字或盖章：

职务：

被授权人联系方式：

供应商公章：

年    月    日

附件：法定代表人/负责人/经营者身份证复印件及授权代表身份证复印件