广西交通数智图书馆信息网络购建项目—LED采购需求表

报价供应商：              盖章：

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 供应商单价（元） | 供应商金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内全彩LED屏1 | 品牌：itc，型号：TF-J1.86MZ 1.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。 2.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。 3.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。 4.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。 5.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。 6.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。 技术参数： 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：1.86mm 3.分辨率：288906点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：172×86 7.模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160 8.模组重量：≤0.43Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 10.最佳视距：≥5.5m 11.水平视角：≥160° 12.垂直视角：≥140° 13.刷新频率：≥3840Hz 14.换帧频率：≥60Hz 15.扫描方式：43S 16.亮度：≥450cd/m² 17.灰度等级：12bit 18.对比度：≥10000:1 19.衰减率（工作三年）：≤15% 20.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节 21.控制方式：同步控制 22.驱动器件：恒流 23.平均无故障时间：≥20000H 24.寿命：≥100000H 25.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 26.环境温度：存储-35℃~+85℃ 27.工作温度：－20℃~+60℃ 28.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz 29.平均功耗：450cd/m²时≤150W/m² 30.峰值功耗：450cd/m²时≤450W/m² 31.安装规格：磁吸 32.亮度均匀性：≥99% 33.维护方式：前/后维护 34.防护等级：IP5X | 19.3536 | 平方米 | 8778.72 | 169899.835 |  |  |
| 2 | 户内全彩LED屏2 | 品牌：itc，型号：TF-J1.86MZ 1.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。 2.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。 3.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。 4.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。 5.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。 6.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。 ▲7.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） ▲8.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） ▲9.移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。支持放大镜放大局部功能，可对软件中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。（提供扫码、放大镜、辅助工具功能界面截图佐证） 品牌：itc，型号：TF-J1.86MZ 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：1.86mm 3.分辨率：288906点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：172×86 7.模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160 8.模组重量：≤0.43Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 10.最佳视距：≥5.5m 11.水平视角：≥160° 12.垂直视角：≥140° 13.刷新频率：≥3840Hz 14.换帧频率：≥60Hz 15.扫描方式：43S 16.亮度：≥450cd/m² 17.灰度等级：12bit 18.对比度：≥10000:1 19.衰减率（工作三年）：≤15% 20.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节 21.控制方式：同步控制 22.驱动器件：恒流 23.平均无故障时间：≥20000H 24.寿命：≥100000H 25.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 26.环境温度：存储-35℃~+85℃ 27.工作温度：－20℃~+60℃ 28.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz 29.平均功耗：450cd/m²时≤150W/m² 30.峰值功耗：450cd/m²时≤450W/m² 31.安装规格：磁吸 32.亮度均匀性：≥99% 33.维护方式：前/后维护 34.防护等级：IP5X | 14.75 | 平方米 | 8778.72 | 129486.12 |  |  |
| 3 | 户内全彩LED屏3 | 品牌：itc，型号：TF-J1.86MZ 1.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。 2.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。 3.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。 4.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。 5.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。 6.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。 技术参数： 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：1.86mm 3.分辨率：288906点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：172×86 7.模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160 8.模组重量：≤0.43Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 10.最佳视距：≥5.5m 11.水平视角：≥160° 12.垂直视角：≥140° 13.刷新频率：≥3840Hz 14.换帧频率：≥60Hz 15.扫描方式：43S 16.亮度：≥450cd/m² 17.灰度等级：12bit 18.对比度：≥10000:1 19.衰减率（工作三年）：≤15% 20.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节 21.控制方式：同步控制 22.驱动器件：恒流 23.平均无故障时间：≥20000H 24.寿命：≥100000H 25.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 26.环境温度：存储-35℃~+85℃ 27.工作温度：－20℃~+60℃ 28.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz 29.平均功耗：450cd/m²时≤150W/m² 30.峰值功耗：450cd/m²时≤450W/m² 31.安装规格：磁吸 32.亮度均匀性：≥99% 33.维护方式：前/后维护 34.防护等级：IP5X | 7.98 | 平方米 | 8778.72 | 70054.19 |  |  |
| 4 | 户内单红LED屏 | 品牌：itc，型号：TF-8375PS-MX 1.支持根据用户需求，打造各种形状，满足不同场合的应用。 2.自动亮度调节功能，更加节能。 3.模块化设计，安装维护方便，重量轻，机动性较强。 4.亮度足够、适宜，更能够让人清晰看见。 5.采用独特散热技术，使用更安全，寿命更长。 技术参数： 1.LED封装形式：SMD2121 2.物理点间距：4.75mm 3.分辨率：44321点/m² 4.发光点颜色组合：1R 5.模组分辨率：64*32 6.模组尺寸（mm）：304*152 7.工作电压：DC+4.2V~+5V 8.最佳视距：≥5m 9.水平视角：≥120° 10.垂直视角：≥120° 11.维护方式：前维护 12.控制方式：异步控制 13.驱动器件：恒流 14.驱动方式：1/16扫描 15.刷新频率：≥360Hz 16.换帧频率：≥60Hz 17.白平衡亮度：200CD/m² 18.灰度/颜色：256 19.衰减率（工作三年）：≤15% 20.亮度调节方式：软件0到16无级调节 21.计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINViSta/WIN7 22.平均无故障时间：≥10000H 23.寿命：≥100000H 24.杂点率：≤1/10000且无连续失控点 25.软件：专业LED显示屏系统节目编制软件 26.环境温度：存储-35℃~+85℃ 27.工作温度：－20℃~+50° 28.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz 29.平均功耗：≤78W/m² 30.最大功耗：≤195W/m² | 9.24 | 平方米 | 5317.73 | 49135.83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 418575.98 |  |  |
| 备注：必须完全响应需求，否则按无效报价处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |