广西智能制造职业技术学院(柳东校区)

互联网光纤专线服务采购文件

| 序号 | 项目 名称 | 需求内容 | 响应细节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | - 在中华人民共和国境内注册，具有《基础电信业务经营许可证》或《增值电信业务经营许可证》固网运营资质的运营商。 - 只接受基础电信运营商直接投标，不接受联合体投标以及代理商投标的形式。 |  |
| 2 | 出口 | - ★提供IPv4+IPv6双栈、纯IPv6以及其他各种常用网络协议的全协议支持； - ★出口带宽要求上下行对等独享，且上下行均不低于200M/bps； - 运营商总体互联网出口带宽能够满足所投标项目的100%全负荷全年稳定运行； - ▲承诺在非寒暑假时期的用网高峰时，提供动态带宽保障，满足出口带宽的利用率原则上始终低于80%； - 投标企业的服务总出口具有基本的QOS质量保障。 |  |
| 3 | 线路 | - ★供应商具备采购方到供应商机房的独享带宽链路，不得将采购方购买的带宽与其他第三方共用； - ▲供应商具备连接到采购方机房的至少两条的冗余物理光缆线路（两端路由设备通过“万兆光口+单模光纤”方式直连，中间不得有分光设备），可为未来采购方可能增长的需求提供物理链路保障； - 链路可用率不低于99.9%； - 承诺提供的出口链路光衰等各项指标符合ISO/IEC11801国际标准。 - 承诺能很好解决各运营商之间互联互通的瓶颈问题，可为访问教育网资源提供最佳的路由和性能保障，满足跨网（不同运营商）通信平均时延≤50ms，丢包率≤0.2%。 |  |
| 4 | 资源 | - ▲提供不少于4个连续的公网IPv4地址，所提供IP地址不得做二次转换，并在今后有需求时，可作适当扩充，并提供原有 IP 地址的平滑迁移服务（若中标方为校区原有出口带宽服务提供者，则原来公网IP须继续保留给采购方使用）； - ▲提供一段地址空间前缀长度不小于52位的IPv6地址，并在今后有需求时，可作适当扩充； |  |
| 5 | 技术保障 | - 根据学校需求，对学校服务器的IP和域名提供正向和反向解析服务，在运营商的DNS系统中提供学校服务器的域名解析，并承诺不进行DNS劫持（若发现DNS劫持，经核实后，采购方有权扣除当月全部费用，甚至中止执行合同）。 - 提供足够的安全技术保障，在任何情况下（不可抗力除外）可保证用户带宽服务畅通，满足访问全国主干网丢包率≤0.1%。 |  |
| 6 | 带宽质量保障 | - ▲服务期限内提供全年365天7*8小时（设备部分）以及7*24小时（线路部分）的技术支持、网络维护和故障维修服务。如发生故障，供应商应在1小时以内响应，4小时内达到现场处置，一般故障修复时间不超过12小时，复杂故障修复时间不超过24小时。 - ▲保证我单位原有使用的静态固定IP地址不变，如变动IP地址，中标人需承担变更后相应业务系统调整的费用，业务中断不能超过12个小时。 |  |
| 7 | 安装地点 | - 1.广西智能制造职业技术学院(柳东校区)图文信息中心3F-305室。 |  |
| 8 | 业务交付及付款 | - 1.业务交付时间：自中标之日起15个工作日内。 - 2.服务期: 24个月，安装地点：柳州市市区采购单位指定地点。 - 3.付款方式：本项目无预付款，中标供应商所提交的服务经采购单位验收合格后，按年度支付合同款。 |  |