附件1

反向竞价需求响应表

| 项目名称：中国—东盟“AI+统计”实验室一期项目硬件环境建设项目（目录内） 项目预算：57,7918.00元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目采购需求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 |  | 品牌 型号 | 数量及单位 | 技术参数（要求中标明“★”号的参数为必须响应的实质性要求；其余参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。） | 是否 响应 | 备注 |
| 1 | 分析中心协作展示系统 |  | 丘比特Jupiter 105T | 3台 | 一、硬件核心功能 1. ★超宽高清显示：≥105英寸，带局部调光的 DLED液晶屏21:9超宽屏 ★2.显示分辨率≥5120×2160，刷新频率≥60Hz 3.防眩光钢化玻璃表面≥4mm 4. 屏幕亮度≥600cd/㎡ 典型，保证高亮环境下的显示效果 5.支持HDR400 6.多信号接入与扩展：支整机具备多路输入输出接口，至少包含1路HDMI 2.0 输入，1路DP 1.4信号输入，1路USB Typc-C信号输入且支持65w供电，1路DP1.4信号输出，1路USB触摸接口，4个USB2.0接口，2路RJ45网口 ,1路3.5mm和1路光纤音频输出接口 7.★高性能一体集成：内置可插拔电脑（配置不低于i7 1165G7 2.8GHz/≥16G内存/硬盘≥256GSSD），支持WiFi6与蓝牙5.2，不少于2路USB-C接口，支持HDMI IN,可独立运行。 8.灵敏交互：20点红外触控，支持竖屏显示及触摸跟随，配有多功能物理按键。 9.低功耗认证：通过CCC及CQC节能认证 10.无安卓系统与内置摄像头，满足安全保密要求。 （二）★软件功能要求 1.软件主界面结构：包括白板、浏览器、无线传屏、视频输入，视频会议，屏幕呼叫等快速图标。 2. 系统环境：支持windows10及以上系统。 3.支持客户自定义logo图标：包括自定义软件背景壁纸，背景壁纸可为静态图片、视频。 4. 无线传屏：支持通过浏览器和密码进行无线传屏功能。 5. 无线控制：支持通过浏览器控制软件界面的现有布局，或者打开程序等。 6. 动态白板：可在白板上直接书写，更换笔粗细及颜色等，可更换背景，支持插入文字等。 7.多开白板：支持同时打开4块白板进行书写，可通过布局进行自由调整位置。 8.白板模板库：可提供多个白板模板，例如世界地图、韦恩图、用户画像、2X2矩阵、2列、3列、4列、2行、3行、4行等快速模板。 9.浏览器功能：支持软件内打开浏览器，可直接浏览内容，支持自定义主页页面。 10.截图功能：可实现对整个屏幕，浏览器、视频输入等，实现整屏截图或者独立程序截图。 11. 视频批注：可对实时信号视频输入，进行捕获、批注、标识功能,支持快速调用屏幕键盘。 12. 视频会议集成：可支持与视频会议软件集成，一键开会。 13.软件分屏功能：可支持同一时间打开多个程序，例如同时打开白板，浏览器，信号实时输入等功能，可任意排列程序所在位置。 # 14.支持屏幕直接呼叫功能：可通过屏幕呼叫直接点对点与异地架构一致的系统进行交互操作，支持共享白板，双向批注等功能。 |  |  |
| 2 | 数据挖掘分析主机 |  | 联想P3 | 2台 | 1.产品认证：投标产品须为通过官网或认证文件证明的商用工作站机型。 2.核心硬件： （1）CPU：Intel Core i7-14700K 或更高级别。 （2）内存：标配≥32GB (2×16GB) DDR5内存。 （3）显卡：不低于NVIDIA GeForce RTX4060性能的独立显卡。 （4）存储：≥2TB机械硬盘+512GB固态硬盘(SSD)。 3.集成功能：主板需集成声卡及千兆（10/100/1000M）以太网卡。 4.外设：配备原厂防水键盘及抗菌鼠标。 5.电源：额定功率≥750W。 |  |  |
| 3 | 显示器 |  | AOC U27B30 | 10台 | 1.基本显示：尺寸≥27英寸，分辨率≥3840×2160（4K UHD），采用IPS面板，三边微边框设计，适用于多屏拼接。 2.色彩表现：覆盖95%DCI-P3及100%sRGB广色域，平均色准ΔE<2（sRGB模式）。 3.接口与功能：提供至少2个HDMI 2.0及1个DP接口，支持HDR信号输出，并具备低蓝光不闪屏护眼功能。 |  |  |
| 4 | 视频会议一体机 |  | 捷波朗Panacast50 | 1套 | 一、核心影像系统 1.摄像头配置：3摄像头阵列，单摄像头分辨率≥1300万像素。 2.视频性能：支持最高4K全景视频输出（3840×1080，≥30帧/秒）。横向视野≥180°（可切换180°/140°/120°/90°），纵向视野最大54°，视频畸变率≤5%且无鱼眼效应。 3.智能影像：支持HDR/WDR技术，在强光或弱光下自动优化图像；支持基于图像算法的自动取景（响应时间<5秒），可将与会者自动框入画面，并支持遥控器手动调整；支持基于语音定位的自动演讲者追踪，追踪速度可调，并可通过遥控器手动触发；支持≥6倍数码无损变焦，并可通过4分屏动态捕捉参会人特写画面；可同时输出会议室全景视频流及白板内容视频流。 二、音频系统 1.麦克风：≥8麦克风波束成形阵列，频率响应范围100Hz-8000Hz。 2.扬声器：2个50mm低音单元结合2个20mm高音单元，采用防振动设计，频率响应范围80Hz-20000Hz。 3.音频处理：支持回声抑制与回声消除技术。 三、智能会议功能 1.白板捕获：内置白板内容捕获功能，无需额外硬件或软件。 2.安全洞察：支持实时参会人数统计与分析，超限时可通过LED灯、提示音、语音三种方式预警。设备通过SOC2安全认证。 3.操控方式：至少支持PC软件、手机APP、实体遥控器三种操控方式。 四、连接、兼容与管理 1.连接与兼容：支持USB 2.0/3.0连接，兼容Windows 10及macOS 10.15及以上系统。工作模式为纯音视频USB外设。 2.平台认证：通过国外主流UC平及国内主流平台（如腾讯会议、钉钉、飞书）认证。 3.设备管理：支持通过云端平台进行统一配置、管理、监控及免费的远程固件升级。 五、安装、外观与质保 1.安装方式：支持电视安装与墙面安装，提供原厂安装支架。 2.产品外观：提供黑色、银灰色等多种颜色选择。 3.质量保证：提供至少2年有限硬件质保。 4.节能设计：支持节能休眠方案，可与会议室现有设备（如投影仪）联动，以降低能耗。鼓励提供产品碳排放标签及绿色生产相关证明。 |  |  |
| 5 | 研讨台 |  | 厚朴空间HPSZ-DZ062 | 1套 | 1.总体规格：按图纸定制异形尺寸。 2.台面板材质与工艺：采用中密度纤维板，符合E1级环保标准（甲醛含量≤1.5mg/L），密度≥750kg/m³，静曲强度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，并经过防虫、防腐处理；表面贴合优质木皮，厚度≥0.6mm；采用环保油漆，通过多道磨退及“五底三面”全自动化喷涂工艺处理，最终漆面耐热、抗划痕。 3.结构与功能：支撑结构为四周全封闭设计，内部线路收纳整洁有序；为每位使用者前方均预留设备接入空位及开孔。 |  |  |
| 6 | 椅子 |  | 厚朴空间HPSZ-012 | 9把 | 1.椅背与椅座外壳：采用多层热压曲木板成型，表面为钢琴白烤漆工艺。 2.椅面：使用高密度切割海绵填充，外包米黄色超纤皮革。 3.托盘：加厚钢制结构。 4.气杆：符合4级安全标准。 5.椅脚：330mm铝合金五星脚。 6.滚轮：防震PU（聚氨酯）橡胶轮。 |  |  |
| 7 | 数据分析工作台 |  | 铁力山C-Y | 1套 | 1.尺寸：6850mm(长)×950mm(深)×750mm(高)。 2.框架：主承重结构采用3.0mm厚优质冷轧钢板，一般部件采用2.0mm厚钢板，经精密钣金工艺加工，所有边角做R圆角处理。表面采用高性能静电喷塑工艺（盐雾测试≥10级），确保防腐、耐划伤。 3.台脚：采用铝合金模具制造的可调平固定脚，确保整体平整与承重强度。 4.台体空间与抗震：台深950mm，提供≥450mm腿部空间及500mm操作纵深。工作台面高度740-755mm。台体需通过9烈度抗震测试。 5.电磁安全：传导发射、辐射骚扰等电磁兼容性指标需符合IEC 61000-4-2:2008等标准要求。 6.面板：采用27mm厚实木颗粒板双面贴防火板，甲醛释放量未检出，符合GB/T 39600-2021的Enf级要求。 7.支撑：面板下部由不小于2.0mm厚钢板折弯支臂支撑，表面耐磨静电喷粉。 8.阻燃：整体燃烧性能需达到GB 20286-2006规定的阻燃1级。 9.背墙屏风：整体厚度90mm，高度≥185mm。采用2.5mm厚钢板后梁与壁厚2mm的铝型材背板组合结构，背板带燕尾槽，用于悬挂显示器、电话托等设备。护板可拆卸，便于检修。 10.前后门板：采用优质板材，整体厚度20mm，使用耐用铰链连接，保证≥40,000次无障碍启闭。 11.装饰侧板：支持定制客户专属LOGO。 12.★控制台应获得实施规则ECC-1031EL-A/0标准的中国环境标志产品认证且控制台整体产品应符合 Green-guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质168 小时的测试排放量为: TVOC排放量＜3㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜3μg/㎡.hr总醛释放量＜0.lμmol/㎡.hr。 13.标准配件：显示器支臂、多媒体信息盒、PDU电源分配器、键盘托盘、LED亚克力装饰灯、机柜托盘（选配）等。 |  |  |
| 8 | 显示器支架 |  | 铁力山T-Z | 1套 | 1.适用屏幕：兼容主流22至27英寸LED/LCD电视机。 2.承载能力：2至8千克。 3.安装孔位：支持VESA 75×75毫米及100×100毫米标准。 4.升降行程：250毫米。 5.旋转角度：支持水平360°旋转。 6.倾角调节：俯仰角度调节范围+85°至-30°。 7.水平摆角：左右摆动范围±90°。 |  |  |
| 9 | 工位椅子 |  | 厚朴空间HPSZ-015 | 5把 | 1.颜色：红色/粉色/灰色（可选）。 2.后仰调节：116°-126°逍遥后仰。 3.座高调节：42.5~50.5cm。 4.气压棒：高标4级，SGS测试。 5.机构：单手柄加厚机构。 6.椅脚：330PP椅脚。 7.网布材质：特网。 8.框架材质：PP加纤。 |  |  |
| 10 | 显示器支臂 |  | 厚朴空间HPSZ-B2042 | 8套 | 一、核心兼容性 1.适配显示器：推荐尺寸≤32英寸。 2.承载能力：单臂承重范围为4至12千克。 3.安装标准：支持VESA标准孔位（75×75毫米及100×100毫米）。 二、空间调节能力 1.延伸与折叠：手臂最大延伸距离≤614毫米，可折叠至最小尺寸≥138毫米。 2.多向调节：俯仰调节范围±90°；左右摆动角度±90°，支持360°水平旋转；高度调整范围300毫米。 三、安装与外观 1.安装方式：采用快拆式定位安装结构，便于快速安装。 2.表面处理：采用喷粉工艺。 3.可选颜色：黑色或银色。 |  |  |
| 11 | 显示器 |  | AOC U27B30 | 8台 | 屏幕尺寸≥27英寸；4K IPS广色域；HDR认证；出厂校色；低蓝光不闪；节能认证；三边微边框设计，超薄机身。 |  |  |
| 12 | 数据挖掘分析主机 |  | 联想P3 | 4台 | 1.机型：商用工作站产品，在官网或产品认证中证明投标机型为工作站产品。 2.CPU：i7 14700k处理器或以上。 3.内存：≥2*16G DDR5内存。 5.显卡：不低于RTX4060高性能独立显卡。 6.声卡：集成声卡。 7.硬盘：≥2T+512G SSD。 8.网卡：集成10/100/1000M以太网卡。 9.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标。 10.电源：≥750W。 |  |  |
| 13 | 人体工学椅 |  | 厚朴空间HPSZ-019 | 9把 | 1.产品类型：人体工学可升降旋转椅。 2.主要材质：椅面采用高密度海绵坐垫与透气网布靠背；头枕采用透气网棉材质；椅脚采用五星脚配备静音滚轮。 3.功能特性：座椅支持高度调节与360°旋转，扶手为可多向调节（上下、前后、左右旋转）的联动扶手。 4.外观颜色：主体为黑色。 |  |  |
| 二、商务要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求名称 |  | 要求内容 |  |  |  | 是否 响应 | 备注 |
| 报价要求 |  | 1．供应商竞价时必须完全响应《反向竞价需求响应表》（附件1）中的“一、项目采购需求”，否则报价无效。 2．供应商首次竞价必须按照附件1格式填写并上传《反向竞价需求响应表》（法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。 3.系统生成预成交供应商后，预成交供应商须在3日内按附件2格式填写《政采云反向竞价项目报价表》（报价总金额必须与系统预成交总价一致）并发送扫描件（法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章）到采购人邮箱：13768883103@163.com。如果不能按时按要求提供，则视为预成交供应商响应无效，采购人有权取消其成交资格。 4.投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、软硬件安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）施工（安装）费用；（6）设备零配件、项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、线缆、管材、开孔、开槽及埋管和招标文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务，所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。。 5.竞标报价超过预算上限控制价的，为无效报价。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.双方签订合同后，成交供应商须向采购人提供合同总金额30%的预付款保函（现金或银行保函）（保函有效期不少于3个月。保函到期前，若项目未完成，成交供应商须在保函到期前提前1个月提交新一期保函）及真实合法有效的增值税普通发票，采购人收到预付款保函（现金或银行保函）及发票后10个工作日内向成交供应商一次性支付合同款总金额30%的预付款；项目验收合格且双方完成结算后，采购人在收到成交供应商提供的相应尾款发票后的10个工作日内向成交供应商一次性支付剩余尾款。成交供应商提供的发票不符合要求，采购人有权拒绝付款且不承担违约责任，成交供应商应在接到采购人通知后5日内更换合规发票。 2.若采购数量与实际使用数量不一致时，成交供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行据实计算。 |  |  |  |  |  |
| 合同签订 期限 |  | 自成交公告发出之日起20日内签订合同。 |  |  |  |  |  |
| 交货期及 安装期 |  | 自合同生效后由采购人指定送货时间，30日内安装调试完毕。未如期签订合同的，将视为自动放弃中选资格，采购人视情节严重程度将相关情况报送自治区财政厅备案处罚。 |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  | 广西财经学院内采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.按本项目成交总金额的5%（如成交供应商为中小企业的，按本项目成交总金额的2%，以提供中小企业声明函为依据）；成交供应商在签订合同前交至指定账户。 2.履约保证金递交方式：现金、银行转账、银行保函形式。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西财经学院 开户银行：中国银行南宁明秀西路支行 银行账号：611957485481 3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；成交供应商若完全履行合同，货物验收合格后，成交供应商向采购人递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，采购人按规定办理无息退还手续。 |  |  |  |  |  |
| 质量保证 |  | 1．采购货物必须满足采购需求的全部功能，一旦发现与招标参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失。 2．为保证设备的可靠性服务，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 |  |  |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  | 1.供货安装、调试完毕后，采购人依据采购文件实质要求及成交供应商响应和承诺的技术参数及性能等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 2.成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足《反向竞价需求响应表》要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该产品。 3.成交供应商提供的产品必须符合竞标技术参数的标准，一旦发现与招标参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失。 4.中标人应提供产品的出厂合格证明，并提供原厂出货证明函（或同等效应的证明材料），否则采购人有权中止合同，无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失。 |  |  |  |  |  |
| 送货方式及保修期 |  | 分项有质保要求的按分项分项质保要求，分项没有质保要求的质保不少于5年，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1．免费送货上门，免费安装调试合格； 2．中标供应商必须负责项目设备送货、建设、安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护； 3．设备如出现故障在接到采购人通知后在30分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到采购人通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案； 4．提供定期回访及巡检服务； 5．项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至校外国家有关部门指定堆放处，产品包装箱及有关产品说明书等处置需经采购人确认后处理。 6．对于软件系统存在的安全漏洞包括但不限于数据库安全的情形，中标供应商应提供终身免费系统升级补丁及做好安全策略。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求名称 |  | 要求内容 |  |  |  | 是否 响应 | 备注 |
| 供应商响应附件要求 |  | 1．供应商首次竞价时必须按照附件1格式填写并上传《反向竞价需求响应表》扫描件，否则视为响应无效。 2．系统生成预成交供应商后，预成交供应商须在3日内按附件2格式填写《政采云反向竞价项目报价表》（报价总金额必须与系统预成交总价一致）并发送扫描件到采购人邮箱：13768883103@163.com。如果不能按时按要求提供，则视为预成交供应商响应无效，采购人有权取消其成交资格。 3.供应商提交的《反向竞价需求响应表》和《政采云反向竞价项目报价表》均需法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章（如为授权委托人签字则需按附件3格式填写上传授权委托书），否则视为响应无效。 |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任 |  |  |  |  |  |  | 是否 响应 |
| 1.若乙方最终未按采购文件要求和响应文件承诺提供相应产品，甲方将不予验收并可以单方面终止合同、没收履约保证金，而且由乙方按合同总金额的30%承担违约责任，并承担甲方在实现其合同权利过程中可能产生的实际损失包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。 2.若乙方在合同履约过程中存在被判定有刑事违法犯罪行为（包括但不限于行贿受贿等）情形，甲方可以单方面终止合同、没收履约保证金并按本合同总金额的30%收取违约金。乙方需无条件配合甲方遵守执行此条款。 3.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限完成安装或完成本合同约定的其他工作的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的万分之十向甲方支付违约金，违约金上限为合同总价的30%；逾期15天，甲方有权单方解除本合同并要求支付合同总金额10%的违约金。若甲方未按本合同约定无故延期支付货款的，每逾期一天，甲方应按本合同总价款的万分之十向乙方支付违约金，违约金上限为合同总价的30%；逾期15天，乙方有权单方解除本合同并要求支付合同总金额10%的违约金。 4.经过甲方验收，乙方交付的产品数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任： （1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在5日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期15日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求乙方支付解除合同部分价款30%作为违约金； （2）已经接收的产品要求乙方在5日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款30%的违约金； （3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总金额的30%作为违约金。 5.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。 6.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。 7.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。 8.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总金额30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。 9.若乙方违反保密义务，应向甲方支付本合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。 10.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保证金（如有）及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。 11.按本合同约定甲方解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用。乙方应当退还甲方支付的所有费用（如有）和按合同约定应付的违约金及赔偿金等费用，并在合同解除后的5日内自费运回所交付的货物。 12.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。 13.若乙方未按采购文件要求和响应文件承诺提供检验报告复印件，甲方将不予验收并可以单方面终止合同、没收履约保证金，并按本合同总金额20%收取违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系人及电话：

时间：

附件2

政采云反向竞价项目报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌 型号 | 数量及单位 | 技术参数 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 详见附件1：《反向竞价需求响应表》 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 详见附件1：《反向竞价需求响应表》 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：（大写）人民币 元（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关要求： 1．投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、软硬件安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）施工（安装）费用；（6）设备零配件、项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、线缆、管材、开孔、开槽及埋管和招标文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务，所有成本费用的总和，采购人不再支付其它任何费用。 2．报价超过预算上限控制价的，为无效报价。 3．报价人须熟悉掌握和运用报价规则和流程。成交后不能以报价失误、操作失误、不理解采购需求等各种不正当理由放弃中选资格，否则采购人有权以恶意竞价为由，报自治区财政厅备案处理。因报价人原因导致中选后无法执行该项目的，产生的后果和损失由报价人负责。 4．系统生成预成交供应商后，预成交供应商须在3日内按附件2格式填写《政采云反向竞价项目报价表》（报价总金额必须与系统预成交总价一致）并发送扫描件到采购人邮箱：13768883103@163.com。如果不能按时按要求提供，则视为预成交供应商响应无效，采购人有权取消其成交资格。 5．发现不符合本项目采购需求的，或未按期提交的，采购人将不予确认成交。有以下情形的，视为恶意报价，采购人将相关情况报送自治区财政厅予以严厉处置。 （1）报价结束后，3日内不按《政采云反向竞价项目报价表》要求进行详细报价的，将视为无效报价，取消预成交资格，并视情节将相关情况报送自治区财政厅按违约处理规则进行处罚。 （2）成交后无故放弃（除自然灾害、战争导致其余情况均属无故放弃）的，将报财政厅按在线询价、反向竞价违约处理规则进行处罚。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系人及电话：

时间：

附件3

采购业务授权委托书

本单位现授权        同志为本单位代理人，参加                         项目采购活动，代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以认可。

代理人无转委托权，特此委托。

委托单位：（公章）                   单位法定代表人（委托人）：

代理人：                            联系电话：

签发日期：   年    月    日