江铃福特T8（江改牌JX5045XQCMK6）转运型囚车技术参数

一、技术参数如下：

| 囚车整车公告型号 | 江改牌JX5045XQCMK6 | 生产厂家: | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机型号: | DURATORQ4D236H | 发动机功率: | 128（kw) |
| 发动机排量: | 2296(ml) | 燃料种类: | 柴油 |
| 外形尺寸: | 5998×2068×2485(mm） | 总质量: | 4100(Kg) |
| 轴距: | 3750(mm） | 整备质量: | 2850(Kg) |
| 前悬: | 1023(mm） | 前轴荷: | 1815(Kg) |
| 后悬: | 1225(mm） | 后轴荷: | 2285(Kg) |
| 前轮距: | 1734(mm） | 最高车速: | 160(km/h) |
| 后轮距: | 1759(mm） | 轴数: | 2 |
| 接近角: | 19(°) | 轮胎数: | 4 |
| 离去角: | 19(°) | 轮胎规格: | 235/65R16C |
| 额定载客: | 10-15(人) | 弹簧片数: | -/3 |
| 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 防抱死系统: | 有 |

## 二、设备配置明细

| 功能分类 | 设备名称 | 品牌型号或说明 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盘基础 | 全顺T8长轴中顶客车 | 江铃全顺牌JX6606TB-M6，柴油国六 | 1 | 台 | 改装后13座含司机 |
| 警示系统 | 长排警灯警报器 | TBD-GA-1341,100W警报器 | 1 | 只 | 1.4米 |
|  | 小方形爆闪灯 | 红蓝各两盏，含脉冲器 | 4 | 盏 |  |
|  | 车辆外观 | 04制警用标识及警蓝 | 1 | 套 |  |
|  | 侧窗安全防暴膜 | KDX，深色，4Mil厚度 | 1 | 套 |  |
| 监控系统 | 4G高清硬盘录像机 | 大华，8路高清网络输入，含1T 硬盘 | 1 | 台 |  |
|  | 高清监控摄像头 | 大华，200W像素，内置MIC，IP67、IK10防护等级 | 6 | 个 |  |
|  | 方形摄像机 | 大华，网络，200w像素，2.8mm焦距 | 2 | 个 |  |
|  | 专用监视器 | JSV，遮阳板式，9寸 | 1 | 个 |  |
| 囚室系统 | 中隔栅栏 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
|  | 中隔栅栏推拉门 | 满足法规要求，人员通道 | 1 | 套 |  |
|  | 尾部栅栏 | 不锈钢，带单开门 | 1 | 套 |  |
|  | 尾门栅栏天地锁 | 加强型三点式门锁，保证囚笼安全 | 1 | 套 |  |
|  | 中侧窗栅栏 | 不锈钢 | 2 | 个 |  |
|  | 后侧窗栅栏 | 不锈钢 | 2 | 个 |  |
|  | 透明亚克力板 | 6mm厚，紧贴中隔栅栏，防止嫌疑人通过栅栏间隙攻击警员 | 1 | 套 |  |
|  | 脚铐环 | 囚犯脚铐固定 | 3 | 个 |  |
| 座椅内饰 | PVC地板 | 防滑耐磨 | 1 | 套 |  |
|  | 长条翻板座椅 | 满足三人使用，带支撑杠 | 2 | 套 |  |
| 安全防护 | 不锈钢前保险杠 | 不锈钢，定制 | 1 | 套 |  |
|  | 不锈钢后保险杠 | 不锈钢，定制 | 1 | 套 |  |
| 行车安全 | 行车记录仪 | 高清前后双录，32G | 1 | 套 |  |
| 辅助材料 | 车体改制 | JSV，局部开孔，加强、加固等 | 1 | 套 |  |
|  | 电器辅助材料 | JSV，电路连接、控制、保险、电源、线束、插座、接触器及开关等 | 1 | 套 |  |
|  | 装配辅助材料 | JSV，设备安装、胶、减震皮等 | 1 | 套 |  |
|  | 涂装辅助材料 | JSV，自制件喷漆，扫尾及补漆等 | 1 | 套 |  |