附件3

广西农业工程职业技术学院

货物、服务类采购需求表

| 申购部门 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 水产养殖技术专业虚拟仿真实训室LED屏幕采购项目 |  |  | 预算金额（万元） |  | 7.1111 |  |  |
| 申购部门 负责人意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌型号 |  | 技术参数 |  | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | LED（3D）显示大屏 |  |  | ▲1.1 整体屏幕整体分辨率不低于:2560*1664（整体尺寸误差控制在±0.1%以内）。 1.2.对比度：≥10000:1。 1.3.箱体平整度(mm)、箱体间缝隙(mm)：≤0.1。 1.4.具备自动gamma校正技术设置。 1.5.箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，防尘设计。 1.6.视角：视角≥140°。 1.7.色温可调范围：2000k~10000k。 1.8.刷新频率≥3840HZ，可调整刷新频率。 ▲1.9.LED封装：国星金线 1010 1.10.校正后显示屏亮度(nits)≥1000，支持通过配套软件0-100%无极调节，校正后亮度均匀性≥98%。 1.11.发光点中心距离偏差<3%，校正后色度均匀性在±0.003Cx,Cy之内。 1.12.像素点间距：1.5mm。 1.13.箱体之间级联线从箱体预制孔穿过，美观整洁，不占箱体外部空间。 1.14平均无故障时间：≥10000小时 1.15使用寿命：≥100000小时 1.16支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。 1.17显示屏包括其配套的电源、信号处理及控制接口。 ▲1.18为确保电源供电稳定，本项目电源采用通过国家3C认证、CE认证、BIS认证、ROHS认证的宽压电源，输入要求为110-220VAC，输出要求为2.8-5.2VDC。 |  | m² | 7.99 | 8900 | 71111 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 71111.00元 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供一年的免费质保及软件免费升级服务。 2.从通过验收即日起质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 3.质保期满后，供应商需提供终身成本价维修服务，配件长期保障供应。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.报价包含送货上门的费用。 2.报价包含安装调试和培训：到货后，中标人需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的培训。 3.接故障通知在2小时内需要作出响应，12小时到达现场。 4.一般故障现场处理时长不超过24小时，重大故障须在48小时内完成修复；若无法短期修复，供应商须免费提供备用设备，保障采购方正常使用。 5.供应商需定期提供回访巡检服务，质保期内每季度至少1次上门巡检，对设备进行检测、除尘、调试优化，出具巡检报告。 6.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 7.项目供货及安装过程中产生的水费及电费，需由中标人结清费用后，采购人再支付货款。 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自签订合同之日起10日历日内全部交货安装完成并验收合格。 2.交货地点：广西农业工程职业技术学院9-202。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1.中标人在要求的交货期内供货，完成验收手续后并开具发票给采购人，采购人在收到发票后20个日历日内按发票面额支付相应款项。若货物中包含软件产品，则需采购人自软件安装调试完成之日起，先行试用合格后方可进行验收。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或单方面解除合同，并追究中标人法律责任。 2.若项目涉及缴纳履约保证金的收取，则履约保证金在质保期满后退付（无息）。 3.（其他特殊要求）。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |