广西物流职业技术学院网络与边界安全平台采购项目

技术参数及功能配置表

| 序号 | 系统名称 | 数量及 单位 | 技术参数及功能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络与边界安全平台 | 2套 | 1、支持软件部署，支持国产化处理器，国产化操作系统，系统支持访问控制、防病毒、入侵防御、威胁情报功能； 2、★最大吞吐量≥50Gbps，IPS吞吐量≥16Gbps，AV吞吐量≥16Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥70万； 3、提供≥3年软件升级、规则库、病毒库更新服务； 4、支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；部署模式切换无需重启设备。 5、★支持基于时间段的SNAT、DNAT规则；SNAT转换地址池支持黑洞路由，支持SNAT的源端口不转换模式；DNAT-双向NAT模式支持基于地址池的源转换方式，DNAT的健康探测支持协议TCP和ICMP；NAT66支持前缀转换方式。（提供系统功能界面截图证明） 6、支持IPv4/IPv6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向NAT、NAT64等地址转换。 7、支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目的地址、服务的策略路由。 8、支持DNS代理功能。支持DNS解析动态缓存，缓存信息包括但不限于域名、CName、IP和TTL。 9、★系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MACOS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTPhttpd，AndroidVNCServer等。（提供系统功能界面截图证明） 10、支持SSLVPN功能。SSLVPN的PC客户端支持Windows、macOS等操作系统。 11、★威胁情报检测能力：支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。（提供国家或第三方权威检测机构的检测报告截图证明） 12、持对SSH、FTP等协议的弱密码扫描，扫描使用的密码表支持系统预置的完整表，常用表以及自定义表，可扫描IP地址、端口、服务、用户名、弱密码、风险等级等信息。 13、支持一体化安全策略：可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；支持图形化整体策略展示效果。 14、支持自定义IPS特征，至少支持TCP、UDP、ICMP、HTTP等协议自定义入侵攻击特征；支持设置检测方向，包括双向、客户端方向和服务端方向；支持自定义选择级别。 15、★安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。（提供国家或第三方权威检测机构的检测报告截图证明） 16、支持指定接口和网段地址进行SYN、UDP、ICMP等协议的泛洪攻击的侦查和防护。 17、软件配套的硬件配置要求： 2U机架式工控机，国产化CPU，CPU≥8核16线程，内存≥64GB，数据硬盘≥2TB，系统存储≥128G，电源采用冗余电源，风扇数≥2个；千兆电口≥16个（含2组电口Bypass），千兆光口≥16个，管理电口≥1个，HA电口≥1个，万兆光口≥8个，接口扩展槽≥4个，Console接口（RJ45）≥1个，USB 2.0≥2个；搭配国产操作系统。 18、所投产品须具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，其证书认证的产品标准和技术要求至少符合GB/T 20281-2020《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》(增强级)(含高性能)或以上标准和要求。 19、所投产品须具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，其证书认证级别至少符合EAL4+或以上级别。 |