| # 序号 | # 货物名称 | # 参考 # 品牌 | # 项目要求及技术需求 | # 数量 | # 单位 | # 单价 | # 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏室内单色屏 | 强力巨彩P4.75 | - 显示屏净屏尺寸≥6.08 m(宽)* 0.456m(高) - ▲像素点间距≤4.75mm（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - 单元板分辨率≥2048Dots - ▲刷新率≥960Hz（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - 像素构成：1R - 模组套件采用无螺丝工艺套件；模组结构为灯驱合一 - ▲对比度≥6000：1；灰度等级≥8bit；水平视角≥160°，垂直视角≥160°（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - 峰值功耗≤200W/m²；平均功耗≤100W/m² - ▲反光率≤1%，白平衡亮度≥250cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能,亮度均匀性≥98%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音小于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲具有SELV电路；供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；输入电压：4.2±0.1V；在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲具备智能除湿功能，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - 为保障产品用电安全，led显示屏具备在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下≥100MΩ，湿热条件下≥2MΩ - ▲为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，所投LED显示屏符合GB/T 26125-2011和GB/T 26572-2011认证标准要求，且符合CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求，具有电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书，提供证书复印件，加盖制造商公章 - ▲本项目LED显示屏不接受ODM产品，要求LED显示屏3C认证证书中申请人（委托人）、制造商（生产者）、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件，加盖制造商公章，不提供按无效标处理 | - 2.77 | - m² |  |  |
| 2 | 控制卡ZH-W5 | 中航 | 1.操作系统：支持Win7、Win8、Win10、Android、IOS 2.配套软件：手机软件LED魔宝，电脑软件LED Control System V6 3.节目编辑：支持65536个节目，每个节目支持16个自由分区。 4.跑边类型：幻影跑边，支持整屏跑边/分区跑边/自定义跑边。 5.播放类型：支持多节目顺序播放/定时播放/定长播放/分时段播放/锁定单节目播放。 6.时钟显示：支持多国时钟播放，支持时差设置。 7.区域类型：图文/字幕/时间/模拟表盘/计时/动画。 8.显示效果：支持软件自动生成字体动画;字体动画、魔幻跑边叠加播放，两千余种特技组合，实时预览功能。 9.软件开关机 ：支持定时自动开关机/软件开关机 10.通讯方式：WIFI极速稳定；U盘，即插即播 11.显示接口：1组标准50P 12.适配范围：支持各种规格室内、外单双色。 13.带载范围：256*640 128*1280 14.存储容量：8M 15.工作电压：+4.5V~6V 16.最大功耗：<1W 17.工作温度：-30°C~70°C | 1 | 张 |  |  |
| 4 | 电源JC200-4.5-30H | 铂航 | 1.极限工作范围： 180Vac to 264Vac 2.输入电压： 200Vac to 240Vac 3.频率范围： 50Hz/60Hz士5% 4.满载输入电流 ：在满载且交流电压为 180Vac的条件下，最大电流为 2.5A。 5.浪涌电流 ：在满载、冷态且交流电压为 230Vac的条件下，最大电流为 100A。 6.功率因数：在额定负载且交流电压处于 180V~240Vac的条件下，最小值为 90%。 7.效率：87%min.@230Vac(PCB 板端) 8.泄漏电流：在输入交流电压为 230Vac的情况下，电流小于 3.5 mA。 9.输入保险：T5AL/250Vac 10.额定功率：180W@+4.5V 11、工作温度：-30℃to +60℃，存储温度：-40℃ to +80℃ 12、工作湿度范围：10% to 50%（非冷凝状态），存储湿度范围：10% to 90% | 8 | 台 |  |  |
| 6 | 显示屏框架结构设计施工 | 国产 定制 | 显示屏含外框包边面积: 6.17m *0.546 m =3.37 m²,包边上下左右各包4.5公分 | 3.37 | m² |  |  |
| 7 | 屏内布线 | 国产 定制 | 包含屏内电源、网线、排线、电缆线及配件（包含水晶头、扎带、绝缘胶布、接头等耗材），屏体安装调试。 | 1 | 项 |  |  |
| 1 | LED显示屏室内全彩Q2H | 强力 巨彩 | - 显示屏净屏尺寸≥5.12m(宽)*2.72m(高) - ▲像素点间距：≤2mm - （提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - 单元板分辨率：≥12800 Dots - ▲刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - 整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm - ▲白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度均匀性：≥99%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - 色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K - 水平视角≥170°；垂直视角≥170° - 对比度≥9000：1 - 灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级； - 供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² - ▲在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - ▲产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） - 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 - ▲为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，所投LED显示屏符合GB/T 26125-2011和GB/T 26572-2011认证标准要求，且符合CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求，具有电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书，提供证书复印件，加盖制造商公章 - ▲本项目LED显示屏不接受ODM产品，要求LED显示屏3C认证证书中申请人（委托人）、制造商（生产者）、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件，加盖制造商公章，不提供按无效标处理 | - 13.93 | - m² |  |  |
| 2 | 主控 X8M | 卡莱特 | 1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率 2.最大带载524万像素，8路千兆网口输出 3.最宽16384像素点或最高8192像素点 4.支持6路信号输入: 1xHDMI2.0，1xDP1.2，4xHDMI1.4 5.支持视频同步锁相技术 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 10.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 11.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书 12.▲支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 13.▲为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 14.▲设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达1048576像素点，最高可到524288像素点；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 15.▲支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 接收卡E120 | 卡莱特 | 1.集成12个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移 11.支持环路备份，支持固件备份 12.▲一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 13.▲8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 14.▲检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 15.▲通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 | 33 | 张 |  |  |
| 4 | 电源JC200-4.5-30H | 铂航 | 1.极限工作范围： 180Vac to 264Vac 2.输入电压： 200Vac to 240Vac 3.频率范围： 50Hz/60Hz士5% 4.满载输入电流 ：在满载且交流电压为 180Vac的条件下，最大电流为 2.5A。 5.浪涌电流 ：在满载、冷态且交流电压为 230Vac的条件下，最大电流为 100A。 6.功率因数：在额定负载且交流电压处于 180V~240Vac的条件下，最小值为 90%。 7.效率：87%min.@230Vac(PCB 板端) 8.泄漏电流：在输入交流电压为 230Vac的情况下，电流小于 3.5 mA。 9.输入保险：T5AL/250Vac 10.额定功率：180W@+4.5V 11、工作温度：-30℃to +60℃，存储温度：-40℃ to +80℃ 12、工作湿度范围：10% to 50%（非冷凝状态），存储湿度范围：10% to 90% | 47 | 台 |  |  |
| 5 | 配电柜20KW | 定制 | 1.输入电压:AC380V/AC220V/AC110V 50HZ 2.输出电压：AC220V/AC110V 50HZ 3.输出功率：20kw 4.输出路数:6 路 32A/D 型/1P 空开 单路 3.5KW 5.额定电流：33.33A | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 显示屏框架结构设计施工 | 国产 定制 | 1.显示屏含外框包边面积: 5.21m * 2.81m =14.64 m²,包边上下左右各包 4.5公分 2.不锈钢大屏幕包边，屏幕装修包边处理。 3.按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求。 | 14.64 | m² |  |  |
| 7 | 屏内布线 | 国产 定制 | 包含屏内电源、网线、排线、电缆线及配件（包含水晶头、扎带、绝缘胶布、接头等耗材），屏体安装调试。 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |