AI边缘算力中心项目采购清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 算力一体机 | 广电五舟、宝德、昆仑（（或同档次品牌以上）） | ▲1、国产品牌AI推理服务器； ▲2、整机≥4颗国产CPU，单颗CPU核心≥48核，单颗CPU主频≥2.6Hz，CPU支持精简指令集架构（投标时需提供产品彩页或官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖供应商公章）； ▲3、内存类型：DDR4 RDIMM内存插槽，内存槽位≥32个，实配内存≥1TB，内存工作频率≥2933MHz； ▲4、推理服务器整机提供GPU国产自主可控芯片，数量≥8张，单卡提供≥280T FLOPS FP16算力，单算力芯片内存≥32GB HBM； ▲5、推理服务器需满足国产自主可控要求，为了满足兼容性要求，其中CPU和AI处理器必须兼容，或同一品牌。 ▲6、硬盘：≥2个960GB SATA SSD； ▲7、配置磁盘阵列卡，缓存≥2GB，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60； ▲8、网络：≥4个25Gb光口（含25G光模块）；8 * 200GE QSFP接口直出，RoCE协议；（投标时需提供产品彩页或官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖供应商公章） ▲9、支持≥4*GE板载电口； ▲10、满配≥4个热插拔2600W交流电源模块，支持1+1冗余； 11、扩展槽：最多支持3个PCIe 4.0扩展槽位； 12、电源：标配4个热插拔2600W电源模组；交流AC输入200-240V，同步兼容HVDC输入240V DC； 13、风扇:支持8个热插拔风扇模组，支持N+1冗余； 14、I/O接口:VGA接口 *1、RJ45串口 *1、USB3.0 *2、BMC管理口 *1、灵活IO卡接口 *1； 15、支持掉电保护和带外管理功能； 16、支持8x2.5 SATA硬盘扩展； 17、内存支持最大容量2TB，方便后续扩展； 18、支持openEuler、Kylin、UOS国产操作系统； ▲19、支持7*24小时原厂售后服务，质保三年。 20、支持中文BIOS界面； ▲21、支持独立的内存加固卡架，具有自主知识产权，符合苛刻环境使用标准，确保板卡接触稳定（投标时需提供产品彩页或官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖供应商公章）； ▲22、协助学校完成与一期AI人工智能算力一体机、AI存储结合（投标时供应商提供承诺函，并加盖供应商公章）； ▲23、包含上架调试、deepseek、Qwen3等基础平台安装，主流的推理后端（类似vLLM、SLang等）安装调试。 内置管理调度软件： ▲1、智能化CPU任务调度，实现资源预留，任务回填，动态优先级和集群分区等功能；（投标时供应商提供功能截图证明，并加盖供应商公章） ▲2、提供GPU调度功能，支持GPU负载均衡调度，保证一台GPU服务器上多个GPU能够均衡地使用。支持按不同的GPU卡或GPU数量进行任务调度；（投标时供应商提供功能截图证明，并加盖供应商公章） ▲3、丰富的集群资源统一实时监控功能，支持GPU卡性能监控，以直观图标展现；（投标时供应商提供功能截图证明，并加盖供应商公章） ▲4、详细全面的任务调度监控图表，提供集群监控总览。在一个监控界面中实时显示高性能计算集群的节点总数、CPU核总数、内存总数、存储容量、计算作业分布等集群汇总信息。（投标时供应商提供功能截图证明，并加盖供应商公章） ▲5、集成支持多种AI训练框架，包括但不限于Tersorflow-gpu. Caffe、PyTorch、Mxnet、Sklearn等。（投标时供应商提供功能截图证明，并加盖供应商公章） ▲6、通过Web GUI实现用户和组的集中管理，实现硬件监控，配置资源管理和任务调度程序参数。（投标时供应商提供功能截图证明，并加盖供应商公章） | 1 | 台 | 887000 | 887000 |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  | 887000 |  |

| ▲二、商务服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订期 | 自成交公告发出之日起 7 个日历日内。 |
| 2 | 交货时间及地点 | 1. 交货期：合同签订之日起7个工作日内交货并安装调试完毕。 2. 交货地点：广西 南宁市 采购人指定地点。 |
| 3 | 质保期 | 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机原厂3年有限上门服务（节假日不休），提供专业的7*24h远程服务支持，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，同版本同模块免费升级、免费维护软件，质保期过后提供终身技术支持和维护。 |
| 4 | 产品质量保证及售后服务要求 | 1、供应商所投产品必须能实质性响应采购要求，供货时能按照采购需求的要求提供厂家授权证明和售后服务承诺书原件（加盖厂家公章和供应商公章），避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，或者签订合同后10个日历日内无法交付使用的，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。 2、本次采购货物必须是供货商免费送货上门提供安装调试及操作培训，免费送货上门，交货地点为广西区内采购人指定地点，不接受物流快递发货以及电话指导安装。 3、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知4小时内到达现场进行维修维护，24小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知采购人并制定维修方案及确定故障排除的时间。 4、由400触发原厂专业技术工程师为客户提供安装部署服务：在产品配送到达指定地点后，进行开箱、检查、设置、连接、通电以及外围设备（键盘，显示器和鼠标）测试； 5、产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询； |
| 5 | 付款方式 | 项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。 |
| 6 | 实施和安装要求 | 本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。 （1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表； （2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准； （3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。 |
| 7 | 验收要求 | 1.成交供应商按采购人指定的安装地点，在采购约定时间内完成安装与调试、现场培训等。 2.成交供应商提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。验收时，由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有），如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。 3.项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接，交接完毕，才作为项目的最终验收。 4.验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交供应商承担。 |
| 8 | 其他要求 | 1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过2项，否则视为无效响应。供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。 2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。 3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。 4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 |

附件

竞  标  报  价  表

项目名称：                                                                                    单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 数量 ① | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。

2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日 期：   年   月   日

货物技术参数配置清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 技术参数及性能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日  期：    年   月   日