资源库建设设备项目购置清单（LED）

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 高科、强力巨彩、大华（或同档次品牌以上） | - 一、全彩LED显示屏 - 1.LED屏幕尺寸要求：整屏面积≥宽6.08米×高x3.36米，整屏分辨率≥6881280； 2.像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）； - ▲3.点间距：≤2.5mm（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) ▲4.像素密度：160000点/㎡； - ▲5.扫描方式：32扫（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) 6.模组分辨率：128*64； 7.模组尺寸：320*160mm； 8.光学性能：基色主波长误差为C 级 ΔλD≤5，视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°； 9.机械性能：平整度：≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.1mm，像素中心距相对偏差<3%； - ▲10.最大功耗：≤422W/㎡；平均功耗211W/㎡，睡眠模式功率密度≤150W/㎡；能源效率：≥3cd/W；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - ▲11.光学特性：亮度均匀性≥97%，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，亮度鉴别等级：C 级以上，最大对比度：≥5000：1；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) 12.色温：3000-18000可调； 13.电性能：换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz；彩色信号处理位数16bit； 14.白平衡亮度：≥500cd/㎡； 15.平均失效间隔工作时间：≥10000hrs； 16.电源效率：效率≥85% 17.对地漏电流：对地漏电流：I（漏）≤3.5mA/㎡ ▲18.人眼视觉舒适度 VICO 指数≤1。 19.工作噪音声压级 处理距离 r=1.0 米，噪音声压级≤6dB。 - ▲20.为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次，灯珠引脚无氧化， 焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H，灯珠点亮无异常；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，光电特性及表面构造正常，点亮正常；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H，灯珠点亮无异常；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞2000V，灯珠点亮无异常；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA，符合要求；灯珠红墨水试验：回流焊 1 次，纯红墨水常温浸泡 24H，无渗透（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) 21.为满足用户不同的亮度需求，所投LED显示屏需具有亮度调节功能，可实现 0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能。 - ▲22.所投LED显示屏需通过接地电阻测试：保护接地导体和保护连接导体应当有足够，的承载电流的能力，接地导体及其端子不得有过大的电阻。在样机保护接地端子和可触及金属外壳之间施加 32A 电流，持续 2min，测得的阻值不应大于 0.1Ω；检测结果：接地端子-接地部件最远端：0.048Ω（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) 23.为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家阻燃（防火）试验：PCB 板样品点燃无滴落物，能在 10S 内熄灭，阻燃等级为 UL94V-0。 - ▲24.为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - 二、集体接收设备 - 一、接收卡 - 1.单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 24 组 RGB 并行数据。采用 12 个标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 二、电源：高科KLF-H200V5-C3；输入电压范围：额定输入电压:200-240VAC, 50/60Hz 2. 5A 额定输出电压：5VDC, 40A - 三、其他设备：备用模组、屏体内外线、电动吸盘、钢结构、不锈钢包边、螺丝刀套装、电源跳线等。 - 四、视频控制器 - 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 - 2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。 - 3、视频输出支持不少于6路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达390万像素，最宽支持10240,最高8192。 - 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； - 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； - 6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； - ▲7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； - 9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； - 10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观; - 11、无需第三方硬件，设备自身支持多种大屏 OSD 功能:图片、滚动宇幕(横向、竖向)、天气预报、时钟等，支持字体间距、颜色、位置、不透明度、滚动速度等参数设置，支持任意比例缩放； - ▲12、支持智能遥控，可通过蓝牙遥控器对控制器进行快捷控制，包括但不限于大屏亮度、音量、信号源、场景、3D、U盘播放等功能，遥控距离不小于10米;（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - 13、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； - 14、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能4 - 15、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； - 16、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； - 17、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 - 18、支持WEB 端控制，可通过浏览器输入设备¦P地址，进入设备管理界面，可进行连屏、信号源开窗、输入截取、屏幕画质调节、U盘播放控制、日志导出、设备自检升级等功能: - 五、配电箱 - 1.配电柜功率20KW； - 2.高集成度：集保护、控制、监视、通信等多种功能于一体，元器件布局整齐，走线规范，便于使用和维护； - 3.电气间隙相与相之间：≥5.5mm，带电部件与裸露导电部件之间：≥为确保项目整体兼容性和稳定性， - 4、产品尺寸（宽*高*深）：300*400*150mm - 六、播控终端 - 一、终端核心配置 - ▲1.CPU：≥10核、≥16线程、主频≥2.5GHz、动态加速频率≥4.7GHz、L3缓存≥20MB - 2.内存：16GB DDR5内存或以上，内存频率≥5600MT/s ，最大支持128GB。 - 3.硬盘：≥1TB M.2 NVMe SSD硬盘，支持拓展≥2个 M.2固态硬盘，支持拓展≥2个机械硬盘。 - 4.支持拓展9.5mm标准光驱配备。 - 5.前置面板接口：USB3.2接口≥7个（至少包括USB-C接口≥1个，其中≥3个USB接口速率≥10Gbps，≥4个USB接口速率≥5Gbps；前置面板≥2个USB口支持关机充电，支持关机充电接口包括USB-C接口）；≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口，1个3.5mm三段式麦克风接口。 - 6.后置面板接口：≥4个USB-A接口，支持键盘开机；≥1个HDMI、≥1个DP、≥1个VGA接口；≥3个后置音频接口；1个RJ45接口。 - 7.内置拓展接口：1个PCIE x16 5.0 16 Lanes、1个PCIE x4 4.0 4 Lanes、1个PCIE x1 PCIE 4.0 1 Lanes；4个SATA3.0接口、3个M.2接口。 - 8.集成标准声卡，可拓展内置扬声器。 - ▲9.机箱采用免工具维护设计，无需借助工具可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆装维护。 - 10.具备集显 - 11.机箱体积：≥17L，机箱配备非后加或非原配件顶置提手。 - ▲12.为方便后期维护，采用可插拔式电源，电源与主板不通过软质线材连接。 - ▲13.具备机箱防尘滤网，防止灰尘吸入机箱，防尘滤网可以在不拆开机箱的情况下便捷拆卸清洗。 - 14.机箱后面板具有一键还原按钮，提供非基于操作系统的一键备份还原的功能。 - 15.安全管控：BIOS支持单独管控关闭USB接口。支持关闭以太网接口。 - 16.电源功率≥330W，电源转换效率≥92% - 二、终端智能软件 - （1）操作辅助工具 - 1.根据输入的文字生成文本，并通过类人类对话的形式表达，还支持根据上下文进行多轮连续对话。 - 2.支持进入百宝箱后默认展示3条提示词，一键问询AI问题。 - ▲3.支持在线对PDF的文件进行转换格式，转换为XLSX、DOCX、PPT;转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致；支持对转换后的文件进行编辑，包括(编辑文本、编辑表格、编辑图片);转换后支持下载文件至电脑本地。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - 4.支持对图片进行在线转换格式，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic;转换为jpg、png;转换后支持下载图片到电脑本地。 - 5.支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。 - ▲6.支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字从而达到剪辑的目的。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - ▲7.助手栏展示了用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过发送端软件打开。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；支持在发送端软件内切换、关闭标签；能对窗口进行最小化、最大化、关闭。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - （2）基础工具 - 1.支持自定义框选屏幕的内容；截取的内容支持画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持识别出截取的文字内容，并能对文字进行复制；支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。 - 2.支持对全屏/区域的屏幕内容、电脑的声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制；支持切换录制的分辨率；支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制；支持录制结束后进行文字快剪、视频编辑。 - 3.支持把发送端设备的屏幕同步到班班通设备；传屏成功后支持在班班通设备反向触控发送端设备；支持通过连接码的方式与班班通设备建立传屏关系；支持自动发现附近的班班通设备，一键连接班班通设备；支持独占模式，该模式下其他设备无法传屏至班班通设备。 - 4.学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码，选择学校并输入设备的名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。 - ▲5.助手栏展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - （3）终端管理工具 - 1.支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑在线状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时间；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。 - 2.支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。 - 3.支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。 - 4.支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速数据信息，离线的设备展示最后的数据信息。 - 5.能查看当前设备的硬件信息和和系统信息。可查看的硬件信息包CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。可查看的系统信息包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。 - 三、文件协同功能 - 1.发送端软件发送文件至接收端软件。 - 2.支持一次发送多个文件；可发送图片、视频、文档等类型的文件。 - 3.可以从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；能查看待发送的文件列表，并可移除选择错误的文件。 - ▲4.支持拖动文件至发送区进行文件发送。 - ▲5.支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - 6.在接收端设备上能够创建自己独立的文件接收夹。可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时有提示新文件 - ▲7.支接收端设备可查看当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态信息；可直接打开已下载的文件，能手动下载未下载或下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - ▲8.支持接收端设备在线状态下可自动接收发送端设备发送的文件。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - 9.支持自动清理超过14天的文件。 - 四、显示器配置 - 1.显示器采用≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏；屏占比≥92%；屏幕亮度≥300cd/m2。 - ▲2.显示屏幕色域覆盖率≥90%（DCI-P3 CIE1976），≥99%（sRGB CIE1976）。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - 3.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms。 - ▲4.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - 5.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·cd-1·sr-1)。 - ▲6.具备硬件低蓝光，获得TUV硬件低蓝光认证；具备无频闪，获得TUV无频闪认证。 - ▲7.具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章) - 8.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道。 - 9.支持VGA≥1，HDMI≥1。 | 1 | 套 | 135900 | 135900 |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  | 135900 |

| ▲二、商务服务要求表 |  |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | - 1、合同签订日期：中标通知书发出后10日内。 - 2、交货（实施）时间：合同签订之日起10个日历日内交货并安装调试完毕。 3、交货地点：广西南宁市采购人指定地点（广西水利电力职业技术学院）。 |
| 质保期 | - 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。 |
| 产品质量与售后服务要求 | 1、所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），供货时能按照采购需求的要求提供厂家的供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。 2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 |
| 实施和安装要求 | 本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。 （1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表； （2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准； （3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。 |
| 付款方式 | 项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。 |
| 验收要求 | 1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。 3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。 4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 |
| 其他要求 | 1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过3项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。 2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。 3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。 4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 |

附件

竞  标  报  价  表

项目名称：                                                                                    单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 数量 ① | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。

2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日 期：   年   月   日

货物技术参数配置清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 技术参数及性能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日  期：    年   月   日