2026年度“桂水智造”众创空间、工程技术研发中心建设设备采购清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光固化3D打印机 | 黑格、创想三维、联泰（或同档次品牌以上） | - ▲1.成型技术：光固化成型工艺（LCD）; - ▲2.成型尺寸(mm)：≥210×110×200（投标时需提供彩页或官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖供应商公章）; - 3.设备尺寸(mm)：≤390×370×590； - 4.净重(kg)：≤21kg; - 5.设备材质：金属+树脂; - ▲6.光源类型：蜂窝矩阵光源: - ▲7.屏幕类型：≥16K; - ▲8.屏幕尺寸：≥10(英寸); - ▲9.固化速度：≤5(秒/层); - ▲10.打印基本速度：≥Max.170mm/h； - ▲11.YX轴分辨率精度(mm)：≥0.02; - ▲12.打印层厚(mm)：0.01~0.2; - ▲13.屏幕分辨率：≥15120×6230; - ▲14.支持波长(nm)：≥405; - 15.联机方式：U盘/WIFI； - ▲16.最大功率：≥350W（投标时需提供彩页或官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖供应商公章）； - 17.电压要求：100-240V~50/60Hz； - 18.支持语言：简体中文、English； - ▲19.需配套3D打印切片软件。 | - 台 | - 2 | 13500 | 27000 |
| 2 | 3D打印机 | 拓竹、创想三维、联泰（或同档次品牌以上） | - ▲1.成型技术：熔融沉积成型（FDM） - ▲2.打印尺寸：单喷嘴模式≥251×251×251mm(投标时需提供彩页或官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖供应商公章) - 3.单机机身尺寸：≤500×500×560mm - 4.产品净重：≤22kg - 5.外壳框架：机壳为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成 - ▲6.挤出机类型：双挤出轮近程挤出机 - ▲7.挤出机齿轮类型：高强度硬化钢斜齿设计齿轮组，啮合传动过程平稳、寿命更长，适配多种耗材如TPU/PC等耗材，满足各场景打印需要 - 8.工具头：全金属热端，硬化钢喷嘴，内置工具头切刀 - ▲9.可打印耗材直径：≥1.75 mm - ▲10.喷嘴直径：标配0.4mm口径硬化钢喷嘴（可拓展0.2mm、0.6mm、0.8mm直径喷嘴） - ▲11.工具头最大移动速度：≥1000 mm/s(投标时需提供彩页或官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖供应商公章) - ▲12.工具头最大加速度：≥20000 m/s(投标时需提供彩页或官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖供应商公章) - ▲13.热端最大流量：≤65mm/s - 14.喷嘴温度：≥350 ℃ - 15.热床温度：≤120 ℃ - 16.主动腔温控制: 支持 - 17.最高可控腔温:：≥65℃ - 18.打印平台：标配PEI纹理打印面板，可扩展光面PEI打印面板 - 19.调平方式：全自动调平 - 20.打印方式：U盘/无线网络 - 21.联网方式：无线网络 - ▲22. WIFI协议：IEEE 802.11a/b/g/n - 23.显示屏：≥5英寸，分辨率≥854*480，触摸屏 - 24.照明灯：支持，通过打印机屏幕控制开关，且可在APP端及PC端远程开关 - ▲25.存储：内置 8 GB EMMC 和 USB 端口 - ▲26.监控摄像头：机箱内置摄像头，分辨率≥1920×1080，具备实时视频流、延时摄影、实时监控打印过程功能。能实时监控打印质量，打印炒面检出，检测打印异常及时暂停打印并自动提醒 - 27.喷嘴摄像头：配备了带微距镜头的 AI 喷嘴摄像头。智能监控系统持续跟踪挤出状态，即时检测耗材堆积、耗材挤出偏差和挤出故障。 - 29.皮带自动张紧系统：皮带张紧结构会自动检测机器张力。如果需要调节,无需频繁试错，自动张力调节系统可以让皮带张力迅速恢复到最佳状态 - ▲30.断电续打：断电自动保存数据，支持来电恢复打印，避免因外界因素导致的时间、耗材浪费 - ▲31.冷却系统：内置部件冷却风扇、热端风扇、主板风扇、腔体外排风扇、腔体加热循环风扇、辅助部件冷却风扇，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱、电源板和主板的散热 - ▲32.主动流量补偿：利用挤出机上伺服电机的传感能力和喷嘴上的高分辨率涡流传感器，可通过测量喷嘴压力和校准每条耗材的 PA 参数来精确控制挤出，从而提高表面平滑度和棱角锐利度。 - 33.断料检测：挤出机具备断料检测传感器，能够实时检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打 - 34.空气净化：高性能滤芯由G3初效过滤器、H12 HEPA滤芯和高性能椰壳活性炭滤芯复合而成。复合滤芯能够有效过滤打印过程中产生的颗粒物及气味，显著提升在密闭空间中的使用体验 - 35.振纹优化：支持自研算法VFA（Vertical Fined Artifacts）振纹优化，降低了打印长直线时电机发出的噪音，并减轻了高速打印时的嗡嗡声。 - ▲36.支持耗材：PLA，PETG，TPU，PVA，BVOH，ABS，ASA，PC，PA，PET，PPA-CF，PPA-GF，PPS-CF，PPS-GF - 37.打印文件格式：Gcode - ▲38.切片支持格式：3mf、stl、stp、step、amf、obj格式 - ▲39.HMS2.0健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），系统一单检测异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案。 - ▲40.视觉编码系统：超高精度视觉编码板（选购），结合 5µm 分辨率光学测量对工具头运动情况进行校准，使 H2D 能够在整个工作空间内实现一致、可靠的、与运动距离无关的 50µm 运动精度，精度比前代产品提升一个数量级。 - 41.自动轴孔补偿：得益于增强的运动精度和 Bambu Studio 针对特定拓竹官方耗材的专门校准，无需繁琐地调整装配间隙，即可次次实现与钢轴等标准件的完美装配。 - ▲42.AMS 2 Pro自动供料系统 - a.支持多色打印，至多可串联4台 AMS 和8台AMS HT - b.具备耗材烘干功能，烘干最高温度：≥65℃ - c.配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示AMS内部的湿度状态 - d.通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保AMS送料和挤出机出料节奏保持同步 - e.内置里程轮，可以统计从AMS送出的耗材的长度 - f.AMS拥有RFID自动识别自动续料功能，无需手动设置即可实现自动识别耗材颜色类型，同类同型耗材自动识别续料，同时实现耗材余量预估功能 - g.支持第三方耗材手动设置自动续料 - h.自适应风门：自动排气有利烘干过程中的除湿和气密密封。 - i.自旋转均匀：烘干烘干过程中，料盘会自动进行转动，让烘干效果更均匀。 - j.陶瓷进料口：维氏硬度达到 1200 的陶瓷材质进料口，显著提升耐用度。 - ▲43.需配套3D打印切片软件，全中文界面，切片、控制打印、操作一体（投标时提供功能截图证明，并加盖供应商公章） - a.操作界面为视窗式界面，载入模型数据后可直观的观看模型 - b.具有一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能，缩放功能支持三轴一起整体缩放，也支持单轴(XYZ中任一轴)的局部缩放 - c.可对模型进行错误自动修复，对两个以上的模型进行合并 - d.具有打印预览功能，载入模型后一键显示模型打印 时间及消耗材料重量，预览可看每一层面的成型、支撑结构 - e.具有一键调整工作台与喷嘴高度(即对高) 功能， 具备一键调整工作台相对喷头的水平(即调平)功能；具有模型打印自动生成支撑结构功能，并可手动增 减支撑 - f.具有动态层厚打印功能，对同一个模型不同部位使用不同的层厚进行打印，多个模型同时打印时可对各模型独立进行打印参数设置 - g.具有局部填充密度功能，可以根据模型受力不同， 在不同区域选择不同的填充密度, 提高打印模型综合性能 - h.具有自动或手动裁切处理功能，手动裁切方式可通过鼠标实现裁切位置的选择 - ▲44.自有模型社区网站，可提供模型的展示，上传，下载，点赞，收藏，评论，分享等功能，具备网页端模型制作工具，包括但不限于精灵生成器、透光浮雕生成器、桌面收纳盒生成器、图像钥匙扣生成器、参数化模型编辑器、像素拼图生成器、花瓶生成器、标牌定制器等内容（投标时提供页面截图证明，并加盖供应商公章） | - 台 | - 2 | 10000 | 20000 |
| 3 | 3D扫描仪 | 深圳积木 、思看科技、先临三维（或同档次品牌以上） | - ▲1.工作方式：桌面全自动模式、手持模式扫描仪、手持+转台模式 - ▲2.扫描形态：单摄像头扫描 - 3.扫描方式：可仅通过被扫物体“形状”特征进行扫描，可仅通过被扫物体的“色彩纹理”进行扫描，两种模式均无需粘贴任何辅助点、无需做任何标定 - 4.纹理获取：扫描仪自带纹理相机，可扩展外部手机相机及单反相机获取纹理数据 - ▲5. 3D分辨率：≥0.25 mm - ▲6.扫描幅面：≥400mm - ▲7.最大测量范围：转台全自动扫描:≥300×300×300mm，自由扫描:≥2000mm×2000mm×2000mm - ▲8.扫描时间：转台全自动扫描:≤45S，自由扫描:<1s(单片)； - ▲9. 3D数据精度：≥0.1mm - ▲10.采集速度：≥40万点/秒 - ▲11.纹理清晰度：1.3mp(单幅≥130万，输出最高≥16K) - 12.支持系统：Win+Mac - ▲13.光源：LED白光(非激光) - ▲14.视频帧速率：≥16fps - ▲15.多核处理器：是 - 16.重量：≤0.8kg - 17.连接接口：USB3.0 - 18.输出格式：obj ply stl. asc - ▲19.软件功能：无需贴点、校准、开机即扫数据采集、处理、优化自动生成，无需人工处理支持断点记忆扫描，通电即扫。 | - 台 | - 1 | 7000 | 7000 |
| 4 | 75寸交互平板 | 希沃、鸿合、海信（或同档次品牌以上） | - 一、整机硬件性能要求 - ▲1、整机屏幕采用≥75英寸液晶显示器。 - ▲2、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 - 3、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 - ▲4、整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。 - 5、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 - ▲6、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 - 7、整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板对设备进行防撞防护。 - 8、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 - ▲9、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） - ▲10、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 - 11、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 - 12、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，≤5.8mm - 13、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB - 14、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 - 15、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 - 16、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 - 17、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 - ▲18、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。 - 19、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 - ▲20、整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） - 21、整机色域覆盖率（NTSC）≥72% - 22、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 - 23、灰阶等级≥256级。整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50% - 24、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 - 25、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 - ▲26、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。 - 二、内置OPS电脑性能要求 - ▲1、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插，具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 - ▲2、CPU：搭载Intel 酷睿系列给不低于 i5 CPU，内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘。 - 3、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，和整机的连接接口针脚数≤40pin。 - 4、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 4个USB3.0 接口。 - 三、安卓系统性能要求 - ▲1、整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。 - 2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。 - 3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。 - ▲4、支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同类别元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数/原子结构/相对原子质量/电子构型配置元素方式进行调整。 - ▲5、整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。 - 6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 - 7、无PC状态下，嵌入式Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览 - 8、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 - 四、整机触摸系统设计 - ▲1、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 - 2、触摸分辨率≥32768×32768。 - 3、书写触控延迟≤25ms - 4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 - 5、触摸响应≤4ms。 - 6、触摸最小识别物≤3mm。 - 7、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。 - 8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 - 9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 - 10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 - ▲11、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形标准图形。 - ▲12、整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。 - ▲13、交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。 - ▲14、整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。 - 五、侧边栏教学设计要求 - 1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器 - 2、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 - 3、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 - ▲4、整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。 - 5、整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。 - 6、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 - ▲7、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） - 8、整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。 - 9、整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。 - 10、整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。 - 11、整机安卓和外接通道下侧边栏支持设置倒数日。 - 12、整机安卓和外接通道 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 - ▲13、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。 - 14、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。 - ▲15、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。 - ▲16、整机全通道侧边栏快捷菜单简洁模式，可进行打开批注、降半屏、主页的基础操作。 - 六、教学功能应用 - ▲3、整机内置 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） - ▲4、整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。 - ▲5、整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。 - ▲6、整机内置AI作文批改工具，能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价。对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。 - ▲7、整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。 - ▲8、整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。 - ▲9、整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。 - ▲10、整机内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。 - ▲11、整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。 - 七、智慧互动教学软件 - 1、公网连接：不需借助任何外接设备，在公网环境下即可支持学生端手机、平板同教师端进行连接。 - 2、班级创建：支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂。 - 3、扫码连接：支持学生端通过输入连接码和扫描二维码两种方式，进入课堂，同步完成考勤签到。 - 4、统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。 - 5、互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。 - 6、互动答题系统：支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示。支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比 - 7、抢答抽选：互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。 - 8、观点云词：互动反馈系统支持主观观点收集功能，支持学生们自主提交不多于200字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息。 - ▲9、学情报告；互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情。 资料分发 - 10、资料下发：支持教师端一键下发资料到全体学生端，并且支持撤回功能。下发的资料支持的文件多样，包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 - 11、课堂答疑：教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据老师操作自动判断为已读或者未读，并且支持问题放大全屏查看。 - 12、无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 - ▲13、学习空间：学生端互动教学软件app上线学习空间，支持学生在学习空间查看老师上传在课程平台的课件，通知记录，笔记记录，作业记录等，学生可以对课件每一页的内容进行提问，收藏，做笔记； - 八、整体网络及接口功能设计 - ▲1、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 - 2、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 - 3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 - 4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 - ▲5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） - 6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 - 7、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 - 8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； - 9、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 - 10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz - ▲11、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 - 12、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。 - 13、侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。 - 14、前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 | - 台 | - 1 | 21000 | 21000 |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  | 75000 |

| ▲二、商务服务要求表 |  |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | - 1、合同签订日期：中标通知书发出后7日内。 - 2、交货（实施）时间：合同签订之日起5个日历日内交货并安装调试完毕。 3、交货地点：广西南宁市采购人指定地点（广西水利电力职业技术学院里建校区）。 |
| 质保期 | - 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。 |
| 产品质量与售后服务要求 | 1、所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），供货时能按照采购需求的要求提供厂家的供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。 2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 |
| 实施和安装要求 | 1、本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。 （1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表； （2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准； （3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。 2、为更好的服务于学校教学与科研活动，供应商需提供专业的使用培训服务，培训内容包含正向设计应用、设备安装与调试、日常使用维护、常见故障排除等。 |
| 付款方式 | 项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。 |
| 验收要求 | 1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。 3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。 4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 |
| 其他要求 | 1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过3项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。 2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。 3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。 4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 |

附件

竞  标  报  价  表

项目名称：                                                                                    单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 数量 ① | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。

2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日 期：   年   月   日

货物技术参数配置清单

项目名称：

| 项号名称 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 技术参数及性能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日  期：    年   月   日