机电工程学院2026年人工智能大模型研训实训室等专用设备购置清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学LED设备1 | 高科、金立翔、利亚德（或同档次品牌以上） | 一、显示屏： ▲1、净显示尺寸为：宽≥3200mm，高≥1600mm，显示面积≥5.12㎡； ▲2、点间距：≤1.86mm ▲3、对比度≧8000：1 ▲4、刷新率为≧3840Hz，换帧频率：50&60Hz；垂直≧173度，水平≧174度； 5、LED像素失控率≤1/1000000； ▲6、亮度均匀性≥99.5%； 7、功耗：≤492W/㎡，平均功耗：≤246W/㎡，最大电流：5.0A ▲8、抗拉力≥5000N/㎡，抗压力≥60000N/㎡，灯珠抗拉机械强度≥1.3kg 9、灯珠抗静电(ESD)测试：HBM模式：ESD>2000V 10、燃烧测试：灼热丝温度550℃,测试时间30s内，未起明火 ▲11、可见光投射比：≥89.89%，因磨耗引起的雾度：≤1.30% ▲12、防霉测试：具备0级防霉特性 13、灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各15min 200次 ▲14、灯珠高温贮存：Ta=100℃ 贮存500H ▲15、LED模组干扰光符合GB/T 36101-2018标准要求，LED显示屏应具备可随环境照明变化自动调节亮度的功能；LED显示屏应在熄灯时段内控制亮度、色度和画面切换速度（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； 16、显示屏黑屏不点亮时，功耗≤150W/㎡ 17、毒性指数R值：≤1,符合BS6853要求 18、产品符合TIRT-GK-JS-55-2020视觉健康认证 ▲19、谐波电流应能符合GB 17625.1-2022中A类设备的限值要求（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； 二、视频处理器： 1、外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求；采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、样机正常工作时，噪声不大于35dB(A)(距离样机1m处)。 3、输入包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3,1路USB3.0,支持选配1路3G-SDI(IN+LOOP) 4、HDMI,DP接口支持输入分辨率自定义调节，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容。 5、视频输出支持6个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达390万像素，最宽支持10240,最高8192。 6、支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，搭载SuperView Ⅲ画质处理技术，支持输出画面无级缩放。 7、支持输入源自定义截取，可对任意输入源进行自定义截取，有效消除因源比例不匹配出现的过渡拉伸和黑边现象 8、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频(2倍频、3倍频、4倍频)功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出 9、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源 10、开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐步提升，无需人工定期手动维护，除湿功能开启后可手动关闭。 ▲11、支持智能遥控，可通过蓝牙遥控器对控制器进行快捷控制，遥控距离不小于10米 ▲12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能 13、支持设备运行日志，操作日志实时记录，日志可通过软件导出，方便异常定位 14、单网线极限带载不受限于矩形带载，支持任意走线，带载根据实际带载点数计算，最大化提高网口利用率。 15、支持低功耗模式，设备自动断开输出，有效减少大屏整体功耗 ▲16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； ▲17、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； ▲18、为保证系统稳定性，视频处理器控制系统可以冗余热备份 ▲19、设备支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效 | 套 | 1 | 74000 | 74000 |
| 2 | 多媒体教学LED设备2 | 高科、金立翔、利亚德（或同档次品牌以上） | 一、显示屏： ▲1、净显示尺寸为：宽≥3200mm，高≥1600mm，显示面积≥5.12㎡； ▲2、点间距：≤1.86mm ▲3、对比度≧8000：1 ▲4、刷新率为≧3840Hz，换帧频率：50&60Hz；垂直≧173度，水平≧174度； 5、LED像素失控率≤1/1000000； ▲6、亮度均匀性≥99.5%； 7、功耗：≤492W/㎡，平均功耗：≤246W/㎡，最大电流：5.0A ▲8、抗拉力≥5000N/㎡，抗压力≥60000N/㎡，灯珠抗拉机械强度≥1.3kg 9、灯珠抗静电(ESD)测试：HBM模式：ESD>2000V 10、燃烧测试：灼热丝温度550℃,测试时间30s内，未起明火 ▲11、可见光投射比：≥89.89%，因磨耗引起的雾度：≤1.30% ▲12、防霉测试：具备0级防霉特性 13、灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各15min 200次 ▲14、灯珠高温贮存：Ta=100℃ 贮存500H ▲15、LED模组干扰光符合GB/T 36101-2018标准要求，LED显示屏应具备可随环境照明变化自动调节亮度的功能；LED显示屏应在熄灯时段内控制亮度、色度和画面切换速度（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； 16、显示屏黑屏不点亮时，功耗≤150W/㎡ 17、毒性指数R值：≤1,符合BS6853要求 18、产品符合TIRT-GK-JS-55-2020视觉健康认证 ▲19、谐波电流应能符合GB 17625.1-2022中A类设备的限值要求（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； 二、视频处理器： 1、外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求；采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、样机正常工作时，噪声不大于35dB(A)(距离样机1m处)。 3、输入包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3,1路USB3.0,支持选配1路3G-SDI(IN+LOOP) 4、HDMI,DP接口支持输入分辨率自定义调节，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容。 5、视频输出支持6个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达390万像素，最宽支持10240,最高8192。 6、支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，搭载SuperView Ⅲ画质处理技术，支持输出画面无级缩放。 7、支持输入源自定义截取，可对任意输入源进行自定义截取，有效消除因源比例不匹配出现的过渡拉伸和黑边现象 8、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频(2倍频、3倍频、4倍频)功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出 9、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源 10、开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐步提升，无需人工定期手动维护，除湿功能开启后可手动关闭。 ▲11、支持智能遥控，可通过蓝牙遥控器对控制器进行快捷控制，遥控距离不小于10米 ▲12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能 13、支持设备运行日志，操作日志实时记录，日志可通过软件导出，方便异常定位 14、单网线极限带载不受限于矩形带载，支持任意走线，带载根据实际带载点数计算，最大化提高网口利用率。 15、支持低功耗模式，设备自动断开输出，有效减少大屏整体功耗 ▲16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； ▲17、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； ▲18、为保证系统稳定性，视频处理器控制系统可以冗余热备份 ▲19、设备支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效 三、智能安全控电柜 1、设备功率：≥16KW。 2、设备具有丰富的接口，USB*1、LAN*1、WANT*1、4ANT*1、S-12V*1、SD：1、TH*1 、CAN*1、TPD*1、HL-M*1、HL-S*1、DL-S*1、SB-RST*1、485*1、输入12V*1、CDI*1。 3、设备面板自带触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑设备号﹑IP地址﹑WLAN账号﹑温度﹑湿度、运行情况等，显示屏还可显示使用单位名称及财产编号/项目编号。 4、支持局域网电脑控制（RJ45）、中控iPad控制（485）、无线遥控（2.4GHz）、WLAN移动端软件控制、86盒触控面板控制、4G无线控制可选。 5、支持PC端局域网远程设置时间，可设置500个以上启动时间及关闭时间；支持手机小程序或APP端远程进行时间设置，可设置启动时间及关闭时间，在时间启动范围内，温度启动将可设置如0℃-60℃启动第1路-8路可选，可设置多个温度启动。 6、遥控器配备实时动态显示设备开关状态、操作指令执行结果。按键支持视觉提示（如按开启时遥控器指示灯亮起、无效指令则无反应），无需频繁往返现场或查看终端设备，操作状态通过指示灯实时可视化反馈，显著提升人机交互效率与可靠性。 7、按一下强制启动、按一下强制关闭、长按3秒启用智能模式。 ▲8、气溶胶灭火装置采用热启动设计，其内置的感温元件在接触明火或环境温度升至阈值时，会通过熔断或直接引燃的方式启动触发机制，进而引发装置内部的化学反应，迅速释放灭火气溶胶以扑灭火源。（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； ▲9、设备具有无电密码锁，无电密码锁采用无源设计，无需外接电源或内置电池，避免了因电池电量耗尽而导致无法开锁的情况，同时也减少了电池维护成本和环境污染。开锁时由外部设备（如电子钥匙）反向供电，供电电压为3.7V-4.2VDC，开锁电流≤50mA。操作记录反馈：可向配套的电子钥匙反馈操作记录，记录包括开锁时间、开锁方式等信息，方便管理人员对电箱的开启情况进行追溯和管理，及时掌握电箱的使用动态。每把锁具拥有64位编码锁ID标识，具有唯一性，便于管理和识别。同时，配备16位通讯密码区别不同片区锁，有效防止串开现象，提高锁具的安全性。（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； ▲10、支持与AI视频安全过滤系统联动，当LED显示屏播放违规视频或文字持续1-10秒（时长可配置）时，系统将触发显示屏主电源配电柜自动关闭；同时可同步触发扩展配电柜的关闭指令，实现主配电系统与子配电系统的协同联动关停。（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； ▲11、设备具备多种安全认证，支持身份证识别、Ukey数字密钥、动态二维码/短信密码登录。（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； ▲12、一级登录验证：设备登录系统时，需强制插入Ukey数字密钥完成解码验证；同时，系统将同步校验当前位置信息，仅当位置信息与预存的项目授权区域完全匹配时，方可通过解码并解锁功能设置权限。二级登录验证：登录设备主操作页面时，需通过移动端应用扫描PC端软件生成的实时二维码，由系统自动生成一次性动态密码；输入该动态密码验证通过后，方可进入主页面进行基础操作。三级设置验证：进入参数配置页面时，需先完成设备与手机的绑定；操作时，通过已绑定设备的手机扫描 PC端设置页面二维码，生成专属动态密码，凭此密码验证通过后，方可进行参数配置操作。 四级验证：即最高级别的管理员密码，无需绑定设备，直接输入即可登录系统，用于应急场景下的权限管理。（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； ▲13、设备支持密钥地址校验，在用户首次激活设备或执行关键功能配置操作时，系统将自动触发设备校验机制，对设备出厂时预存的销售地址信息与当前通过定位获取或用户手动录入的安装地址信息进行比对。若经系统多维度校验判定二者不匹配，设备的设置功能入口将被系统自动执行临时锁定操作，导致用户无法访问设置界面进行任何参数配置操作。（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； ▲14、支持通过PC端软件执行设备升级及编号下发操作；编号下发过程中，可通过文件导入方式配置项目名称与财产编号，确保设备标识的唯一性。（竞标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)； ▲15、设备支持通过手机端控制软件下发新的WIFI密码。手机控制软件页面首页可查看设备是否在线并且可修改设备名称，也可直观显示温度、湿度、烟感告警、日期以及时间。（提供软件截图佐证并且加盖供应商公章） ▲16、设备支持通过应用软件选择登录方式，登录方式有密码登录、身份证登录、登录UKey验证。并且具备新增账号的功能，账号和密码、身份证及电话号码均可自行修改，添加完毕后的信息可直观查看。（提供PC端软件截图佐证并盖供应商公章） ▲17、设备的PC端软件可查看设备的连接状态是否在线以及IP地址、序列号、线路模式，并且可直接查看8路的开关状态以及进行一键开关，也具备查看功率因数、频率和光照、粉尘浓度的数值。 （提供PC端软件截图佐证并盖供应商公章） ▲18、手机控制软件页面可显示手动控制及智能控制的选项，手机控制软件页面可显示8路开关的状态及温度、湿度、烟感告警、总电量、漏电值、功率、三相电的电压及电流。（提供手机端软件截图佐证并盖供应商公章） ▲19、设备可通过手机控制软件页面设置时间控制、烟感、温度、湿感的操作选项。（提供手机端软件截图佐证并盖供应商公章） 四、LED操控终端： 一、终端硬件参数 ▲1.CPU:≥14核、≥20线程、主频≥2.6GHz ▲2.内存：16GB DDR5内存或以上， ▲3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，拓展1TB机械硬盘。 五、终端智能软件 （1）办公工具 1.根据输入的文字生成文本，支持根据上下文进行多轮连续对话。 2.支持输入主题一键生成活动感想、发言稿；支持选择生成的文字数量，一键问询AI问题。 六、文件协同功能 1.发送端软件发送文件至接收端软件。2.支持一次发送多个文件 七、显示器配置 ▲1.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏占比≥92%； | 套 | 2 | 79000 | 158000 |
| 合计 |  |  | 232000元 |  |  |  |  |

| ▲二、商务服务要求表 |  |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 1、合同签订日期：中标通知书发出后7日内。 2、交货（实施）时间：合同签订之日起15个日历日内交货并安装调试完毕。 3、交货地点：广西南宁市采购人指定地点（广西水利电力职业技术学院）。 |
| 质保期 | 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于1年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。 |
| 产品质量与售后服务要求 | 1、所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），供货时能按照采购需求的要求提供厂家的供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。 2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 |
| 实施和安装要求 | 本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。 （1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表； （2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准； （3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。 （5）LED显示屏的安装、调试，结构框架： 采用钢材料结构框架用挂墙方式安装，含控制网线等相关安装耗材、调试、操作培训、运输费。 |
| 付款方式 | 项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。 |
| 验收要求 | 1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。 3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。 4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 |
| 其他要求 | 1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过3项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。 2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。 3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。 4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 |

附件

竞  标  报  价  表

项目名称：                                                                                    单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 数量 ① | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。

2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日 期：   年   月   日

货物技术参数配置清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 技术参数及性能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日  期：    年   月   日