平果校区文苑学生社区报告厅建设项目屏幕及音响设备采购

竞价文件

一、报价要求:

1、竞标人在竞价时参考响应文件格式上传报价清单附件，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，各分项报价不得高于分项单价控制价，否则视为无效报价。

2、竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在政采云平台列为失信供应商记录备案。

二、采购服务技术要求及商务要求：

平果校区文苑学生社区报告厅建设项目屏幕及音响设备采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 |  | 数量 | 单位 | ▲参数要求 | 预算控制价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏 |  | 利亚德/LUS0200 |  | 1 | 套 | 屏幕显示尺寸及面积：长6.72m × (高)3.52m =23.6544㎡ ▲1.像素点间距≤2.0mm 像素密度≥250000点/㎡； 2.白平衡亮度：≥450nits支持通过配套软件0-100%无级调节； ▲3.色温：3000K-38000K可调； 4.对比度：≥5000:1； ▲5.亮度均匀性：≥99%； 6.色度均匀性：士0.001Cx,Cy； 7.刷新率：≥3840Hz； ▲8.像素失控率：≤0.00001； 9.发光点中心距偏差：<3%； 10.开体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电； 11.具有功率因数校正(PFC)功能LED显示屏供电电源功率因数>95%，转换效率>86%； ▲12.智能节电：带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上； 13.休眠模式带电黑屏功耗<20w/m； ▲14.峰值功耗≤370W/㎡；平均功耗≤125W/㎡； 15.根据SJ/T 11590-2025 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察图片中灌木丛、眉毛、眼神、发丝等要求符合评价优； 16.防护等级：IP6X； 17.PCB 应满足 V-0阻燃等级要求试验要求； 18.符合光生物安全要求，蓝光危害符合RGO； 19.使用寿命:≥120000小时； 20.色温误差:色温为 6500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 21.防反光:开体正面为黑色哑光处理，反光率≤2%； 22.NTSC 色域覆盖率：≥100%NTSC； ▲23.具备低亮高灰的图像处理及显示技术，支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下恢复 8-18bit 任意设置:0-100%亮度时:8-16bits任意灰度设置； 24.低亮高刷：亮度 100nit 刷新≥2500Hz亮度 200nit,刷新≥3840Hz； 25.表面硬度：具备表面GOB 工艺划痕性能技术，表面硬度≥4H； 26.开机后自动检测长时间没有使用屏体，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭； 27.工作噪音声压级：处理距离r=1.0米，噪音声压级≤2dB(A)； 28.图像有低灰降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、锐化处理、灰度非线性变换、色度校正、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理等;无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无"毛毛虫""鬼影"跟随现象； 29.LED 灯珠抗拉机械强度：≥1kg； 30.LED显示屏画面信噪比≥60dB； 31.采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息泄密及防止劫持相关设备； 32.模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为;采用集成HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测； ▲33.支持自动 Gamma 校正技术，16bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率灯； 34.维护方式：支持前拆前维护和后拆后维护功能； 35.冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电； ▲36.控制方式：同步控制，具备 USB、TCP/IP、手机三种控制方式； 37.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置； 38.支持屏体拼缝亮线、暗线调节、校正； 39.电源、接收卡支持带电维护，支持热插拔； 40.显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换、管理； 41.支持UI菜单显示，可调节屏幕参数、亮度、色温、信号、场景切换，开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息； 42.模组采用无螺丝设计，稳定度和平整度更好，本模组维修时无需拆卸套件，简化维护流程； ▲43.上述打▲参数供货前需提供具有CMA或CNAS或ILAC-MRA资质的第三方检测机构出具的报告证明并加盖供应商单位公章。 ▲44.产品具有3C认证证书和节能认证证书，提供证书复印件。 ▲45.为了使显示的图像清晰、细腻，所投产品具有图像清晰度优化处理功能，提供LED屏图像清晰度优化处理证明文件复印件，并加盖公章。 ▲46.为了保证屏幕显示的图像清晰、颜色准确以及亮度均匀，提高用户的观看效果，所投LED显示屏制造商需具有显示屏画面自动校正系统功能，提供显示屏画面自动校正证明文件复印件，并加盖公章。 ▲45.为了保证售后服务响应，供货前须提供投标产品生产厂家针对该项目的质保函原件。 | 119860.00 |  |
| 2 | 笔记本电脑 |  | 联想 / 昭阳X3-14 IRU品牌 |  | 1 | 台 | 1、产品类型: 商用笔记本电脑。 2、显示屏：14寸高清防眩光超液晶FHD显示屏，全高清，广视角屏幕，窄边框设计，16:10,屏占比可达90%，合金材质机身，坚固耐用。 3、CPU：intel酷睿十三代I5-13420H 八核处理器，主频≥2.1GHz，缓存≥12MB。 4、内存：16G DDR4 3200 双内存通道，最大支持32GB 5、显卡：高性能集成显卡。 6、硬盘：≥512GB M.2 PCI-E SSD固态硬盘。 7、光驱：无光驱。 8、网卡：千兆网卡以及802.11 AC无线网卡（集成蓝牙）。 9、键盘、触摸版：防泼溅键盘。 10、摄像头：PPC物理防窥摄像头，720P高清，避免隐私泄露。 11、接口：2个USBA接口、1个Type-C,1个HDMI接口、立体声麦克风输入/耳机输出组合插孔。 12、重量：≤1.5Kg（含电池），轻便随身携带。 13、电池：方便移动办公，最低配置45WHr（瓦时）电池，续航办公不低于8小时。 14、操作系统：出厂预装Windows11正版操作系统，序列号可查。 | 4800.00 |  |
| 3 | 供电电源 |  | 国产/4.5V200W |  | 77 | 个 | 4.5V200W。 | 4389.00 |  |
| 4 | 接收卡 |  | 利亚德/LYD-N7516S品牌 |  | 42 | 张 | ▲1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持32组并行数据 ▲2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定 ▲3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 ▲5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 ▲6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 ▲7、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 ▲8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 ▲9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 ▲10、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持画面90度倍数旋转； 12.提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； ▲13、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 | 6300 |  |
| 5 | 视频处理器 |  | 利亚德/LYD-N12品牌 |  | 1 | 台 | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 ★2、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； ★3、视频输出支持12个千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载高达780万像素，最宽支持10240,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码 ：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； ▲6、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； ★7、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； ★8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； ▲9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转； | 6888.00 |  |
| 6 | 配套线材、屏体框架及设备 |  | 国产/定制 |  | 1 | 套 | 内部耗材、屏体框架等。 | 24762.00 |  |
| 7 | HDMI矩阵切换器 |  | 盛为讯科 / SW-9904MH品牌 |  | 1 | 台 | 1.支持≥4路输入到≥4路输出无缝快速切换； 2.支持多种固定拼接模式； 3.支持输入输出支持HDMI1.4，最高分辨率3840x2160@30Hz； 4.色彩空间支持RGB4：4：4， YCbCr4：4：4，YCbCr4：2：2等； 5.输入内置7种EDID，1920x1080@60Hz 双声道（默认），支持自定义EDID； 6.输入兼容DVI / HDMI信号； 7.默认9种输出分辨率可选； 8.输出信号格式支持HDMI、DVI； 9.支持断电记忆功能； 10.支持HDMI接口连续热拔插； 11.支持待机，低功耗候命； 12.支持双向串口控制、面板按键控制，可选配网口控制； 技术参数： 1.控制端口：RS232*2、RJ45232输出*1； 2.带宽：10.2Gbps； 3.工作温度：0℃～+40℃； 4.存储温度：-10℃～+50℃； 5.相对湿度：10%～90%； 6.电源：DC5V1A。 | 3480.00 |  |
| 8 | 多功能全频音箱 |  | 盛为讯科 / SW-715H品牌 |  | 2 | 只 | 1.音箱是由≥一只高性能高音单元、≥一只15寸高性能低音单元组成的二单元二分频全频音箱。 2.采用优质单元及结合自身的音频技术，达到高清晰度、大声压级、低失真的效果； 3.声音主要突出在中高频清晰、明亮、穿透力强，极好的人声演绎力，低音丰满、强劲有力而富有弹性，声场覆盖范围广且均匀。 4.外箱设计精致美观，专业喷漆处理工艺，高雅的色漆调配，同时吊挂方便。 5.适用场地：多功能厅、星级酒店宴会厅、高档酒吧、音乐会、俱乐部表演等。 技术参数： 1.频率响应：≥38Hz-19KHz（±3dB）； 2.灵敏度：≥109dB/W（1m）； 3.最大声压级：≥126dB； 4.阻抗：8Ω； 5.额定功率：≥500W； 6.系统推荐功率：≥1000W； 7.峰值功率：≥1800W； 8.扩散角度：≥-6dB70°（H）*70°（V）； 9.分频点：≥12dB/1.8KHz； 10.系统类型：≥单15寸二路二单元全频； 11.高音单元：≥44芯高音*1； 12.低音单元：≥15寸低音*1； 13.吊挂硬件：≥20*M8吊点、底托； 14.材质：高强度桦木夹板； 15.颜色：黑色； ▲16.供货前，提供满足以上参数的第三方权威机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS认可检测标志的检验报告相关证明材料，加盖公章。 | 7100.00 |  |
| 9 | 壁挂支架 |  | 盛为讯科 / SPS-501品牌 |  | 2 | 个 | 1.采用约3.2mm加厚加硬钢板，用料扎实，承重力更强，单只可称重约40KG； 2.左右约180度调节角度，向下约60度调节角度，中间连接杆可伸缩调节； 3.无极左右调节，始终保持音箱和视角垂直； | 200.00 |  |
| 10 | 专业功率放大器 |  | 盛为讯科 / SW-800PL品牌 |  | 1 | 台 | 1.采用SMT生产工艺生产，H类电路技术，拥有高效率的功率转换和精良的电路布局； 2.采用超大功率进口铁芯环牛变压器设计，采用10000UF超大容量电容设计，低频浑厚。 3.采用散热器结构和高品质的散热风扇，使得长时间大功率工作得到了可靠保证； 4.风扇随机内温度变化而自动加速，当配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻，可改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高； 5.功放转换速率高，音色优美，失真低。 技术参数： 1.额定输出功率：8Ω立体声800W*2； 2.额定输出功率：4Ω立体声1300W*2； 3.额定桥接输出功率：8Ω桥接2600W； 4.通道数：2CH。 | 5280.00 |  |
| 11 | 多功能全频音箱 |  | 盛为讯科 / SW-712H品牌 |  | 4 | 只 | 1.音箱是由≥一只高性能高音单元、≥一只12寸高性能低音单元组成的二单元二分频全频音箱。 2.采用优质单元及结合自身的音频技术，达到高清晰度、大声压级、低失真的效果； 3.声音主要突出在中高频清晰、明亮、穿透力强，极好的人声演绎力，低音丰满、强劲有力而富有弹性，声场覆盖范围广且均匀。 4.外箱设计精致美观，专业喷漆处理工艺，高雅的色漆调配，同时吊挂方便。 5.适用场地：多功能厅、星级酒店宴会厅、高档酒吧、音乐会、俱乐部表演等。 技术参数： 1.频率响应：≥45Hz-19KHz（±3dB）； 2.灵敏度：≥103dB/W（1m）； 3.最大声压级：≥122dB； 4.阻抗：8Ω； 5.额定功率：≥400W。 | 13120.00 |  |
| 12 | 专业功率放大器 |  | 盛为讯科 / SW-600PL品牌 |  | 2 | 台 | 1.采用SMT生产工艺生产，H类电路技术，拥有高效率的功率转换和精良的电路布局。 2.采用超大功率铁芯环牛变压器设计，采用10000UF超大容量电容设计，低频浑厚。 3.采用散热器结构和高品质的散热风扇，使得长时间大功率工作得到了可靠保证； 4.风扇随机内温度变化而自动加速，当配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻，可改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高； 5.功放转换速率高，音色优美，失真低。 技术参数： 1.额定输出功率：8Ω立体声≥600W*2； 2.额定输出功率：4Ω立体声≥1050W*2； 3.额定桥接输出功率：8Ω桥接≥1950W； 4.通道数：2CH； 5.输出级：Class-2H； 6.谐波失真（1kHz，8Ω）：<0.01%； 7.频率响应：≥20Hz-20kHz：+/-1dB； ▲8.设备支持通过≥6档拨码组合调节灵敏度，0.775V、1.0V、1.2V、1.4V四种灵敏度可调。（提供产品实物接口截图证明并加盖公章） 9.信噪比：≥100dB（A计权）； 10.阻尼系数：（≥300@8Ω）； 11.转换速率：≥25V/US； 12.输入阻抗：平衡20K非平衡10K； 13.通道隔离度：60dB@8Ω1Khz； 14.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 15.输入连接器：平衡卡侬公母座； 16.输出连接器：接线柱； 17.散热系统：双变速风扇，从前到后排风； 18.保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅； 19.结构：2U金属机箱设计； ▲20.供货前，提供满足以上参数的第三方权威机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS认可检测标志的检验报告相关证明材料，加盖公章。 | 7200.00 |  |
| 13 | 壁挂支架 |  | 盛为讯科 / SPS-501品牌 |  | 4 | 个 | 1.采用3.2mm加厚加硬钢板，用料扎实，承重力更强，单只可称重40KG； 2.左右180度调节角度，向下60度调节角度，中间连接杆可伸缩调节； 3.无极左右调节，始终保持音箱和视角垂直； | 400.00 |  |
| 14 | 返听音箱 |  | 盛为讯科 / SW-712F品牌 |  | 2 | 只 | 1.采用先进的洒点喷漆，多工序，新技术，质地均匀，手感好。特制的单元，精确分频，使得声音清晰，层次分明，声源还原性好。 2.结构特性：梯形箱体，正面工字透声网孔，彰显大气。系统还原度极高，做为会议室，教学扩声主音箱使用。 3.二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富。钢网内衬3mm聚乙烯透气棉，有效的吸走杂音，使演讲，发言更有乐趣。 4.适用场地：中小型演出系统、剧院、音乐厅、演艺厅、会议室、多功能厅、教学、礼堂、商场。 技术参数： 1.频率响应：≥60Hz-17KHz（±3dB）； 2.灵敏度：≥90dB/W（1m）； 3.最大声压级：≥95dB； 4.阻抗：8Ω； 5.额定功率：≥300W； 6.系统推荐功率：≥400W； 7.峰值功率：≥1000W； 8.扩散角度：-6dB90°（H）*70°（V）； 9.分频点：≥12dB/1900Hz； 10.系统类型：≥单12寸二路二单元全频； 11.高音单元：≥44芯钛高音*1； 12.低音单元：≥12寸低音*1； 13.吊挂硬件：≥20*M8吊点、底托； 14.材质：高强度中纤板； 15.表面处理：高强度黑色点漆； 16.颜色：黑色。 | 3600.00 |  |
| 15 | 专业功率放大器 |  | 盛为讯科 / SW-600PD品牌 |  | 1 | 台 | 1.全部采用SMT生产工艺生产，采用H类电路技术，拥有高效率的功率转换和精良的电路布局，采用超大功率铁芯环牛变压器设计，采用10000UF超大容量电容设计，低频浑厚。功放采用了优化的散热器结构和高品质的散热风扇，使得长时间大功率工作得到了可靠保证；风扇随机内温度变化而自动加速，当配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻，可改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高；功放转换速率高，音色优美，失真低。 ▲2.面板前面板自带一个网口特有的网线端口，外可接86底盒开关，无需频繁开机柜开关机 ，前面板自带一个空开开关。 （提供产品前面板网口和空开开关的实物图证明并加盖公章） ▲3.面板≥7路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设定（通道延时0~999S）（提供产品接口实物图证明并加盖公章） ▲5.设备采用2U金属机箱结构设计，前面板内置LCD屏幕（非外挂），显示电压动态显示，日期、时间、通道显示（提供产品前面板屏幕实物图证明并加盖公章） 6.自由设定过压、欠压保护，保证电源稳定输出； ▲7.设备后面板自带一个九针插口，用于232中控端口，支持外部中央控制设备控制；（提供产品232协议控制的九针插口接口实物图证明并加盖公章） 8.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； ▲9.前面板具有≥7个显示灯，显示功放电源、信号、失真、削波等工作状态，≥一个EDIT旋转按钮，≥两个音量调节旋钮按钮，≥一个通电的LOCK锁定按钮，具有LOCK锁定功能，防止人为误操作，轻触开机，长按3秒关机；（提供产品面板接口实物图证明并加盖公章） 10.额定输出功率：8Ω立体声≥600W×2； 11.额定输出功率：4Ω立体声≥1050W×2； 12.额定桥接输出功率：8Ω桥接≥1950W ； 13.电源要求：AC220V； 14.电压范围：AC190v-250v 50/60HZ； 15.通道数：2CH； 16.谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1%； 17.频率响应：≥20Hz-20kHz: +/-1dB ； ▲18.灵敏度:0.775V/1.0V/1.2V/1.4V/,满足不同的信号输入;(提供产品背板拨码组合截图证明并加盖公章） 19.信噪比：≥100dB（A计权）； 20.阻尼系数:（≥300@8ohms）； 21.转换速率:25V/US； 22.输入阻抗：平衡20K 非平衡10K； 23.通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz； 24.输出级：Class-2H ； 25.LED指示灯：电源/信号/失真/削波 ； 26.输入连接器：平衡卡侬公母座 ； 27.输出连接器：SPEAKON,接线柱； 28.散热系统：双变速风扇，从前到后排风； 29.保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 ，带接地通断。 ▲30.供货前，须提供《功放线路检测信息管理系统》的中华人民共和国国家版权局软件著作权证书复印件并加盖公章供查询,中标后需要通过网络查询核实。 ▲31.供货前，提供满足以上参数的第三方权威机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS认可检测标志的检验报告相关证明材料，加盖公章。 | 3600.00 |  |
| 16 | 超低频音箱 |  | 盛为讯科 / SW-718S品牌 |  | 2 | 只 | 1.超低频音箱是由一只100芯音圈220磁钢的的18寸高性能、大功率、长冲程的低音单元组成。 2.箱体结构采用直射式设计，结合德国音频技术，使其低频高效表现深沉有力、丰满柔和、浑厚而富有弹性，声场包容感极好，整体下限好，音色纯正自然，富有音乐节奏感，有非常好的耐听性，为听众提供源源不断的低频感受。配合全频音箱将到达最理想的效果。 3.适用场地：酒吧、Disco大厅、慢摇吧、娱乐KTV包房的超低频音箱，俱乐部、中型流动演出主扩超低频，会议厅、多功能厅的主扩超低频。 技术参数： 1.频率响应：≥40Hz-250Hz（±3dB）； 2.最大声压级：≥127dB； 3.阻抗：8Ω； 4.额定功率：≥600W； 5.系统推荐功率：≥1000W； 6.峰值功率：≥1600W； 7.系统类型：≥单18寸超低音； 8.低音单元：≥18寸低音*1（100芯220磁）； 9.吊挂硬件：20*M8吊点； 10.材质：高强度夹板； 11.表面处理：高强度黑色点漆； 12.颜色：黑色。 | 7900.00 |  |
| 17 | 专业功率放大器 |  | 盛为讯科 / SW-1000PL品牌 |  | 1 | 台 | 1.采用SMT生产工艺生产，H类电路技术，拥有高效率的功率转换和精良的电路布局； 2.采用超大功率铁芯环牛变压器设计，采用10000UF超大容量电容设计，低频浑厚。 3.采用散热器结构和高品质的散热风扇，使得长时间大功率工作得到了可靠保证； 4.风扇随机内温度变化而自动加速，当配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻，可改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高； 5.功放转换速率高，音色优美，失真低。 1.额定输出功率：8Ω立体声≥1200W*2； 2.额定输出功率：4Ω立体声≥1600W*2； 3.额定桥接输出功率：8Ω桥接≥3000W； 4.通道数：≥2CH； 5.输出级：Class-2H； 6.谐波失真（1kHz，8Ω）：<0.01%； 7.频率响应：≥20Hz-20kHz：+/-1dB； ▲8.设备支持通过≥6档拨码组合，支持0.775V、1.0V、1.2V、1.4V四种灵敏度可调。（提供产品截图证明并加盖公章） 9.信噪比：≥100dB（A计权）； 10.阻尼系数：（≥300@8Ω）； 11.转换速率：≥25V/US； 12.输入阻抗：平衡20K非平衡10K； 13.通道隔离度：≥60dB@8Ω1Khz； 14.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 15.输入连接器：平衡卡侬公母座； 16.输出连接器：接线柱； 17.散热系统：双变速风扇，从前到后排风； 18.保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅； 19.结构：≥2U金属机箱设计； 20.电源要求：AC220V； 21.电压范围：AC190v-250v50/60HZ。 | 5150.00 |  |
| 18 | 数字调音台 |  | 盛为讯科 / SW-16P-4DS品牌 |  | 1 | 台 | 1.本地输入≥16路模拟信号输入（≥12路MIC/Line模拟输入，≥2组3.5莲花立体声模拟输入）≥3路立体声数字信号输入（≥两路USB直播声卡输入，≥一路MP3/蓝牙数字输入） 2.本地输出：≥8路模拟信号输出（主输出L，R，≥4路AUX1-4辅助输出，≥2路立体声耳机输出），≥3路数字信号输出（MP3录音输出、≥两路USB声卡录音输出） 3.支持≥两路主混音断点插入INSERT输入输出。 4.基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定 5.支持+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）。 6.输入内置噪声门，压限器，高低通，≥4段参量均衡，延时，相位，输通道声像平衡调节。 7.MIC/Line输入支持独立的反馈抑制功能，有效抑制啸叫。 8.MIC/Line输入具备话筒优先功能设置。 9.具有≥9个100mm行程高精密电动推子，可以及时记忆存储。 10.输出内置≥15段参量EQ均衡，压限器，高低通滤波器，延时，相位。 11.自带通道≥96段实时频谱RTA功能，实时扫频，快速定位啸叫点。 12.支持两路主混音断点插入INSERT输入输出。 13.内置两路独立效果器单元（多种卡拉OK效果以及乐器效果）。 14.内置5.0双模数字蓝牙，支持蓝牙播放音乐以及APP调试。 15.具有≥3个DCA编组，≥3个静音编组。 16.内置信号发生器。 17.支持推子联调。 18.具有≥两路独立OTG声卡直播接口，可以直连手机进行直播，同时具备给手机充电设置。 19.内置多种特效音，一键播放，支持自定义。 20.面板内置≥3个快捷场景调用模式，一键加载。 21.具有≥20个场景模式可供用户存储与调取。 22.支持红外遥控一键控制。 23.支持TCP协议中控控制。 24.多操作系统操控软件，手机APP，电脑调试。 25.支持100M有线网口调节（或外接路由器无线调节）。 26.支持12V直流供电，10000mA，≥5小时的工作时间。 27.支持面板锁定功能，防止误操作。 28.具有≥7寸1024*600高清电容触摸显示屏。 ▲29.供货前，提供满足以上参数的第三方权威机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS认可检测标志的检验报告相关证明材料，加盖公章。 | 8250.00 |  |
| 19 | 16进16出数字音频处理器 |  | 盛为讯科 / SW-P1616品牌 |  | 1 | 台 | ▲1.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；（提供产品USB接口实物证明并加盖公章） 2.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB； 3.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； 4.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB； ▲5.≥8段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择：Parametric，LoWshelf，Highshelf，LoWpass，Highpass；（提供产品软件功能截图证明并加盖公章） 6.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 7.配置双向RS232控制接口； 8.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 9.具备≥16路平衡/非平衡信号输入，≥16路平衡/非平衡信号输出； 技术参数：1.处理器：ADI SHARC 21489； 2.采样率/量化位数：48K/24bit； 3.运算量：40bit DSP浮点运算引擎； 4.模拟输入、输出通道数量：≥16*16； 5.输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/48dB； 6.幻象电源：+48V/10mA； 7.频率响应（20~20kHz）：±0.5dB； 8.最大电平：+18dBu； 9.THD+N：0.002% @+4dBu； 10.输入动态范围：110dB； 11.输出动态范围：110dB； 12.通道隔离度 @1kHz：108dB； 13.输入阻抗（平衡接法）：5.4KΩ； 14.输出阻抗（平衡接法）：600Ω； 15.系统延时：<3ms； 16.工作电源：AC 220V，50Hz； ▲为保证产品的音频处理效果，投标需提供“数字音频处理”相关类型的国家版权局软件著作权证书复印件并加盖公章供查询,中标后需要通过网络查询核实。 | 7280.00 |  |
| 20 | 一拖二手持话筒 |  | 盛为讯科 / SW-AI122UF品牌 |  | 1 | 套 | 1.这是一款支持Ai离线语音识别的声控无线话筒，支持通过讲话控制第三方设备，例如控制：时序器、效果器、数字调音台、音频处理器、继电器、窗帘、投影、视频切换器、影K解码器等等任何支持中控控制的设备。 ▲2.支持离线语音识别，不需要连接网络，内置离线语音芯片，支持普通话筒和英语两种语言，识别率高达95%以上。（提供满足参数的第三方权威机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS认可检测标志的检验报告相关证明材料，加盖公章。） ▲3.主机具支持按需求定制语音唤醒词，默认为“语音助手”唤醒，可以指客户要求更换为任意的唤醒词，如“小度，小度”，“小爱同学”，“小影你好”，“你好小秘书”等等。（提供满足参数的第三方权威机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS认可检测标志的检验报告相关证明材料，加盖公章。） ▲4.支持按需求定制语音控制指令，如：“打开所有设备”，“笔记本电脑投屏”，“会议模式”，“音乐声音再小一点”，“我想看电影”等等。（提供满足参数的第三方权威机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS认可检测标志的检验报告相关证明材料，加盖公章。） ▲5.内部存储空间支持保存≥2000条以上语音指令，满足大部分场景的需求。（供货前，提供满足参数的第三方权威机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS认可检测标志的检验报告相关证明材料，加盖公章。） ▲6.主机具有≥一路AI程序写入的USB接口，支持AI语音角色按需求定制，可选择的音色有几十种，包括但不限于：清新女声、温柔女声、知性女声、甜美客服、邻家女声、娇美女声、标准女声、职业女声、可爱女声、浑厚男声、温和男声、标准男童、欢快女童、可爱女童、等等。（提供产品USB接口实物接口图证明材料并加盖公章）▲7.话筒接收机接口：RS-232≥3个，USB接口≥1个，数据升级开关≥1个，平衡音频输出口≥2个，非平衡音频输出口≥1个，BNC接口≥2个。（提供产品实物接口图证明材料并加盖公章） ▲8.主机自带≥3组RS-232控制接口，可以自由连接任何支持RS-232控制设备，实现语音控制功能的拓展，支持通过讲话控制第三方设备，用户可以根据实际需求连接不同设备，实现多设备的并行语音控制，例如控制：时序器、效果器、数字调音台、音频处理器、继电器、窗帘、投影、视频切换器、影K解码器等等任何支持中控控制的设备。（提供产品实物RS-232接口图证明材料并加盖公章） 9.接收机支持自发光LOGO标识和开关按键，实时显示开机状态。采用电子音量按钮，能够更精确的匹配设备之间的电平信号。 10.接收机采用液晶显示屏双通道频率状态和通道信息、RF信号强度、实时电平信号状态。 11.发射机具有高低功率开关，高功率时发射距离更远，低功率时，更节省电池，利于环保。可根据实际情况选择。 12.全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力。超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如。 13.UHF频段，锁相环(PLL)频率合成，≥100×2个信道，信道间隔250KHz， 超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度。 14. 射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力。 15.第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力。 16.特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声。 17.麦克风使用易购的5号电池，续用时间达6—10小时。 18.麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能。 19.理想环境操作半径≥100米，适用于各种要求场合。 20.具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道。 21.频率范围≥640-690MHz。 22.射频产生方式PL。 23.调制方式FM(F3E)。 24.射频带宽50MHz。 25.频率数200（250KHz间隔）。 26.信噪比＞98dB。 27.动态范围＞100dB。 28.失真＜0.5%。 29.音频频率响应50Hz-18KHz。 ▲30.为保证产品的功能性，投标需提供“无线话筒呼叫控制”相关类型的国家版权局软件著作权证书复印件并加盖公章供查询,中标后需要通过网络查询核实。 ▲31.供货前，提供满足以上参数的第三方权威机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS认可检测标志的检验报告相关证明材料，加盖公章。 | 2400.00 |  |
| 21 | 一拖二头戴话筒 |  | 盛为讯科 / SW-122UX品牌 |  | 1 | 套 | ▲1.APP通过无线网络WIFI连接设备实现远程操控。（提供APP功能操作说明书复印件并加盖公章） 2.具有显示屏≥LCD*2。 3.WIFI 5G无线通信网络，准确快速的实时监控设备的状态，手机管控距离不限，让使用更顺畅轻松。 ▲4.手机APP操作功能：锁定/解锁接收机面板，自动扫频，定点监控使用中的频率状况，频谱扫频仪，音效场景，独立7段EQ调节，三种接收模式预设与切换，FIR滤波模式切换，频率调节，音量调节。（提供产品功能截图证明并加盖公章） 5.APP兼容：华为鸿蒙/苹果ios/小米OPO等安卓系统。 ▲6.设备链接网络：wifi/手机热点/移动wifi。（提供产品功能截图证明并加盖公章） ▲7.同一设备被手机管控数量：≥10部。（提供产品功能截图证明并加盖公章） 8.导频方式：数字导频，FM;射频载波范围： 615~695MHZ。 9.最大频道数：200；系统兼容性：40个单元同时使用。 10.频率响应：80HZ～15KHz (±3db)；信噪比：S/N> 100db（A）；射频灵敏度： -98dbm for 30db S/N Ratio；系统失真/总谐波失真THD：< 0.5%；镜像抑制：> 75db；接收灵敏度：-105dBM；邻频干扰抑制：>60dB。 11.输出接口： (XLRx2)/(1/4-inch connector×1)。 12.音频输出水平： (XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV)；输出阻抗： (XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ)；音频输出电压：0.3V；动态范围：> 110db。 13.主机工作电压：DC--12V，电源要求 12V/800mA；功耗：12W；工作电流:600mA；工作温度范围：0-50 ℃。 话筒参数： 14.拾音器类型：电容式； 15.防手机电磁波：有； 16.拾音灵敏度：>-20dBM（1V）； 17.发射功率：>+10dBM(10mWH)； 18.麦克风功耗：110mHA； 19.有效距离：无障碍直线≥100米； 20.音频响应：≥100HZ—18KHZ； 21.频率稳定度：+-0.001% ； 22.增益：≥10db； 23.输入阻抗：5KΩ； 24.射频输出功率：≥30mW； 25.副波抑制：> 50db。 | 2400.00 |  |
| 22 | 天线信号分配器 |  | 盛为讯科 / SW-122C品牌 |  | 1 | 台 | 1.具有≥32级可调的射频信号电平，用于优化使用不同线缆的接收效率。 2.链接输出可链接≥4～8台无线接收机组成大型系统。 3.支持RF电平过载LED显示，及时监察射频信号的质量。 4.主机具有≥2个高清LCD显示机器码记录功能，且机器码记录可调。 5.面板锁键功能防止演出失误操作。 ▲6.主机后面板具有≥16个BNC后，出厂标配≥16根50cm同轴馈线；≥2根3M同轴馈线；≥DC电源线8条；≥16转8罗母2个；（提供产品实物接口图证明材料并加盖公章）。 7.1.频率：U段≥450-1000MHZ。 8.2.输入/输出阻抗：50欧姆通道：≥2*8(16路)。 9.3.输出显示方式：高清LCD显示屏。 10.接口：B型母座。 11.增益(32级可调)：-24dB至+6dB 步进ldB。 12.6.3阶互调截取点：+38dBm(典型)。 13.增益平坦度：+-ldB。 14.电源输出：DC8*1A。 15.输入电源：AC100-260VAC/T2A47-63赫弦。 | 1500.00 |  |
| 23 | 天线信号接收器 |  | 盛为讯科 / SW-122D品牌 |  | 1 | 套 | 1.频率：U段 ≥460-970MHz。 2.接口：B型母座。 3.输出阻抗：≥50欧姆(SWR<=1：1.5)。 4.增益(最大)：≥3dB(典型)。 5.辐射最强角度：≥0-180。 6.增益平坦度：≥+ldB。 | 1200.00 |  |
| 24 | 大功率控制电源时序器 |  | 盛为讯科 / SW-430品牌 |  | 1 | 套 | 1.采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； 2.设备具有≥8路通道总承受功率为17.6KW电源，带高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； ▲3.设备前面板内置≥2*16 LCD蓝色背光显示屏，显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观；（提供产品屏幕实物图并加盖公章) 4.每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 5.可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 6.软件通道延时编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 7.设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 8.设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 9.设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 10.能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 11.设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 ▲12.设备前面板具有≥1路IR接口，可通过红外学习/发射控制功能，外接红外发射棒可以对第三方设备进行控制；前面板具有≥8路指示灯显示设备工作状态，前面板具有≥1路USB接口，可用于USB2.0接PC或者USB3.0接WIFI，前面板具有≥4个按键设置电源开关，ROGRAM & INQUIRE设置,UP和DOMN控制；后面板具有≥一个TCP/IP网口控制接口，≥232协议的九针控制接口，RS485协议和线控的凤凰端子接口。（提供产品接口实物图并加盖公章) 13.采用新国家标准的10A和16A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 14.设备前面板 技术参数： 工作电压：单相AC220V（±20%）。 2.工作频率：50Hz或60Hz。 3.CPU：采用ARM核32位处理器。 4.系统参数：显示方式≥ 2*16 LCD蓝色背光液晶显示 5.电源输入：连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆。 6.时序通道：≥8通道独立控制的时序通道，≥8通道独立常开控制，≥8通道独立硬件开关式应急停止设置。 7.RFI/EMI电源滤波器：带电源滤波器。 ▲8.电源输出插座：≥4路国标10A安全划盖插座及≥4路国标16A安全划盖插座，前面板内置≥两个直通为 国标10A安全划盖插座。（提供产品接口实物图并加盖公章) 9.远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控。 10.红外学习功能：内置红外IR学习功能。 11.软件：可通过软件对设备进行编程控制的PC软件。 12.定时功能：内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次。 13.时序时间：可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒。 14.密码功能：可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定。 15.设备级联ID设置：可设置250个ID进行级联控制。 16.中控代码：设备软件内置中控代码生成器。 17.程序存储：5组数据存储。 18.抗静电测试：可能通过抗静电4000V测试。 19.耐压测试：可能通过耐压5000V测试。 20.接地电阻：R≤100Ω。 21.装机高度：1U。 ▲22.供货前，提供满足以上参数的第三方权威机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS认可检测标志的检验报告相关证明材料，加盖公章。 | 1680.00 |  |
| 25 | 多功能彩屏电源时序器 |  | 盛为讯科 / SW-420DN品牌 |  | 1 | 台 | 功能特点 1.采用32位主控微处理器芯片进行控制，使设备控制更加稳定； 2.具有≥8路通道额定总承受功率为7.9KW电源负载，拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为提供干净而稳定的电源； ▲3.主机内置≥1.77英寸TFT全彩显示屏，可显示设备当前电压、各通道开启状态指示、设备网络MAC地址、ID地址及相关系统信息；（提供产品屏幕实物图相关证明材料加盖公章） 4.采用新国家标准的≥4个经时序控制的≥10A通用安全划盖插座、≥4个经时序控制的≥16A通用安全划盖插座及≥2个直通≥10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 ▲5.设备具备软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间，控制电源开启与关闭功能；（提供产品软件功能截图相关证明材料加盖公章） ▲6.可通过软件对设备进行密码功能选择性锁定功能，可满足使用者的系统控制安全起到保护作用；（提供产品软件密码功能截图相关证明材料加盖公章） ▲7.设备软件内置中控代码生成器模块，方便第三方设备进行代码获取编辑；（提供产品软件中控代码功能截图相关证明材料） 8.设备内置远程（REMOTE）控制功能，让用户能远距离的对设备进行开启关闭操作； 9.可通过设备的LINK接口与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置控制，而无需再购置其它控制器件； 10.设备受控控制方式多样，分别有TCP/IP、RS485、UDP进行联机控制，或通过第三方中控设备进行RS485、UDP控制复杂的电源系统。 技术参数: 1.工作电压： 单相AC220V； 2.工作频率: ≥50/60Hz； 3.CPU :32位微处理器； 4.系统参数显示方式:≥ 1.77英寸TFT全彩显示屏； 5.电源输入 :单相三线制电缆； 6.时序通道:≥ 8通道独立控制的时序通道及独立常开控制功能； 7.直通通道:≥ 2通道10A常通电通道； 8.电源滤波器 ：具备RFI/EMI电源滤波功能； 9.电源输出插座 :≥4路国标≥10A安全划盖插座,≥4路国标≥16A安全划盖插座，面板≥2路直通国标≥10A安全划盖插座； 10.电源输出负载电流 电源输出单相总极限负载的电流为≥36A； 11.a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为≥20A； 12.b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为≥10A； 13.软件控制接口: RS485、TCP/IP； 14.中控控制接口: RS485、UDP、REMOTE（干节点远程线控）； 15.设备级联控制接口: RS485LINK； 16.软件可通过软件对设备进行编程控制的PC软件； 17.时序时间:可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒； 18.密码功能 :可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定； 19.设备级联ID设置 :可设置250个ID进行级联控制； 20.中控代码: 设备软件内置中控代码生成器； 21.程序存储 :≥5组数据存储； 22.抗静电测试: 可能通过接触放电±6KV,空气放电±8KV； 23.耐压测试: 可能通过耐压≥1500V测试； 24.接地电阻: R≤100Ω。 | 1150.00 |  |
| 26 | 数字无线纯讨论会议系统主机 |  | 盛为讯科 / SW-W300品牌 |  | 1 | 台 | 1.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论功能。 2.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。 3.采用FM调频传输音频，配合高还原电路及防啸叫设设计，加上采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原。 4.控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆，安装简单方便灵活。 5.主机内置≥2.69寸全视角IPS显示屏（非外挂屏），直观显示和方便调节系统的各项参数。 6.主机前面板内置≥1路USB接口，用于录音，高保真WAV格式输出。 7.主机具有≥20组固定的频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，也可避免与会场其他无线产品的互相干扰。 8.每套系统可支持≥200个无线会议单元，同时发言人数可设定为≥1-4人，最大支持≥4个主席同时发言。 9.具有≥4种会议模式：FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式） 10.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、笔、帮助等服务 11.采用高性能DSP处理器对音频进行高低音调节、降噪处理，使声音清晰透彻；配合现场调整参数并有效的抑制啸叫 ▲12.主机后面板具有≥1路USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置；后面板具有凤凰端子接口，用于中控代码232接口，可连接中控系统；后面板具有≥2路音频天线BNC接口及1路数据天线TNC接口；后面板具有≥1路凤凰端子数据扩展接口4P，可通过有线RS-485的方式连接数据扩展器，并将其安装在会场的天花处，从根本上避免了因隔墙等原因而导致的系统数据通讯失败，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯；后面板具有≥1路平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备；后面板具有≥1路非平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备；后面板具有≥1路非平衡RCA音频输入接口，可输入外部音频信号；RF有效通信距离为：室内60米，室外100米；（提供产品面板接口实物图证明并加盖公章） 技术参数： 1.音频信号传输方式：UHF无线方式（单向）； 2.信道数：≥4； 3.传输频段：≥UHF512-945MHz； 4.解调方式：FM； 5.灵敏度：≥-90dBm； 6.控制信号传输方式：UHF无线方式（双向）； 7.信道数：≥20； 8.传输频段：≥UHF423-436MHz； 9.调制方式：FSK； 10.灵敏度：-90dBm； 11.辐射功率：≦+7dBm； 12.频率偏差：<0.003； 13.数据速率：110KBPS； 14.录音接口：≥1路USB； 15.音频信号接收接口：≥BNC*2； 16.数据信号接口：≥TNC*1； 17.数据扩展接口：≥4P； 18.中控连接口：≥RS-232*1； 19.电脑接口：≥USB*1； 20.音频输入：≥RCA*1； 21.音频输出：≥XLR*1，6.35mm*1，RCA*3； 22.主机供电：DC12V； 23.消耗功率：<7.2W。 | 6950.00 |  |
| 27 | 无线视像跟踪触摸式会议系统主席单元（方管） |  | 盛为讯科 / SW-W302品牌 |  | 1 | 支 | 1.金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准。 2.采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气。 3.内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保证会议的顺利进行。 4.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到≥20Hz～20KHz。 5.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色。 6.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色，并自带颜色切换功能。 ▲7.具有≥2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况。8.话筒带发言计时功能。 ▲9.侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量。（供货前，提供产品屏幕实物图证明并加盖公章） 10.发言单元可申请茶水、笔、帮助等服务。 11.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。 12.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米室外90米。 13.内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用。 14.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时。 15.主席单元具有批准代表的发言申请功能； 16.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 技术参数： 1.显示屏：≥2.4寸320*240IPSTFT； 2.音频信号：传输方式：UHF无线方式（单向）； 3.信道数：≥6； 4.传输频段：≥UHF512-945MHz； 5.解调方式：FM； 6.灵敏度：-90dBm； 7.最大调制量：60K； 8.辐射功率：≦+9dBm； 9.频率偏差：<0.002； 10.控制信号传输方式：UHF无线方式（双向）UHF； 11.信道数：≥20； 12.传输频段：UHF423-436MHz； 13.调制方式：FSK； 14.灵敏度：-90dBm； 15.辐射功率：≦+7dBm； 16.频率偏差：<0.003； 17.数据速率：≥110KBPS； 18.工作时间：≥8-10小时； 19.工作温度：-9℃--40℃； 20.工作电压：DC3.7V--4.5V； 21.消耗功率：待机：≦350mW，讲话状态：≦620mW。 | 1870.00 |  |
| 28 | 无线视像跟踪触摸式会议系统代表单元（方管） |  | 盛为讯科 / SW-W302A品牌 |  | 5 | 支 | 1.金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准。 2.采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气。 3.内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保证会议的顺利进行。 4.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到≥20Hz～20KHz。 5.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色。 6.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色，并自带颜色切换功能。 7.具有≥2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况。 8.话筒带发言计时功能。 9.侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 10.发言单元可申请茶水、笔、帮助等服务。 11.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。 12.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米室外90米。 13.内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用。 14.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时。 技术参数： 1.显示屏：≥2.4寸320*240IPSTFT； 2.音频信号：传输方式：UHF无线方式（单向）； 3.信道数：≥6； 4.传输频段：≥UHF512-945MHz； 5.解调方式：FM； 6.灵敏度：-90dBm； 7.最大调制量：≥60K； 8.辐射功率：≦+9dBm； 9.频率偏差：<0.002； 10.控制信号传输方式：UHF无线方式（双向）UHF； 11.信道数：≥20； 12.传输频段：≥UHF423-436MHz； 13.调制方式：FSK； 14.灵敏度：-90dBm； 15.辐射功率：≦+7dBm； 16.频率偏差：<0.003； 17.数据速率：≥110KBPS； 18.工作时间：≥8-10小时； 19.工作温度：-9℃--40℃； 20.工作电压：DC3.7V--4.5V； 21.消耗功率：待机：≦350mW，讲话状态：≦620mW。 | 9350.00 |  |
| 29 | 无线数据扩展器 |  | 盛为讯科 / SW-W300EXP品牌 |  | 1 | 台 | 技术要求： 1. 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器； 2. 无线数据扩展器与无线会议主机之间采用有线连接，实现供电与通讯； 3. 可安装在会场的天花处，从根本上避免了因隔墙等原因而导致的系统数据通讯失败，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯； 4. 单个收发半径为40米。 技术参数： 1.控制信号传输方式：UHF无线方式（双向）； 2.信道数：20； 3.传输频段：UHF423-436MHz； 4.调制方式：FSK； 5.灵敏度：-90dBm； 6.辐射功率：≦+7dBm； 7.频率偏差：<0.003； 8.数据速率：110KBPS； 9.数据扩展接口：4P； 10.数据信号接口：TNC*1； 11.工作电压：DC24V； 12.主控机尺寸：（L*W*H）99mm*90mm*28mm； 13.主控机重量：0.22kg。 | 1500.00 |  |
| 30 | 30路USB充电主机 |  | 盛为讯科 / SW-W300P品牌 |  | 1 | 台 | 1.采用DSP智能控制保护芯片，保证在充电过程中发生短路等意外故障时候，自动切断电源输出，同时不影响其他端口的正常充电，充电安全更稳定； 2.采用环保材质高性能开关电源，供电稳定可靠； 3.具备≥30路USB充电接口，可为≥30台单元充电； 4.具备充电过流保护，防止电池充电电流过大； 5.具备充电过充保护，防止电池过度充电； 技术参数： 1.主机供电：≥AC110V-220V/50Hz； 2.输出电压：≥5V。 | 1780.00 |  |
| 31 | 反馈抑制器 |  | 盛为讯科 / SW-213AI品牌 |  | 1 | 台 | 1.高精度浮点DSP处理器，24位A/D及D/A转换，96KHz采样频率； 2.声纹识别反馈抑制器； 3.零失真：声纹识别法对人声的破坏最小，理论上可以做到零破坏，即零失真！ 4.零反馈：理论上，只要声纹识别的识别率足够高，可以做到零反馈！ ▲5.反馈抑制AFC：内置≥5级声纹筛，精确筛选出音箱的声音信号，并滤除掉；（提供产品软件截图相关证明材料并加盖公章） ▲6.噪声抑制ANR：内置≥15级噪声抑制，让系统更纯净；（提供产品软件截图相关证明材料并加盖公章） ▲7.自动均衡AEQ：内置≥5级自动均衡，根据环境实时自动调节均衡；（提供产品软件截图相关证明材料并加盖公章） 8.音箱能量抑制比、MIC拾取音箱能量、音箱能量抑制量均可实时显示； 9.独创声纹识别电平，用于判断设备是否工作在最佳声纹识别状态； 10.通过“线路/话筒”模式切换开关和“高/中/低”电平选择开关及“MIC”增益旋钮进行组合，可适配多组不同的输入电平设置，使+6dBu到-80dBu范围内的输入电平信号，均能工作在最佳声纹识别状态； ▲11.设备具有≥三路输入接口均为XLR卡侬母座，其中两路输入信号均带+48V幻像电源，另一路为线路参考信号输入，用于增强声纹识别反馈抑制功能；(提供产品实物XLR卡侬接口图截图证明并加盖公章） ▲12.设备具有≥两路输出接口均为XLR卡侬公座，两路输出信号为独立处理；(提供产品实物XLR卡侬接口图截图证明并加盖公章） ▲13.设备内置≥24×179mm的超大LCD段码屏，所有技术参数一屏显示，无需翻页操作；(提供产品屏幕实物图截图证明并加盖公章） 14.连接PC软件不仅可以实现所有参数控制，还能实现自动均衡AEQ校验，使自动均衡能适应在不同的工作场合； 15.PC软件提供USB、RS485、TCP/IP、WiFi(选配)等连接方式； ▲16.单机提供≥30组可编程用户程序，其中10组程序可在面板上存储和调用；（提供产品软件功能截图和面板调用按键图相关证明材料） 17.可通过RS485接口和TCP/IP接口，实现传统中控控制和网络中控控制，其中网络中控为双向传输，可实时控制和获取设备各项参数； 技术参数： 1.输入阻抗：平衡20KΩ； 2.输出阻抗：平衡100Ω； 3.输入共模拟制比：≥80dB(1KHz)； 4.输出范围：+6dBu～-80dBu； 5.频率相应：≥8200Hz-16KHz(±1dB)； 6.信噪比：>95dB； 7.失真度：﹤0.02%@1KHz； 8.信道分离度：≤105dB； 9.功耗：≤20W； 10.电源:AC90V～240V50/60Hz； ▲为保证系统稳定性，投标需提供“反馈信息管理”相关类型的国家版权局软件著作权证书复印件并加盖公章供查询,中标后需要通过网络查询核实。 | 2800.00 |  |
| 32 | 机柜 |  | 金盾 / ND6633品牌 |  | 1 | 套 | 1.规格：WDH/600mm×600mm×1645mm 2.颜色：砂纹灰白（HH318） 3.配置：1块300mm深固定层板/1条标准10A五插电源插座/2把220V交流散热风扇/30套M6安装套件。 4.描述：机柜采用全模块化组装结构，内置4根19寸标33U（1U=44.45mm）安装立柱；前门为单开带锁钢制嵌边式玻璃门，侧门和后门为快速拆卸式钢制门，机柜静态载重达到850KG | 1800.00 |  |
| 33 | 有源音箱 |  | 盛为讯科 / SW-210品牌 |  | 1 | 只 | 1.2.0声道有源音箱，内置功率放大器，≥5寸全频低音喇叭及≥2寸高音喇叭。 2.麦克风音量、音乐音量独立调节。 3.外置接插式电源线方便升级安装。 4.≥1组莲花音频输入、1组莲花录音输出。 5.≥1组有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。 6.≥1路6.5毫米话筒输入插口、DC6V供电与外置电源话筒连接不用电池。 7.外置USB2.4G无线话筒和无线蓝牙输入扩展功能。 8.适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室。 9.铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。 技术参数： 1.电源：交流220V±10%／50Hz； 2.使用频率：≥2400-2485MHz； 3.输出功率：≥2*30W； 4.灵敏度：≥90dB±2dB； 5.频率响应：≥20Hz-20KHz； 6.信嗓比：≥85dB±2dB； | 850.00 |  |
| 34 | 双通道专业音频噪声隔离器 |  | 盛为讯科 / M-97061品牌 |  | 1 | 台 | 1.有效地解决因音频系统地线回路而导致音频信号严重失真及低频50/60Hz交流“嗡嗡”声和高频“嗞嗞”音等干扰现象。 2.输入采用复合型COMBO接口，可适用多种信号输入接口；输出采用高品质平衡式XLR接口； 3.具备较高的抗共模干扰抑制能力； 4.设备无软件、无需供电，支持即插即用及信号热插拨功能； 5.隔离滤波后音频传输信号距离可高达600米； 6.具备信号-20dBPAD衰减功能开关进行设置； 7.设备外观人性化设计，体型小巧高端； 8.内置抗静电保护，瞬态、浪涌抑制电路； 9.全天侯工作，性能稳定可靠； 技术参数： 1.输入通道及插座：≥2路COMBO复合型接口； 2.输出通道及插座：≥2路XLR卡侬公座； 3.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p； 4.阻抗：600Ω； 5.共模抑制：>68dB@1KHz； 6.多通道隔离静噪特性：设备插损<0.5dB回损>18dB； 7.供电方式：无需供电； 8.通道分离度：>62dB； 9.工作温度：-10℃～85℃； 10.频率响应：20Hz～20KH（±0.2dB1KHz）； 11.噪声隔离：一键噪声隔离。 | 800.00 |  |
| 35 | 音频连接线 |  | 国产/定制 相当于绿联、秋叶原等品牌 |  | 15 | 根 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。 | 675.00 |  |
| 36 | 音频连接线 |  | 国产/定制 相当于绿联、秋叶原等品牌 |  | 32 | 根 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。 | 518.40 |  |
| 37 | 音频连接线 |  | 国产/定制 相当于绿联、秋叶原等品牌 |  | 2 | 根 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头。 | 90.00 |  |
| 38 | 音频连接线 |  | 国产/定制 相当于绿联、秋叶原等品牌 |  | 2 | 根 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头。 | 46.62 |  |
| 39 | 音频连接线 |  | 国产/定制 相当于绿联、秋叶原等品牌 |  | 4 | 根 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）。 | 180.00 |  |
| 40 | 音频连接线 |  | 国产/定制 相当于绿联、秋叶原等品牌 |  | 1 | 根 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头。 | 46.00 |  |
| 41 | 音频连接线 |  | 国产/定制 相当于绿联、秋叶原等品牌 |  | 2 | 根 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头。 | 48.00 |  |
| 42 | 综合布线 |  | 国产/定制 |  | 1 | 项 | 满足项目所需各类视频线、音箱线、专业咪线、网线、水晶头、同轴电缆线、线管等连接桌插、地插HDMI接口信号源到HDMI接口显示设备、矩阵等设备，以及安装施工。 | 7500.00 |  |
|  | 采购预算金额合计人民币：贰拾捌万陆仟陆百玖拾叁元零贰分(¥286693.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  |  |  |  | 自成交通知书发出之日起10日内。 |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  | 交货期:自签订合同之日起计20个工作日内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  | 交货地点:采购人指定的地点（广西平果市） |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  | 本项目采购人在发出交货通知之日起10个工作日内支付30%预付款，中标人交货安装完毕，项目验收合格后，采购人在15日内支付至100%的合同价款给中标人；采购人支付款项前中标人须开具等额合法有效税务发票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项。 |  |  |  |  |
| 竞标报价 |  |  |  |  |  | # 1、本项目为反向竞价，不接受其它品牌型号的商品报价。 # 2.为保证项目质量，反向竞价报价明显低于成本价的采购人有权拒绝该报价。 # 3.报价必须包含所有货物、随配附件、售后服务、培训、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。 # 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： # （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； # （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； # （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； # （4）按采购人要求进行摆放的费用。 （5）报价必须包含所有货物、随配附件、售后服务、培训、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。 注：1.竞标人的细项报价不可超过每项的分项控制价及总价控制价，否则竞标无效。 2.货物数量根据现场情况测量商定，成交人根据现场实际情况提供的货物的总价在报价总价范围内，采购人据实结算，成交人提供的货物的总价不得超出合同总价，超出部分由成交人自行承担。 |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  |  |  |  |  | 1、设备产品免费送货上门，免费安装调试。 2、投标产品必须是合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 3、为了保障采购人的正常使用，保障高效的售后服务，以保证现场设备的稳定运行。 4、免费提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常保养和维护。 5、设备需免费送货上门，免费安装、调试、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |  |  |  |  |
| 供应商资格要求 |  |  |  |  |  | - 报价人应是中华人民共和国境内【不含香港、澳门、台湾地区】法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，且营业执照或其他依法成立组织证明文件在有效期内。 - 报价人必须是所投标货物的制造商或代理商，本项目不接受联合体投标。 - 报价人或LED、音箱制造商须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证以及竞价时须提供相应证书复印件。 4、落实政府采购政策需满足的资格要求： □专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) ☑非专门面向中小企业采购的项目 5、报价人不得存在下列情形之一 5.1.报价人被责令停业停产或破产状态的； 5.2.报价人财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的； 5.3.报价人或其投标产品/服务被列入招标人供应商管理灰名单或黑名单，且在禁入期内被暂停或取消投标资格的； 5.4.报价人近三年内在经营活动中有重大违法记录，被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、经营（活动）异常名录； 5.5.投标人近三年内被相关行业主管部门或行政主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大质量或者安全问题的； |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |  |  | 签订合同前中标人向采购人支付合同价额5%的履约保证金（若供应商提供符合格式要求的《中小企业声明函》，履约保证金金额按成交金额的2%收取）。 履约保证金缴纳账号： 名称: 广西幼儿师范高等专科学校（广西壮族自治区幼儿教师培训中心、广西特殊教育师资培训中心） 统一社会信用代码 ： 12450000498506569G 开户行： 招商银行股份有限公司南宁民族大道支行 银行账号：771902121410201 地址: 南宁市青秀区民族大道77号 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |  |  | 1、所供产品的材规格、数量、材质等均符合采购需求及采购合同约定的要求。 2、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 3、所供产品结构牢固，无安全隐患。 4、货物安装调试完毕后，采购方根据情况采用随机抽取的方式从每种产品随机抽选1-2套货物采取破坏性验收方式或聘请第三方进行验收检测。如有抽检要求的，检测结果符合采购需求及采购合同约定的要求，检测单位均由采购方指定，所有费用由供应商承担。 5、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  | 1、竞标产品必须为全新原装、未拆封、未激活的产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。需求清单中要求提供的检测报告、功能截图等证明材料在供货前需提供查验，否则竞价无效，后果由供应商承担。所涉及软件，本项目的软件系统如为独立软件，如硬件发生故障或者无法使用，成交供应商负责把软件迁移至其他硬件，采购人不再额外支付费用。 2、中标供应商签订合同后，供货前须要提供参数要求的检测报告原件核查，如有提供虚假材料骗取中标造成严重违约行为的采购有权追加供应商责任并向监管部门投诉。 3、供应商必须满足全部商务要求及技术要求，否则报价无效。一旦发现虚假响应，即使成交也将被取消成交资格，且采购人有权追加供应商违约责任。 4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 5、成交供应商应提供货物的有效检验文件及产品销售资质，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，产生的费用全部由成交供应商承担；成交供应商要考虑到音视频设备兼容性问题，并出具承诺无缝兼容的承诺书并加盖公章。应按采购方要求，对所采购产品进行系统调试，直至与采购方原系统完全匹配，成交供应商应派出专业的人员协助此项工作。采购人对货物及所配系统验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准；。本项目包含设备采购及配套系统调试。所有设备的配置服务必须完全兼容采购人目前正在使用的所有网络通讯设备。 6、本项目带▲号、“须”或“必须”的内容均为实质性要求，必须全部满足，否则，视为实质不响应文件要求，其竞标无效。对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人使用的，采购人可作为废标处理，并按规定对投标人予以投诉处理。 |  |  |  |  |

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目    录

（一）供应商资格证明文件……………………………………………………………第   页

(二) 商务技术类文件…………………………………………………………………第   页

(三) 供应商认为需要提供的有关资料………………………………………………第   页

（四）报价表……………………………………………………………………………第   页

（五）中小企业声明函………………………… …  … … ………...……… ……第   页

标有“★”号的材料均为必须提供的材料，并加盖公章,如未提供,按报价无效处理。

（一）供应商资格证明文件

★1、有效的营业执照副本（均为复印件并加盖单位公章）；

★2、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

★3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；

法定代表人授权委托书（格式）

XXXXX学校：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）自治区政府电子卖场在线询价 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：        年      月      日

附：被授权人身份证（正反两面复印件）

★4、信用声明函

信用声明函（格式）

广西幼儿师范高等专科学校：

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标货物和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1、经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、我公司参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

竞标人（盖章）：

年    月    日

说明：由采购人在竞标截止时间后，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站对磋商供应商进行信用查询，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本次采购活动。

（二）商务技术类文件

★1、技术响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| # 序号 | # 采购文件要求 | # 响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件“采购货物技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的“采购货物技术要求”做出了实质性的响应，并申明与“采购货物技术要求”条文的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

供应商名称（签章）：

日期：     年     月    日

★2、商务响应表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明：应对照照政府采购电子卖场在线询价采购文件“商务要求”逐条说明已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。

★3、质量保证措施和售后服务承诺

质量保证措施和售后服务承诺格式自拟。

★4、项目实施方案

格式自拟。方案内容应包含但不限于对项目的理解，设计、配送、实施、安装方案，项目实施进度，项目执行保障措施等。

（三）供应商认为需要提供的有关资料。

（四）报价表。

★报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明） | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

5、各分项报价不得高于分项单价控制价。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

（五）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：