平果校区文苑学生社区报告厅会议桌及排椅采购项目竞价文件

一、报价要求:

1、竞标人在竞价时参考响应文件格式上传报价清单附件，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，各分项报价不得高于分项单价控制价，否则视为无效报价。

2、竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在政采云平台列为失信供应商记录备案。

二、采购服务技术要求及商务要求：

平果校区文苑学生社区报告厅会议桌及排椅采购项目采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 |  | 数量 | 单位 | 参数要求 | 预算控制价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列席桌A |  | 志光品牌 |  | 1 | 张 | 1.规格（<长*宽*高>mm）：约1100*450*760H，颜色可选 ▲2.基材：采用E0级油漆饰面人造板(中纤板基材)，板材的技术性能符合GB/T 37005-2018《油漆饰面人造板》的要求，表面耐磨≤0.15g/100r，且漆膜未磨透；漆膜附着力3级及以上(0级最好，5级最差)；漆膜硬度≥1H；表面抗冲击度达到凹痕直径小于或等于10mm，且试件表面无开裂、剥离等；耐光色牢度≥灰度卡4级；经表面耐液性、表面耐冷热温差、耐干热、耐湿热试验后均无褪色、变色、鼓泡和其他缺陷。板材甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》的要求，按GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。同时，板材的挥发性有机化合物(72h)含量符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》的要求；TVOC≤100ug/m³；可溶性铅≤90mg/kg、可溶性铬≤75mg/kg、可溶性镉≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。 ▲3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂(白乳胶)。胶粘剂(白乳胶)中的有害物质限量须符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg。 ▲4.油漆：采用环保型PU聚酯漆，底漆和面漆中的有害物质限量均符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求。苯含量≤0.1%；甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤20%；游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%；卤代烃总和含量≤0.1%。面漆的技术性能符合GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》的要求，漆面的铅笔硬度(擦伤)≥HB；附着力(划格间跳2mm)≤1级。漆膜的抗细菌性能和抗细菌耐久性符合GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》的要求。油漆工艺：底着色漆工艺，所有木制表面均用油漆喷涂完整，防止木制件回潮，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，表面色泽均匀剔透。 ▲5.五金配件：连接方式采用三合一连接件连接，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m。金属表面耐腐蚀经过中性盐雾(连续喷雾72小时)测试后，耐腐蚀等级≥8级(10级最好，0级最差)。 6.技术要求：面板厚度不小于25mm，脚厚度不小于18mm，层板厚度不小于15mm。 图示： | 1200.00 |  |
| 2 | 列席桌B |  | 志光品牌 |  | 8 | 张 | 1.规格（<长*宽*高>mm）：约1500*450*760H，颜色可选 ▲2.基材：采用E0级油漆饰面人造板(中纤板基材)，板材的技术性能符合GB/T 37005-2018《油漆饰面人造板》的要求，表面耐磨≤0.15g/100r，且漆膜未磨透；漆膜附着力3级及以上(0级最好，5级最差)；漆膜硬度≥1H；表面抗冲击度达到凹痕直径小于或等于10mm，且试件表面无开裂、剥离等；耐光色牢度≥灰度卡4级；经表面耐液性、表面耐冷热温差、耐干热、耐湿热试验后均无褪色、变色、鼓泡和其他缺陷。板材甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》的要求，按GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级。同时，板材的挥发性有机化合物(72h)含量符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》的要求；TVOC≤100ug/m³；可溶性铅≤90mg/kg、可溶性铬≤75mg/kg、可溶性镉≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。 ▲3.胶粘剂：采用环保型胶粘剂(白乳胶)。胶粘剂(白乳胶)中的有害物质限量须符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg。 ▲4.油漆：采用环保型PU聚酯漆，底漆和面漆中的有害物质限量均符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求。苯含量≤0.1%；甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤20%；游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%；卤代烃总和含量≤0.1%。面漆的技术性能符合GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》的要求，漆面的铅笔硬度(擦伤)≥HB；附着力(划格间跳2mm)≤1级。漆膜的抗细菌性能和抗细菌耐久性符合GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》的要求。油漆工艺：底着色漆工艺，所有木制表面均用油漆喷涂完整，防止木制件回潮，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，表面色泽均匀剔透。 ▲5.五金配件：连接方式采用三合一连接件连接，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m。金属表面耐腐蚀经过中性盐雾(连续喷雾72小时)测试后，耐腐蚀等级≥8级(10级最好，0级最差)。 6.技术要求：面板厚度不小于25mm，脚厚度不小于18mm，层板厚度不小于15mm。 图示： | 12000.00 |  |
|  | 课桌椅 |  | 志光品牌 |  | 442 | 张 | 1.椅规格:椅高890mm，座椅中心距550mm，座高430mm，颜色可选 2.椅座:采用规格为15mm厚优质多层旋切木皮经模具热压成型多层板，外贴海绵，采用优质麻绒面料软包，座感舒适，美观大方。 3.椅背:采用规格为9mm厚优质多层旋切木皮经模具热压成型多层板，外贴海绵，采用优质麻绒面料软包，座感舒适，美观大方。 ▲4.海绵的技术性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求,海绵表观密度偏差在±2.5kg/m³之间；40%压陷硬度偏差在±22N之间；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度≥90kPa；断裂伸长率≥100%；撕裂强度≥1.8N/cm；干热老化后拉伸强度≥55kPa；干热老化后拉伸强度变化率在±30%之间；湿热老化后拉伸强度≥55kPa；湿热老化后拉伸强度变化率在±30%之间；灰分≤2.75%；甲醛散发≤10mg/kg。香烟抗引燃特性试验符合GB17927.1-2011《软体家具垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》的要求，达到I级。 5.站脚:采用铝合金压铸一体成型，表面层没有明显焊接点，喷涂方式采用高温喷粉工艺，并经高温焗炉处理。 6.回复机构:椅座采用重力回复结构，加消音垫、回复轻灵，无机械故障，持久耐用。 7.写字台:折叠式写字板，采用活动铰链写字板机构，板面长480*宽290mm*厚16mm，采用高密度中纤板双面压优质防火板，前后两侧圆边，左右两侧PVC封边，外部装配铝合金封边。 8.防夹手安全角码:座椅采用防夹手先进设计理念，整个角码采用铝合金经模具压铸成型，与站脚间采用无缝式连接结构，加强了整个座椅的安全性能。此角码采用优质铝合金经模具一次性压铸成型，表面经正常打磨后采用金属漆饰面，并与座板直接进行连接，外部不经过角码盖等修饰以免脱落。 9.地爆螺丝：采用8mm*50mm自攻螺丝与工程塑料膨胀螺丝。 图示： | 225420.00 |  |
|  | 采购预算金额合计人民币：贰拾叁万捌仟陆佰贰拾元整(¥238620.00 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  |  |  |  | 自成交通知书发出之日起10日内。 |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  | 交货期:自发出交货通知之日起计7个工作日内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  | 交货地点:采购人指定的地点（广西平果市） |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  | 本项目采购人在发出交货通知之日起7个工作日内支付30%预付款，中标人交货安装完毕，项目验收合格后，采购人在15日内支付至100%的合同价款给中标人；采购人支付款项前中标人须开具等额合法有效税务发票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项。 |  |  |  |  |
| 竞标报价 |  |  |  |  |  | # 1、本项目为反向竞价，不接受其它品牌型号的商品报价。 # 2.为保证项目质量，反向竞价报价明显低于成本价的采购人有权拒绝该报价。 # 3.报价必须包含所有货物、随配附件、售后服务、培训、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。 # 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： # （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； # （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； # （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； # （4）按采购人要求进行摆放的费用。 （5）报价必须包含所有货物、随配附件、售后服务、培训、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。 注：1.竞标人的细项报价不可超过每项的分项控制价及总价控制价，否则竞标无效。 2.货物数量根据现场情况测量商定，成交人根据现场实际情况提供的货物的总价在报价总价范围内，采购人据实结算，成交人提供的货物的总价不得超出合同总价，超出部分由成交人自行承担。 |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  |  |  |  |  | 1、设备产品免费送货上门，免费安装调试。 2、投标产品必须是合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 3、为了保障采购人的正常使用，保障高效的售后服务，以保证现场设备的稳定运行。 4、免费提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常保养和维护。 5、设备需免费送货上门，免费安装、调试、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |  |  |  |  |
| 供应商资格要求 |  |  |  |  |  | - 报价人应是中华人民共和国境内【不含香港、澳门、台湾地区】法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，且营业执照或其他依法成立组织证明文件在有效期内。 - 报价人必须是所投标货物的制造商或代理商，本项目不接受联合体投标。 3、落实政府采购政策需满足的资格要求： ☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) □非专门面向中小企业采购的项目 4、报价人不得存在下列情形之一 5.1.报价人被责令停业停产或破产状态的； 5.2.报价人财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的； 5.3.报价人或其投标产品/服务被列入招标人供应商管理灰名单或黑名单，且在禁入期内被暂停或取消投标资格的； 5.4.报价人近三年内在经营活动中有重大违法记录，被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营（活动）异常名录 5.5.投标人近三年内被相关行业主管部门或行政主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大质量或者安全问题的； |  |  |  |  |
| 小样要求 |  |  |  |  |  | 报价人应在供货前内提供以下样品致采购人样板间： 1、列席桌实物小样一件，尺寸约400W*480D*200H(mm)； 2、课桌椅实物大样一件，尺寸按参数要求。 |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |  |  | 签订合同前中标人向采购人支付合同价额2%的履约保证金。 履约保证金缴纳账号： 名称: 广西幼儿师范高等专科学校 统一社会信用代码 ： 12450000498506569G 开户行： 招商银行股份有限公司南宁民族大道支行 银行账号：771902121410201 地址: 南宁市青秀区民族大道77号 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |  |  | 1、所供产品的材规格、数量、材质等均符合采购需求及采购合同约定的要求。 2、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 3、所供产品结构牢固，无安全隐患。 4、货物安装调试完毕后，采购方根据情况采用随机抽取的方式从每种产品随机抽选1-2套货物采取破坏性验收方式或聘请第三方进行验收检测。如有抽检要求的，检测结果符合采购需求及采购合同约定的要求，检测单位均由采购方指定，所有费用由供应商承担。 5、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  | 1、竞标产品必须为全新原装、未拆封、未激活的产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。需求清单中要求提供的检测报告、功能截图等证明材料在供货前需提供查验，否则竞价无效，后果由供应商承担。 2、中标供应商签订合同后，供货前须要提供参数要求的检测报告原件核查，如有提供虚假材料骗取中标造成严重违约行为的采购有权追加供应商责任并向监管部门投诉。 3、供应商必须满足全部商务要求及技术要求，否则报价无效。一旦发现虚假响应，即使成交也将被取消成交资格，且采购人有权追加供应商违约责任。 4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 5、成交供应商应提供货物的有效检验文件及产品销售资质，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，产生的费用全部由成交供应商承担； 6、本项目带▲号、“须”或“必须”的内容均为实质性要求，必须全部满足，否则，视为实质不响应文件要求，其竞标无效，必须提供相关证明材料，否则可以视为负偏离或不响应。证明材料指对外公开的产品彩页或说明书（能体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或生产厂家盖章的技术参数证明材料或检测报告）。对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人使用的，采购人可作为废标处理，并按规定对投标人予以投诉处理。 |  |  |  |  |

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目    录

（一）供应商资格证明文件……………………………………………………………第   页

(二) 商务技术类文件…………………………………………………………………第   页

(三) 供应商认为需要提供的有关资料………………………………………………第   页

（四）报价表……………………………………………………………………………第   页

（五）中小企业声明函………………………… …  … … ………...……… ……第   页

标有“★”号的材料均为必须提供的材料，并加盖公章,如未提供,按报价无效处理。

（一）供应商资格证明文件

★1、有效的营业执照副本（均为复印件并加盖单位公章）；

★2、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

★3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；

法定代表人授权委托书（格式）

XXXXX学校：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）自治区政府电子卖场在线询价 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：        年      月      日

附：被授权人身份证（正反两面复印件）

★4、信用声明函

信用声明函（格式）

广西幼儿师范高等专科学校：

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标货物和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1、经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、我公司参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

竞标人（盖章）：

年    月    日

说明：由采购人在竞标截止时间后，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站对磋商供应商进行信用查询，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本次采购活动。

（二）商务技术类文件

★1、技术响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| # 序号 | # 采购文件要求 | # 响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件“采购货物技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的“采购货物技术要求”做出了实质性的响应，并申明与“采购货物技术要求”条文的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

供应商名称（签章）：

日期：     年     月    日

★2、商务响应表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明：应对照照政府采购电子卖场在线询价采购文件“商务要求”逐条说明已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。

★3、质量保证措施和售后服务承诺

质量保证措施和售后服务承诺格式自拟。

★4、项目实施方案

格式自拟。方案内容应包含但不限于对项目的理解，设计、配送、实施、安装方案，项目实施进度，项目执行保障措施等。

（三）供应商认为需要提供的有关资料。

（四）报价表。

★报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明） | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

5、各分项报价不得高于分项单价控制价。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

（五）中小企业声明函

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：