供货方资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）经营本次采购服务，具备法人资格或其分支机构（含下属分公司）的供应商；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4.本次竞标 不接受 联合体竞标。

项目服务需求

| 项号 | 服务需求 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网光纤及数字电路租赁服务 | 1项 | 一、互联网专线服务要求 ▲1、提供1条带宽为550Mbps的互联网专线（具体接入地点由采购方指定）,接入方式为基于IPRAN动态寻址技术的光纤专线接入，实现承载网络内自动的路由优化，免费提供互联网的带宽的前端接入设备，免费提供公网IP地址，且兼容现有的互联网线路，施工期间不需要中断现有互联网服务； 2、线路技术指标：互联网专线带宽裸机测试，上下行速率对称，且稳定在550Mbps。 3、线路汇聚层和骨干层具有自愈环保护功能，具备不超过50ms保护倒换能力，保证专线不会因光缆的意外阻断或部分设备故障而中断； 4、要求全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7*24小时不间断监控，可有效地检测并定位网络故障； 5、要求提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用，并提供相应跳线，如是光纤接口类型，提供相对应的光模块； 6、线路技术指标：550mbps互联网带宽裸机测试，上、下行速率对称，且稳定在550mbps，平均丢包率不高于3‰。 二、数字电路服务要求 ▲1、提供1条1G点对点数字电路,要求免费提供接入设备，数字电路速率上、下行对称，要求与互联网物理隔离，保证数据传输的安全和稳定。 2、供应商汇聚层和骨干层线路需具有自愈环保护功能和不超过50ms保护倒换能力，保证专线不会因光缆的意外阻断或部分设备故障而中断； 3、要求全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7*24小时不间断监控，可有效地检测并定位网络故障。 4、线路技术指标：端到端电路可用率≥99.90%；丢包率≤1%，且不允许出现连续丢包；端对端时延≤50ms；电路端到端电路误码率≤10E-6(1×10-6)； 5、接入的光端设备要求提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用。 6、接入地点：采购人指定地点，铺设路程由中标方自行勘探。 三、通信边界及流量安全测评增值服务：提供通信边界安全评估服务，通过结合平台内置的知识库体系以及合规评估能力，输出自评结果和差距分析。 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。 二、交付使用期限：自签订合同之日起15日（日历日）内交付使用； 三、交货地点：采购人指定地点； 四、服务期：共计7个月，自提交服务成果验收合格并交付之日起计算至合同期满止；合同到期双方均未提出异议的，本合同自动延续5个月。本合同总额人民币壹拾贰万元整（¥120000.00）； ▲六、售后服务要求 1.送货上门，并安装调试。 2.提供7*24小时热线服务电话，接到故障报修后，要求30分钟内做出响应，如果确认需要现场服务，技术服务人员4个小时内赶往现场，12小时内解决问题（因不可抗力导致的故障除外）。24小时内无法修复的，提供必要的零配件或备件进行替换，以免影响电路的正常运行。 3.在租用期内，中标人应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，按工信部颁布的《电信服务规范》的电路质量要求，保证采购人租用线路畅通及安全使用，以保证采购人网络的连续稳定运行。 4.因成交供应商施工、网络割接等原因影响网络运行的，应当提前一天通知采购人，并且尽快消除故障、恢复通信线路； 5.供应商拟投入本项目负责人，需持有上述4类证书中任意2类（网络工程师证书、信息与通信工程证书、信息系统项目管理师证书、网络规划设计师证书），（报价供应商成为“预成交供应商”后24小时内，须提供人员证书扫描件及劳动\聘用合同扫描件证明并加盖公章）。 6.为保障履约能力与售后服务质量，供应商通过GB/T23794-2023企业信用评价体系认证或GB／T23793＆GB／T33456供应商综合能力服务认证（报价供应商成为“预成交供应商”后24小时内，须提供有效证书扫描件并加盖公章，如达不到要求我单位可取消供应商报价资格，并追究供方虚假应标责任）。 7.供应商具备国家工信部颁发的《电信业务经营许可证》或本地运营商的授权书（报价供应商成为“预成交供应商”后24小时内，须提供有效证书扫描件并加盖公章，如达不到要求我单位可取消供应商报价资格，并追究供方虚假应标责任）。 ▲七、真实性要求：标注“▲”号条款必须满足，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响使用的，采购单位将作为废标处理，并上报监管机构追究成交供应商虚假应标责任。 |  |  |  |