|  |  |  | 广西中医药大学仙葫校区学生宿舍家具采购项目政府采购在线询价采购文件 说明： 1.投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。 2.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目 | 参考品牌 | ▲参数配置 | 单位 | 数量 | 参考单价 （元） | 合计金额 （元） | 是否进口产品 | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 上下铺钢架床 | 瑞丽家具、政扬办公家具、信佳家居 | 一、双层钢架床外观尺寸:2000 x 900 x 1800mm 二、颜色:灰白垂纹色（参考“参考图片”） 三、钢架床，采用三孔榫插卡式连接方式，床立柱和横梁的链接不采用任何螺栓螺丝。 四、焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，高温固化而成，盐雾试验达到300个小时。 五、床立柱：选用国标优质冷轧钢板经成型机一次轧制而成闭口型材管，成型后截面尺寸不小于：70＊70mm材料厚≥1.0mm。成型后外立面为弧形设计，弧面设计不少于2个加强筋和2个凹槽，内角为L型直角，增加立柱强度，防棱角碰撞，高频焊接成闭口型材管。管材表面光滑无颗粒。立柱上下均采用PP塑料的静音脚套，PP塑料有害物质（邻苯二甲酸酯）符合GB18584-2024标准要求。所有管材闭合成型，焊接均匀牢固，无虚焊、漏焊、夹渣等缺陷，立柱整体抗弯、抗压性能符合学生公寓家具安全使用标准。 六、床横梁：床横梁采用优质冷轧钢板经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材，成型后截面尺寸不小于83＊42mm（±2mm）的闭口P型管，厚度为≥0.9mm厚，管材设计安装床铺板的直角台阶；正面≥2条加强筋，横梁P型管底面为圆弧形设计，增加安全且防碰撞。耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）含量为零。 七、床铺支撑横档：规格为20mm＊30mm方管；采用厚度≥1.0mm优质国标钢材制作。床板支撑梁采用从上往下嵌入式床横梁固定连接；每个床铺支撑横梁数量采用不低于5根并设有消音件。 八、床厅前护栏：花栏采用Ф19mm≥1.0mm，优质圆钢管弯制焊接，高度≥250mm（床板上沿到护栏上沿高度）,整体护栏美观大方，安全实用。前护拦需符合国家标准QB／T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾实验法（CASS）法》。 九、床挂件：采用国标优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格约为L状与立柱匹配，卡件≥长200mm＊宽28mm＊厚2.0mm．卡件与立柱进深≥20mm，挂件经拉伸成型≥3个接触面并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。 十、床爬梯：采用20 x 30mm 厚度≥1.0mm优质矩管制作。 十一、床爬梯踏板：246*55mm厚度≥1.2mm双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。 十二、立柱脚套：边立柱脚套采用PP工程塑料全新料一次注塑成型，为防止松动，脚套应有三个外凸（≥R14mm）等弧边半圆，规格与立柱必须吻合，增加牢固性； 十三、床板：按铁床实际空间制作，采用≥15mm厚多层实木板，床板长宽尺寸必须符合床的规格要求，床板安装后与床挺上沿平齐。 十四、床下柜（2个）：规格尺寸：长×宽×高＝400mm×400mm×380mm （单节），柜体采用厚度≥0.6mm，采用优质冷轧钢板，粉末静电喷涂，焊接牢固、酸洗除锈，酸洗磷化后粉末喷涂。表面处理工艺程序：工作水洗→脱脂→水洗→除锈→水洗→表调→磷化→水洗→烘烤→喷粉→固化→喷塑产品，不易变形，抗冲击力强，韧度强，经久耐用。底部配4个调节脚，柜体左右对称摆放，中间放一鞋架，鞋架尺寸1000mm*360mm，鞋架采用10*20厚度≥0.9mm优质方管制作。 十五、蚊帐杆：采用Φ16mm×0.9mm壁厚的圆管为支撑 十六、质量要求： ①：产品参照国标钢材GB／T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准。 ②床架焊接要求及颜色：钢材所有钢材焊接方式为二氧化碳保护焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊，虚焊及焊空穿等现象；桔纹乳白色，喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。钢件表面经物理抛丸有机酸除锈、无磷脱脂、硅烷、陶化等工序处理，静电喷涂及高温固化，粉末涂料产品符合GB／T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、HG／T 2006-2022《热固性粉末涂料》。 ③双层床产品参照GB／T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准，产品形状和位置公差、外观要求，力学性能有害物质限量优于行业标准。 其他说明： 1.货物的各项参数以“技术参数及性能（配置）要求”中给出的数据为准，采购人提供的图样仅供投标人作为参考，产品设计及制作由投标人自行完成。如投标人因对参考图样中的信息理解不当导致产品出现偏差或错误，其后果与采购人无关。 | 张 | 243 | 800 | 194400 | 否 |  |  |
| 2 | 单斗书桌、椅子 | 瑞丽家具、政扬办公家具、信佳家居 | 一、规格尺寸：学生桌高760mm×深400mm×宽600mm，学生椅座面高440mm×后靠高760mm。 1、学生课桌的立柱管采用尺寸不小于20mm×40mm、管壁厚度不小于1.2mm的椭圆管。桌斗用厚度不小于0.8mm的优质冷轧钢板一次性成型,桌斗高度不小于14.5cm； 2、桌斗托杆采用20mm×20mm（或15mm×20mm）冷轧钢管; 3、课桌桌面采用15mm厚优质多层板，易清洁，耐磨损，防霉，防潮，油漆边，甲醛释放量不大于E1级的9层（或9层以上）普通胶合板，桌面采用木纹贴面防火板。课桌面板须四个角适当倒圆角。 4、学生座椅的金属管件采用尺寸不小于20mm×40mm、管壁厚度不小于1.2mm的椭圆管，椅背金属管件进深不小于座面有效深的1/3，且不大于座面有效深的1/2。 5、座椅座面采用厚度不小于10mm，甲醛释放量不大于E1级的7层（或7层以上）普通胶合板，座板采用木纹贴面防火板。 6、座椅靠背面采用厚度不小于10mm，甲醛释放量不大于E1级的7层（或7层以上）普通胶合板，靠背板采用木纹贴面防火板。 7、桌椅铁架必须经过酸洗、除油、除锈、 清水、磷化处理后，采用流水生产线“喷塑”再进行200℃度高温焗漆固化。 8、在桌椅设置挂钩，挂钩采用直径不小于Φ5mm的冷拉普通钢丝或采用厚度不小于1.0mm的钢片制作，并应焊接在金属管件上。 9、学生课桌、椅面高、外形长度、宽度尺寸和其他尺寸须符合国家标准。 二、为确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，防止虚假应标，投标厂家投标文件中必需提供下列检测报告，原件备查;检测报告的送检单位必须是投标人或生产厂家，检测内容必须符合，否则竞标无效： 1、“钢木课桌”第三方检测机构出具符合参数要求的检测报告：检验依据包含但不限于：GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，检测项目包含但不限于：家具涂层可迁移元素:铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，所检项目符合相关规定。 2、“多层实木板（胶合板）”第三方检测机构出具符合参数要求的检测报告：检验依据包含但不限于：GB/T9846-2015《普通胶合板》、，检测项目包含但不限于：规格尺寸及其偏差、外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量分级要求、挥发性有机化合物(72h)，所检项目符合相关规定。 | 套 | 485 | 450 | 218250 | 否 |  |  |
| 3 | 学生储物简易布艺衣柜 | 瑞丽家具、政扬办公家具、信佳家居 | 1.尺寸规格参数 整体外形尺寸：长850mm × 宽（深度）450mm × 高1700mm。 2.内部空间划分：设上层叠放区，下部悬挂/叠放混合区。（1）上层叠放区为长850mm × 宽（深度）450mm × 高450mm，分区顶部和底部分隔层都配置6根平行加厚镀锌钢管做横向支撑，表面做抛光抗氧化防锈处理；6根镀锌钢管沿宽度方向均匀分布，相邻条间距≤80mm，整体承重力≥20kg，叠放区底部横向支撑面上整块铺设‌5mm厚全新PP塑料板‌做承托面，边缘做倒圆角处理； 塑料板无异味、防腐蚀、防潮防水，长期承托不变形。 （2）下层悬挂/叠放混合区为长850mm × 宽（深度）450mm × 高1100mm，配置1根加厚防滑挂衣杆，挂衣杆承重力≥20kg，卡扣固定。此分区底部与衣柜底座之间配置6根平行加厚镀锌钢管做底部支撑，参数同上，整体承重力≥20kg。悬挂/叠放混合区底部横向支撑面上整块铺设‌5mm厚全新PP塑料板‌做承托面，边缘做倒圆角处理； 塑料板无异味、防腐蚀、防潮防水，长期承托不变形。 3.柜门结构：双开门设计 4.材质工艺参数 外罩面料：采用加厚涤棉布艺面料，无异味、不褪色、防泼溅，支持整体拆卸清洗，花色适配学生宿舍简约风格 支撑框架：选用优质加厚镀锌钢管框架，钢管壁厚不低于0.8mm，所有钢管切口做打磨钝化处理，无毛刺尖角，避免划伤衣物和使用者；表面做抗氧化防锈处理，适配广西地区潮湿气候使用，整体承重力不低于50kg 衔接工艺：接口处采用防滑卡扣加固结构，拼接稳固，不易变形晃动；整体采用组装式结构，方便搬运安装 封边处理：布艺轮廓采用锁边工艺，边缘平整不脱线。 拉链：拉滑顺畅，开合轻松，全封闭式金属拉链。 | 个 | 485 | 100 | 48500 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  | 461150 |  |  |  |

| ▲商务条款 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标报价为采购人指定地点现场交货价，包括： - 货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； - 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； - 按采购人要求进行摆放的费用。 - 送样材料包括、上下铺钢架床的床板多层实木板小样（胶合板）、上下铺钢架床冷轧钢板、单斗书桌或椅子钢管小样、衣柜面料小样。 - GB／T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测报告、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。竞标供应商的投标总报价≤采购预算。 |
| 2 | 货物性能要求 | - 1、本项目所有货物参数配置、款式、颜色已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求； 2、对不能满足参数要求、虚假应标的，采购人将上报监督管理部门，由此所产生的的后果由应标供应商自行承担。 |
| 3 | 交货及安装期要求 | - 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日历日内。 - 2、在签订合同后10天（自然日）内全部供货上门，具体安装时间、地点按采购人广西中医药大学武装部（保卫处）指定时间、地点安装，调试完毕交付使用。 - 3、成交供应商应提供的货物必须是原厂生产全新的、完整的、未使用过的合格产品，货物质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品需满足（或优于）上表参数配置。成交供应商提供的货物、参数配置、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求成交供应商赔偿经济损失。 - 4、免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至验收前产生的所有费用、验收时产生的验收费用、验收合格后产生的售后服务费等费用均由成交供应商承担，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。 5、如不能按期交货和安装完毕，则视为违约，造成的一切损失由成交供应商承担。成交供应商提供的货物及服务不满足在线询价文件要求而导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。 |
| 4 | 交货及安装地点 | 广西中医药大学仙葫校区学生宿舍（具体由采购人指定） |
| 5 | 验收 | - 1、货物运抵采购人指定地点后，采购人对成交供应商提交的货物依据合同、参数配置要求和国家有关质量标准进行现场验收，参数配置符合在线询价文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。如发生所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，成交供应商应承担逾期交货的违约责任。成交供应商应在接到采购人要求后5日内予以补救，所产生的费用及法律后果由成交供应商承担。 2、验收所需工具、器材由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。3、供货产品为整体或板式安装结构，供货时不接受任何产品或原材料现场切割、焊接、加工、喷漆、胶粘等对现场环境产生负面影响的施工作业，否则不予验收。 |
| 6 | 货款结算 | 无预付款，成交供应商完成供货且验收通过后，采购人通知成交供应商开具发票，采购人自收到发票后10个工作日内付款，采购人一次性支付全部合同款（无息），付款前成交供应商应开具等额增值税专用发票给采购人。 |
| 7 | 质保期 | 双层钢架床质量保证期为5年，书桌、椅子质量保证期为3年，布艺衣柜保质期为2年。 |
| 8 | 售后服务要求 | 1、质量保证期：在质保期内非人为因素发生的故障均由成交供应商免费维修或更换，并且所提供的维修物件必须是全新的合格产品，质保期过后提供终身维护。投标人投标时必须承诺对本项目家具提供终身服务，质保期外的维修服务仅收取成本费用，不收取任何额外的服务费用或利润加成。 - 2、故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品。 3、质保期内成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |
| 9 | 违约责任 | - 1、本在线询价文件项下的货物在交货、安装、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人有权向成交供应商索赔并选择下列一项或多项补救措施： - （1）由成交供应商采取措施消除货物缺陷或不符合合同之处，如果成交供应商不能及时消除缺陷，采购人有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 - （2）由成交供应商在接到采购人通知后10日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有缺陷的技术资料或补供遗漏的货物或技术资料等，成交供应商应承担一切费用和风险并负担给采购人造成的全部损失。 - （3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，成交供应商必须降低货物的价格。成交供应商应退还采购人支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。2、成交供应商逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额3‰向采购人支付违约金。逾期超过约定日期10个自然日不能交货的，采购人有权解除本合同，并要求成交供应商支付合同总额20%的违约金。 - 3、成交供应商所交付的货物规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，成交供应商愿意更换货物但逾期交货的，按成交供应商逾期交货处理。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并要求成交供应商支付合同总值20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应负责赔偿。 4、成交供应商未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向采购人支付合同金额的5%违约金，同时，采购人有权委托第三方进行保修，所产生的费用由成交供应商承担。若因货物缺陷或成交供应商服务质量等问题造成采购人或任何人员人身、财产损害的，成交供应商应承担有关责任并作出相应赔偿。 |
| 10 | 验收标准 | - 1、所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 - 2、所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 - 3、所供产品的外观完好，无严重碰撞，五金件生锈等瑕疵。 - 4、所供产品结构牢固，无安全隐患。 - 5、如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 - 6、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 - 7、招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 - 8、家具安装后，采购人可随机抽取两间宿舍，由有资质的检测机构对室内空气进行检测，室内空气中甲醛、苯等气体的浓度必须符合现行国家和行业的标准。如检测不合格，采购人保留对家具进行破坏性检测，由采购人在所提供的家具中随机抽取不少于3块基材，送到具备家具成品及其原辅材料检测能力并具有国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构进行检测，检验结果不合格的不予验收，并做整批货物退货处理，所有检测费用由成交供应商承担，由此产生的一切后果由成交供应商承担。 - 9、采用随机抽取安装好的3套家具现场切割的方式验收。中标供应商的投标样品将作为货物验收参照标本，中标供应商所提供的货物与投标样品必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如中标供应商所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权交付委托第三方检验机构（取得计量认证具有CMA标识）对整批已经安装好的成品货物进行抽样检验。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人可同时向中标供应商提出直接或间接损失的赔偿。所产生的检验费、样品费、运费等全部费用由中标供应商承担。 - 10、验收不合格或不能按期履行合同的处理：中标供应商必须在合同指定时间内将货物运到安装地点并完成安装工作，否则中标供应商必须承担由此产生的一切后果。如中标供应商不能按约定时间交货，视为违约。 - 11、货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表或证明材料比较，按如下情况处理：（1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。（2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。（3）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。（4）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。 12、其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》〔桂财采（2015）22号〕以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》〔财库（2016）205号〕规定执行。 |
| 11 | 检测报告 | - 1、为了保证产品质量的稳定性，投标时上传具有检测资质的第三方检验机构出具的合格检测报告扫描件，供货前必须提供具有检测资质的第三方检验机构出具的合格检测报告备查，并加盖报价人公章（注：报价人需承诺检测报告中检测的材料在本次报价的产品中使用；检测的产品应与本次报价产品采用同样的材料和工艺生产）。 - 成品检测报告：1.1提供“上下铺钢架床”符合技术参数及性能（配置）要求中的检测报告复印件。1.2提供“钢木课桌”符合技术参数及性能（配置）要求中的检测报告复印件。GB／T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测报告、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 2、说明：（1）供货前未能提供检测报告的，或检测内容不齐全的，视为违约。（2）检验报告的名称与要求不相同的，只要检测内容相同则视为相符；检测报告的送检单位为竞标人或生产厂家、原材料商（检测报告的送检单位为生产厂家或原材料商的话，要求提供授权使用书等材料）。（3）检测报告可以是一份或多份。 |
| 12 | 履约保证金收取及退付 | - 1、履约保证金金额：中标人为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，大型企业的履约保证金为合同金额的5%（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同（履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。） - 2、履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 - 统一社会信用代码： - 户名：广西中医药大学 - 开户行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 - 账号：621057498215 - 地址：南宁市五合大道13号 - 电话：0771-4953625 - 缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。 - 3、履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标人若完全履行合同，货物验收合格后，由成交供应商向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》。中标人凭履约保证金缴款凭证、《项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门办理无息退还手续。 4、备注：（1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。（2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。 |
| 13 | 小样要求 | 投标报价截止当日下午17:00点前，将小样送至广西南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学仙葫校区后勤楼509室供核验，逾期送达的将予以拒收（联系人：唐老师 15240660760）。未能按时提供上述小样或小样不符合技术参数及性能（配置）的，视为报价无效。成交供应商的小样将留存作为验收依据。 |
| 14 | 其它要求及说明 | - 1、投标人请务必认真了解项目采购需求和要求（本项目供应商不得以任何理由更改设备配置，配置必须是原厂出厂标配，否则报价将无效），为确保采购人的合法权益，投标人不是生产厂家的在投标报价时需针对本次项目采购的产品出具生产厂家产品销售授权书，并按要求上传加盖供应商公章的相关材料，否则报价无效。 - 2、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 - 3、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。 - 4、在中标公示期内，成交供应商须向采购方提供符合技术参数及性能配置要求中所有相应的检测报告复印件，如不提供或提供不相符，视为不能履约，采购单位将上报政府采购主管部门按有关规定进行处理。 - 5、成交供应商在制作前应联系使用部门确定货品的尺寸、型号、款式及颜色等。 - 6、常用的、容易损坏的配件（三合一连接件、导轨、铰链、自攻螺钉等）的优惠价格清单须在响应文件中列出。 - 7、采购数量是拟定数量，增加或减少以实际采购数量为准，并以成交单价为标准进行最终核算。 - 8、报价时必须提供：（1）设计方案。方案中要有整套上下床设计结构图纸、产品部件图片及规格尺寸、产品使用功能描述等内容。（2）售后服务方案。方案中要有响应故障处理要求后到达现场修理解决的时长承诺，售后服务团队介绍、定期维护方案（应列明维护时间、人员、材料等安排，维护标准等）、质保期、三包（包退、包换、包修）承诺；（3）请于在线询价结束当日下午17:00点前，将小样送至广西南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学仙葫校区后勤楼509室供核验，逾期送达的将予以拒收（联系人：唐老师 15240660760）。未能按时提供上述小样或小样不符合技术参数及性能（配置）的，视为报价无效。 10、供应商在报价活动中提供任何虚假材料，其报价无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法报价人的行政与刑事责任。 |