政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：    图书馆书架项目

采购单位：  广西机电职业技术学院

编制单位：       图书馆

编制时间：    2026年5月20日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《办法》要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求清单

（一）项目概况

建设内容：钢木双面开放书架采购及安装

建设规模：按照上架15万册纸质图书测算，合计采购开放书架411组。

建设目标：通过本项目的建设，解决我馆书库容量日趋紧张，图书物理储藏空间日趋饱和的问题，为我校达到基本办学条件中的生均图书指标要求奠定基础。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：35万元

包1预算：35万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 钢木双面开放书架 | 架类A05010600 | 组 | 411 | 否 |

3 组一列 22 列；4 组一列 20 列；5 组一列 11 列；6 组一列 28 列；7 组一列 6 列；共411列。

（四）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 技术参数及性能配置要求 （材质工艺要求说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木双面开放书架 | 411 |  | 组 | - 钢制部分 ★1、整体要求 本产品为钢木结合组合式结构书架，单组外形常规尺寸参考：长度950mm、高度2200mm、宽度500mm；结构形式为双柱双面六层标准储物陈列结构，整体采用可拆卸装配式模块化设计，拆装便捷、结构通用，支持多组任意拼接组合、按需阵列排布使用。产品整体设计、制造及验收严格符合GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》国家现行标准。所有钢制原材料选用优质冷轧碳素结构钢板材，板材材质性能指标全部满足GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》及GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》规范要求。表面喷涂所用热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准；所有钢制构件均经过专业脱脂、酸洗、表调、磷化防腐前处理工艺后，采用静电粉末喷塑表面处理工艺，整体防腐防锈、耐磕碰、耐老化、使用寿命长，适配长期室内常态化使用环境。 本技术参数为项目采购最低质量及使用标准，非指定专属款式、独家模具及特定厂家产品，所有满足或优于本技术指标、符合国家及行业通用制式的合格产品均可参与投标，不存在品牌限定、厂家限定及排他性设置。 ★2、立柱技术要求 书架主立柱采用加厚冷轧钢板压制成型，板材实际壁厚不低于1.5mm；立柱采用行业通用加强型结构设计，柱体均匀开设标准化调节孔位，层距可根据实际存放需求自由上下灵活调节，整体承载稳固、受力均衡、不易晃动变形。立柱整体设置加强加固结构设计，提升竖向承重与整体抗扭强度；立柱所有成型尺寸、装配尺寸公差控制在行业标准允许范围内，外形尺寸偏差控制在±1mm以内，立柱轴线直线度偏差小于1‰，确保整架装配垂直度与整体平整度达标；立柱挂接孔位间距采用行业通用标准间距设计，适配通用挂板及层板装配适配要求，通用性强、互换性高。 3、层板（搁板）技术要求 书架承重搁板采用优质冷轧钢板一体滚压折弯成型，板材实际壁厚不低于1.2mm；层板整体采用多道加强压筋加固结构设计，正面采用6条加强圆筋，两侧面厚度25mm各一条加强圆筋增加强度，后面两边一次成型为13mm，内侧两面一次成型为24mm偏差应控制在±1㎜以内。整体刚性强、承重性能好、长期重载不易弯曲变形、不易塌陷。层板正面预留通用一体式标签安装槽位，适配常规纸质标签及电子标签安装使用，满足日常馆藏分类标识、信息化管理使用需求。层板所有成型折弯尺寸、装配配合尺寸严格按国标及行业通用工艺制作，外形尺寸偏差控制在±1mm以内，结构规整、受力均匀、装配贴合紧密。 4、挂板连接件技术要求 书架层板专用挂接挂板采用冷轧钢板一体冲压成型，板材实际壁厚不低于1.2mm；正面可采用6个以上挂钩结构增加强度，挂板孔间距为30㎜，正面下部一条450mm长加强圆筋，上部两条120mm长加强筋。挂板采用多卡位挂钩通用连接结构，挂接牢固、受力均匀、拆装简易、互换性强，可适配立柱标准孔位灵活调节层高。挂板整体配置加强筋加固结构设计，提升挂接承重强度与抗变形能力；书架整体装配完成后，单组书架总长、总宽、总高外形安装尺寸偏差严格控制在±2mm以内，整体方正度、平整度、装配精度符合国家钢制书架验收标准要求。 5、防护挡棒技术要求 书架配置图书专用防护挡棒，采用冷轧钢板制作，板材实际壁厚不低于1.0mm；挡棒采用加固型通用结构设计，配备防滑卡扣定位结构，安装拆卸便捷、高度可调，有效防止图书倾斜滑落、摆放倒伏，保障图书陈列整齐规范，使用安全防护性良好。 6、顶部封板技术要求 书架顶部封板采用冷轧钢板折弯成型，板材实际壁厚不低于1.0mm；顶板采用双面折弯加固框架结构，采用螺栓标准化紧固装配，四角加固强化处理，整体平整牢固、不易变形，外观整洁美观，防尘防护效果良好。 7、底部承重底架技术要求 书架底部承重底架采用加厚冷轧钢板加固制作，板材实际壁厚不低于1.5mm；底架整体加强加固设计，刚性足、承重稳定性强，长期重载使用不下沉、不变形、不晃动，保障书架整体放置平稳、受力均衡，适配长期密集存放使用工况。 二、木质部分 1、木质基材及结构要求 书架木质配套构件采用优质实木基材制作，所有木质用材选材优良、材质均匀、结疤少、平整度及木材硬度达标，产品整体制作、质量验收全部符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》国家规范要求。木质框架、侧板、顶部木饰面板、底部线条及各类木质护板等构件均采用加厚板材制作，侧边护板整体规整成型，外露边缘采用圆弧过渡防撞工艺处理，外观美观大方、使用安全防磕碰。木质侧板预留通用一体式标签卡槽结构，配套可活动亚克力标签插牌，适配图书分类标识、编号管理、日常台账登记使用，管理便捷规范。 2、木器涂装环保及工艺要求 产品所用全部木器涂料严格执行GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》国家强制环保标准，环保达标、低异味、无污染、符合室内公共环境使用要求。木器涂装采用多道底漆、多道面漆复合涂装工艺，木材全断面精细打磨后上漆，漆面平整细腻、色泽均匀通透，表面无颗粒、气泡、渣点、流挂、开裂、脱漆等工艺瑕疵。漆膜附着力强、耐磨耐刮、耐高温、不易变色、易清洁打理；所有涂装用料品牌合规、资质齐全，供货时可按采购方要求提供相关合格证明及检测资料。 三、生产工艺要求 所有书架加工制作完成后，人员日常接触部位及物品接触部位均做到无毛刺、无尖锐棱角、无锋利边缘，整体使用安全、防护到位。钢制焊接构件焊接牢固、焊缝平整光滑，无漏焊、焊穿、气孔、咬边、开裂等焊接质量缺陷；所有冲压、折弯、成型构件无变形、无开裂、无硬伤破损等质量问题。所有钢制构件统一经过完整脱脂、表调、酸洗、磷化、钝化专业防腐预处理工艺，表面静电喷塑涂层颜色按采购方指定统一色调定制，涂层整体平整光滑、色泽均匀一致，无起粒、皱皮、露底、剥落、磕碰划伤等外观质量缺陷，整体工艺规范、质量稳定、通用适配、满足长期标准化使用及采购验收要求。 四、竞价报价与投标约束条款 本次投标报价为全费用综合单价及总价，包含原材料、生产加工、运输送货、现场安装调试、配件辅材、人工、税费、质保售后服务等一切相关费用，采购方不再另行支付任何其他费用。 投标人所投送产品全部技术参数、材质厚度、结构强度、环保标准、工艺标准均不得低于本文件最低要求。 严禁投标人采取恶意低价、低于产品合理成本方式参与竞标，凡技术指标不达标、材质用料缩水、工艺标准不符的投标均直接判定为无效投标，取消竞标及中标资格。 项目到货后采购方有权现场抽样实测板材壁厚、核查材质证明、核对环保检测报告，所有实测数据未达到文件最低标准一律拒收，由此产生所有损失由中标供应商自行承担。 |
| 商务及其他售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲售后服务及其他 要求 |  |  | 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起 20 日历日内。 2、交付使用时间：自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货，乙方收到供货通知 30 日内交付并安装验收完毕。 3、交货地点：广西南宁大学东路101号广西机电职业技术学院相思湖校区和江南校区（采购单位指定地点）。 4、交货方式：现场交货。 5、售后服务要求： （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试； （2）故障响应时间：货物发生故障时，一般故障处理时限不超过24小时，24小时内不能修复的，提供替代品。 6、质量保证期：质量保证期不少于1年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。保修期外的服务费用由采购人和成交人另行商议。 7、履约保证金：①.按中标金额的5%缴纳（符合政府采购促进中小企业发展政策的按2%缴纳）；②.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交，由中标人在签订合同前缴入广西机电职业技术学院制定账户（账户名称：广西机电职业技术学院；开户行：建设银行南宁市大学路支行；银行账号：4500 1604 8510 5050 3961）；③.中标人未按规定缴纳履约保证金的，采购人有权不予签订合同并追究其违约责任；④.项目验收合格后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金（扣除违约处罚款项后），中标人需提供《采购项目合同验收书》《采购项目履约保证金退付意见书》等相关材料。 |  |  |