附件1

广西质量工程职业技术学院

融媒体AIGC数字化实训室建设

设备采购技术参数清单

项目名称：  广西质量工程职业技术学院融媒体AIGC数字化实训室设备采购

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师图形工作站 | 华硕 | 1 | 台 | 一、硬件要求： 为满足实训室教学要求，工作站采用非信创产品（目前信创目录产品性能及参数均无法满足实训教学要求，且无法达到运行实训所需运行的设计软件性能）以达到高性能的中央处理、图形处理和数据交换效果。 1、处理器：≥英特尔I5-14500，核心数≥14核20线程，≥2.6GHz主频，三级缓存≥24M。 ★2、内存：≥4×16G DDR5 5600MHz，支持四通道 4x DIMM Dual Channel DDR5 4400/5600 MHz，便于后续扩展。 3、硬盘：≥512G P4X4 M.2 NVMe固态硬盘+1T机械硬盘，4 X SATA 6.0 Gb/s 接口，应冗余1个M.2固态盘位及1个机械硬盘位。 4、显卡：RTX5060TI 16G独立显卡或者更高显卡。 5、网卡：集成千兆网卡，支持断电网络唤醒功能。 ★6、接口：≥10个主板原生USB端口（其中≥4个USB 3.2 Gen 1，≥1个TYPE-C型接口），主板原生≥5个音频接口（前后均有接口，支持四段式耳麦接口），并预留超薄光驱位，主板原生显卡输出接口≥1个HDMI、≥1个VGA、≥1个DISPLAYPORT，无需加装额外显卡即可同时支持三部显示器输出。 7、扩展槽：≥1 x PCIe® 4.0 x 16 插槽，≥2 x PCIe®3.0/2.0 x1插槽。 8、键盘、鼠标：防水抗菌键盘和USB光电鼠标，具备键盘开机功能。 9、安全技术：原厂支持在Windows系统下查看本机的bios全部设置信息，并可对BIOS功能做设定，支持开机logo的自定义修改。 10、电源：额度功率≥500W 宽幅节能电源，可以在89-265V使用，电源直接给硬盘和光驱独立供电。 ★11、机箱：≤15L标准塔式机箱，在产品前面板提供状态指示功能（包含硬盘工作状态以及网络联通状态）。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ★12、其它要求：商用机型，不接受家用或消费类产品。 13、显示器：≥同品牌27英寸IPS高清显示器，分辨率≥1920×1080。 二、软件要求： 配套终端管理软件 1、采用集中存储，分布运算的系统架构。支持跨架构和多类型终端的统一管理，可实现跨网段，跨VLan的不同组网方式交付，开机自动交付服务端上的操作系统桌面。 ★2、系统采用B/S架构，具备概况、新手精灵、镜像管理、桌面模板、终端管理、网络拓扑、端口管控、用户管理、日志管理、系统设置、软件授权、数据迁移。（提供功能截图或检测证书） ★3、采用多镜像多节点缓存架构，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系。终端开机既能选择不同的操作系统镜像或者快照，也能选择同一个镜像的不同快照，自动进入相应的系统桌面和应用环境。（提供功能截图或检测证书） ★4、方案支持并行分发与辅助分发两种方式。辅助分发时能自动寻找环境中的种子机并能在下发界面体现出来，从而快速部署系统。并行分发时可实现终端连上服务端后直接进入系统，系统后台自动完成部署任务。（提供功能截图或检测证书） ★5、数据保护功能为用户提供了多种数据还原方式，包括每次开机、每天、每周、每月等，用户可根据实际使用需求自由设置数据还原方式，并支持多硬盘数据保护，确保数据始终处于最理想的使用环境；也可将启动菜单条目中的不同镜像设定不同的还原方式。（提供功能截图或检测证书） ★6、可禁止使用主板pxe引导方式启动客户端，采用独立编写的preboot启动插件，支持固定IP地址、服务端DHCP提供、外部环境DHCP提供、本地离线启动延续等四种启动方式。（提供功能截图或检测证书） |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 7、镜像系统更新后，终端重启后直接进入桌面，具有P2P部署终端系统的功能，在下发镜像数据过程中，可以在服务端随时设定停止离线或继续离线，并具有断线续传的功能，从而保证用户使用体验。（提供功能截图或检测证书） 8、系统具有远程控制功能，能够对终端进行远程开关机和重启操作，并能自定义远程控制命令。 9、为便于机房管理，对终端可以设置多菜单条目启动，具备终端菜单条目隐藏功能，隐藏的菜单在终端启动时不显示。 10、终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务端指定桌面环境给特定的终端。 11、支持将服务端系统镜像设置为离线使用，最多天数可设定为180天，当每次离线启动时，终端开机画面提示用户剩余启动天数。在客户端程序信息界面也可看到用户剩余启动天数。 12、方案支持无限制条件的增量传输功能，无论环境如何变化（还原/不还原模式相互切换），不影响后续环境增量传输，并能在服务端与终端共同体现出来本次是否为增量传输。 三、服务要求： 1、通过3C、节能认证；通过平均无故障运行时间不低于50万小时（供货时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） ★2、售后及交货要求：产品提供三年免费有限保修及上门服务（含显示器三年上门保修服务），具备7×24小时400技术支持热线，为保证服务质量，供货时需提供满足服务要求的售后服务承诺函原件，否则不予验收。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 学生图形工作站 | 华硕 | 60 | 台 | 一、硬件要求： 为满足实训室教学要求，工作站采用非信创产品（目前信创目录产品性能及参数均无法满足实训教学要求，且无法达到运行实训所需运行的设计软件性能）以达到高性能的中央处理、图形处理和数据交换效果。 1、处理器：≥英特尔I5-14500，核心数≥14核20线程，≥2.6GHz主频，三级缓存≥24M。 2、内存：≥2×16G DDR5 5600MHz，支持四通道 4x DIMM Dual Channel DDR5 4400/5600 MHz，便于后续扩展。 3、硬盘：≥512G P4X4 M.2 NVMe固态硬盘+1T机械硬盘，4 X SATA 6.0 Gb/s 接口，应冗余1个M.2固态盘位及1个机械硬盘位； 4、显卡：RTX5060 8G独立显卡或者更高显卡。 5、网卡：集成千兆网卡，支持断电网络唤醒功能。 6、接口：≥10个主板原生USB端口（其中≥4个USB 3.2 Gen 1、≥1个TYPE-C型接口），主板原生≥5个音频接口（前后均有接口，支持四段式耳麦接口），并预留超薄光驱位，主板原生显卡输出接口≥1个HDMI、≥1个VGA、≥1个DISPLAYPORT，无需加装额外显卡即可同时支持三部显示器输出。 7、扩展槽：≥1xPCIe®4.0x16插槽，≥2xPCIe®3.0/2.0x1插槽。 8、键盘、鼠标：防水抗菌键盘和USB光电鼠标，具备键盘开机功能。 9、安全技术：原厂支持在Windows系统下查看本机的bios全部设置信息，并可对BIOS功能做设定，支持开机logo的自定义修改。 10、电源：额度功率≥500W 宽幅节能电源，可以在89-265V使用，电源直接给硬盘和光驱独立供电。 11、机箱：≤15L标准塔式机箱，在产品前面板提供状态指示功能（包含硬盘工作状态以及网络联通状态）。 12、其它要求：商用机型，不接受家用或消费类产品。 13、显示器：≥同品牌27英寸IPS高清显示器，分辨率≥1920×1080。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 二、软件要求： 配套终端管理软件 1、采用集中存储，分布运算的系统架构。支持跨架构和多类型终端的统一管理，可实现跨网段，跨VLan的不同组网方式交付，开机自动交付服务端上的操作系统桌面。 2、系统采用B/S架构，具备概况、新手精灵、镜像管理、桌面模板、终端管理、网络拓扑、端口管控、用户管理、日志管理、系统设置，软件授权，数据迁移。（提供功能截图或检测证书） 3、采用多镜像多节点缓存架构，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系。终端开机既能选择不同的操作系统镜像或者快照，也能选择同一个镜像的不同快照，自动进入相应的系统桌面和应用环境。（提供功能截图或检测证书） 4、方案支持并行分发与辅助分发两种方式。辅助分发时能自动寻找环境中的种子机并能在下发界面体现出来，从而快速部署系统，并行分发时可实现终端连上服务端后直接进入系统，系统后台自动完成部署任务。（提供功能截图或检测证书） 5、数据保护功能为用户提供了多种数据还原方式，包括每次开机、每天、每周、每月等，用户可根据实际使用需求自由设置数据还原方式，并支持多硬盘数据保护，确保数据始终处于最理想的使用环境；也可将启动菜单条目中的不同镜像设定不同的还原方式。（提供功能截图或检测证书） 6、可禁止使用主板pxe引导方式启动客户端，采用独立编写的preboot启动插件，支持固定IP地址、服务端DHCP提供、外部环境DHCP提供、本地离线启动延续等四种启动方式。（提供功能截图或检测证书） 7、镜像系统更新后，终端重启后直接进入桌面，具有P2P部署终端系统的功能，在下发镜像数据过程中，可以在服务端随时设定停止离线或继续离线，并具有断线续传的功能，从而保证用户使用体验。（提供功能截图或检测证书） |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 8、系统具有远程控制功能，能够对终端进行远程开关机和重启操作，并能自定义远程控制命令。 9、为便于机房管理，对终端可以设置多菜单条目启动，具备终端菜单条目隐藏功能，隐藏的菜单在终端启动时不显示。 10、终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务端指定桌面环境给特定的终端； 11、支持将服务端系统镜像设置为离线使用，最多天数可设定为180天，当每次离线启动时，终端开机画面提示用户剩余启动天数。在客户端程序信息界面也可看到用户剩余启动天数。 12、方案支持无限制条件的增量传输功能，无论环境如何变化（还原/不还原模式相互切换），不影响后续环境增量传输，并能在服务端与终端共同体现出来本次是否为增量传输。 三、服务要求： 1、通过3C、节能认证；通过平均无故障运行时间不低于50万小时（供货时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） ★2、售后及交货要求：产品提供三年免费有限保修及上门服务（含显示器三年上门保修服务），具备7×24小时400技术支持热线，为保证服务质量，供货时需提供满足服务要求的售后服务承诺函原件，否则不予验收。 |
| 3 | 教学软件 | 青葡萄 | 套 | 61 | 1、屏幕分享支持全屏分享和窗口分享，可以将管理端电脑画面实时传输到客户端电脑桌面。 2、示范转播会将所选的客户端操作画面实时广播到其它接收演示的客户端电脑屏幕上。 3、电子白板可以对把电脑桌面变成白板进行标注和讲解，包含多种画板工具，支持以桌面画面为背景以及白板、黑板和绿板。 4、语音教学可以将管理端电脑的声音采集后实时传输到客户端并进行播放，支持采集管理电脑的麦克风和扬声器声音。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 5、视频分享，支持老师端播放视频文件同时分享到学生电脑。 6、现场直播，支持采集老师端USB摄像头画面并直播到学生电脑。 7、屏幕监看，可以监看学生电脑画面，可以同时监控多台电脑，支持同时监看64画面。 8、单个遥控时可以监看单个客户端电脑桌面，同时可以远程操作客户端电脑。 9、全体遥控时可以监看一个模板客户端电脑桌面，同时可以远程操作所有客户端电脑。 10、随堂考试可以组织小型的课堂练习测试，可以对答题进行统计。在试题框输入试题后，设置题型和答案，客户端进行答题，同时会实时统计学生答题数据。 11、作业管理可以管理学生提交作业，打开作业管理发出学生提交，学生电脑会显示提交作业窗口。学生提交作业完成后这里会显示提交记录。老师可以根据时间查询学生提交的作业记录，可导出记录。 12、下发作业管理端选择需要下发的文件后会传输到客户端桌面。 ★13、电子点名支持学生端输入姓名和学号，电子点名列表中将会显示点名结果，将点名结果可导出成txt文件、HTML文件。 14、远程设置支持设置学生端屏幕分辨率、电脑名称、登录频道、终端密码。 ★15、远程命令中包括启动程序、关闭程序、终端命令、打开网站、打开目录。 16、锁屏、解锁，执行锁屏后客户端在锁屏状态下将无法操作电脑桌面。 17、开机、关机、重启，管理端选择客户端后可以执行远程开机、关机、重启。 18、定时任务功能可以按照设定时间计划对客户端进行开关机、锁屏解锁操作。 19、图标管理客户区中客户端图标进行排序显示，支持对图标位置进行锁定和解锁。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 20、学生端支持面板操作，包括电子举手、消息发送、作业提交、系统设置。 21、支持模型管理，支持保存模型和载入模型。 22、支持班级管理，每个班级对应不同的模型，有利于多个班级上课。 23、支持显示终端设备的电脑名、用户名、IP地址和网卡地址。 24、支持调节管理端电脑的扬声器和麦克风声音。 |
| 4 | 管理软件 | 青葡萄 | 61 | 套 | 1、支持批量部署，机房内任意一台设备，可为机房内其他没有系统的设备批量安装云桌面管理软件和操作系统。 2、支持开机Logo自定义，减弱教育商业化。（投标时必须提供此功能截图） 3、管理软件内置应用黑名单功能，可自定义添加应用程序至黑名单，禁止其启动运行，保障系统稳定性。（投标时必须提供此功能截图） 4、管理软件内置网站黑名单功能，支持自定义添加禁止访问的网址，通过浏览器无法打开，确保网络环境安全稳定。（投标时必须提供此功能截图） 5、支持对主流操作系统的还原属性进行设置，可分别为系统盘与数据盘配置不同的还原策略，包括每次还原、每日还原、每周还原、每月还原及不还原。（投标时必须提供此功能截图） 6、管理软件支持资产信息统计，可集中查看设备编号、IP地址、MAC地址、CPU信息、内存使用率、运行时长、磁盘状态等详细数据。 7、提供云终端检测功能，可对操作系统环境进行巡检，检测结果以列表形式展示，并对USB键鼠未连接、未知盘符等异常状态进行告警提示。（投标时必须提供此功能截图） |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 8、管理软件支持对操作系统提供网络修复功能，可自动检测网络服务状态并对异常问题进行修复。（投标时必须提供此功能截图） 9、管理软件支持在考试结束后，提供文件加密功能，可对指定文件进行密码保护，并完整记录加密操作日志。（投标时必须提供此功能截图） 10、管理软件支持开启内置DHCP服务，可在无外网环境下为局域网内设备自动分配IP地址，保障机房临时教学活动正常进行。（投标时必须提供此功能截图） 11、无需额外配置服务器，通过浏览器访问指定管理端IP即可实现对机房设备的远程管理，包括软件更新、远程控制、系统切换、还原设置等操作。 12、支持无服务器部署模式，机房内任意一台学生机均可设置为管理端，统一管理维护所有终端设备。（投标时必须提供此功能截图） 13、支持完整操作日志记录，自动保存管理员所有操作行为，便于事后审计与问题追溯。 14、管理软件内置U盘管控功能，开启后可禁止所有终端使用U盘设备，保障数据安全与系统稳定。（投标时必须提供此功能截图） 15、管理软件内置广告弹窗拦截功能，开启后可自动拦截终端桌面广告弹窗，净化教学办公环境。（投标时必须提供此功能截图） 16、管理软件支持多硬盘自动识别与管理，无需手动配置，可批量为所有终端设备添加并管理第二块物理硬盘。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 功放机 | 雷拓 | 2 | 台 | 1、采用AB类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2、散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3、独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4、线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 5、技术参数： ≥1.8Ω立体声额定功率：≥450W×2 ≥2.4Ω立体声额定功率：≥810W×2 ≥3.8Ω桥接功率：≥1120W 总谐波失真@4Ω：<0.03%，15Hz-20kHz 信噪比：>90dB A计权 上升速率：>40V/ms 阻尼系数：>300@1KHz 频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 输入阻抗：≥20K-平衡输入 ≥10K-非平衡输入 电压增益：≥32dB 保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 二分频专业音箱 | 雷拓 | 4 | 只 | 1、技术参数： 低音单元：1×10"（250MM） 高音单元：1×1.75"（44.4MM） 承受功率：300W 灵敏度：96±3dB1w/1m 最大声压：121±3dB 阻抗：≥8Ω 频率响应：62Hz-20KHz 指向角度：80°×50° 2、应用场合：多媒体室、会议室、多功能厅、教堂、小型运动场馆、视象演说厅等场所。 |
| 7 | 一拖二无线麦克风 | 雷拓 | 3 | 只 | 1、UHF频段，锁相环（PLL）频率合成双通道无线会议接收机。 2、主机搭配手持+头戴麦克风实现多场合的使用场所。 3、采用全新的数字导频技术，彻底解决相互串频现象，自动搜索无干扰信道功能；采用自动人手感应技术，话筒离开人手静止后自动静音，可自动节能进入待机状态，待机后具有自动关机并且切断电源功能。 4、内设静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声。 5、100×2个信道，信道间隔250KHz，具备极高的接收灵敏度。 6、麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能。 7、具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机设有静噪控制旋钮； 8、主机×1+手持麦克风×1+头戴麦克风×1。 9、单机型建议叠机数量3-4套。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2、技术参数： 频率范围：640-690MHz(±0.25MHz) 可调信道数：100×2 工作有效距离：100米（空旷距离） 频率稳定度：±10ppm 接收灵敏度：-95~-67dBm 音频频响：40-18000Hz 谐波失真：≤0.5%；信噪比：≥110dB 音频输出：平衡输出和混合输出 发射功率：3-30mW 电池规格：5号电池2节 电源规格：DC12V/2A 电源消耗：≤10W |
| 8 | 数字前级效果器 | 雷拓 | 1 | 台 | 1、采用高品质专业数字DSP芯片，具有超卓的演唱效果，15种DSP存储模式，话筒防啸叫功能，声场处理功能，5.1CH输出，灵活应用。 2、自带LCD显示屏，可显示当前DSP模式、抑制效果模式、效果音量、话筒音量、音乐音量输入大小以及音乐输入状态。 3、≥3个编辑旋钮，具有MIC话筒旋钮、EFF效果旋钮以及MUSIC音乐旋钮，各旋钮可按下，分别对其菜单进行调节。 4、具有按键功能区和USB接口，通过按键功能区，可实现对其参数进行浏览以及编辑，USB接口用于连接PC电脑软件，对设备进行调试。 5、≥3路MIC话筒输入，每路话筒输入均具有输入限制调节旋钮，2组立体声音频输入接口。 6、≥6路音频输出接口，有两路主输出、两路后置输出、一路中置输出以及一路超低音输出功能。 7、多功能的专业效果器，话筒≥20段均衡调节、音乐≥10段均衡调节、效果≥5段均衡调节，各输出通道≥5段均衡，并具有声场延时调节。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 8、中置、环绕、超低音等输出均设有压限功能以及高低通滤波器功能。 9、支持录音输出，可分别对音乐、话筒、混响、回声等录音输出音量进行调整。 10、通过USB连接PC端软件，使用PC软件，可根据现场需求灵活配置参数，并且可以实现单个或整体模式数据的导入导出。 11、支持红外遥控器对模式快速调用、音乐源的选择以及对音量进行调节，无需通过设备进行调节。 12、技术参数： 失真：≤0.01﹪ 话筒输入阻抗：600Ω 频率范围：20Hz-20KHz±2dB 信噪比（效果关闭）：≥80dB 话筒输入灵敏度：≤15mV 通道分离度≥45dB 线路输入阻抗：＞10KΩ 信噪比（平直位置）≥90dB 音频输入灵敏度：≤500mV 最大输出：4Vpp 音频输入接口：2组RCA立体声输入接口 音频输出接口：6路XLR音频输出接口 电源：220V±10% 50Hz |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 电源时序器 | 雷拓 | 2 | 台 | 技术参数： 8+1路电源控制器； 8路电源时序控制，每路延时1秒； 1路面板常开电源座，方便临时用电； 配置空开和电压表； 电源：AC110V/AC220V； 整机容量：32A； 输出：1~8路，每路AC220V(10A)国标五孔插座； 面板控制:时序开关控制钥匙锁； MCU控制的智能化设计，外部控制：电源DC5~24V电压信号控制及标准RS232串口连接集控系统； 标配2.5米国标主电缆线及电源插头。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 反馈抑制器 | 雷拓 | 1 | 台 | 1、即插即用，无需软件调试，一键进入工作模式（迅速进入自适应反馈抑制工作状态），一键校正功能。 2、能高效的提升话筒拾音距离(40~120cm)，可将扩声声压5~20dB。 3、可高效提升话筒中/高频增益，使得现场语音扩声更加清晰。 4、设备前面板采用≥1.77寸彩屏，显示当前设备名称（反馈抑制器），系统音量（00-65级别音量递增），工作模式（反馈/直通/校正）以及输出电平指示进度条，该彩屏支持中/英文菜单显示。 5、设备前面板具备系统输出电平值控制电位器，工作模式(反馈/旁通）切换按键以及一键校正功能按键。整机实现固态化工作模式，客户现场调试维护，操作极其简单、方便。 6、设备前面板配备话筒1-话筒3输入电平调试指示灯TEST，调节复合卡侬母各自独立的电位器到此TEST指示灯红灯闪烁为标准话筒输入电平。 7、设备前面板具备话筒供电状态指示灯； 8、设备前面板具备话筒工作状态指示灯； 9、三路MIC平衡（非平衡）信号输入和两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和幻象供电； 10、前面板一键设置设备反馈、旁通工作模式以及粉红噪声测试功能，操作极其简单； 11、第三路话筒可以单独设置反馈、旁通工作模式； 12、具备RCA接口线路辅助输入（具备反馈抑制器功能）自带独立的电平调节； 13、具备RCA接口音乐辅助输入，（具备反馈抑制器功能）自带独立的电平调节； 14、RCA接口录音辅助输出。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 15、三路MIC信号输入和线路莲花（RCA）信号输入高低频频可调节； 16、输出音量带有淡出功能，支持随时断电保护功能。 |
| 11 | 机柜 | 国优 | 1 | 台 | 技术参数： 前钢化玻璃门，后钣金门； 八位PDU 1套，≥2块固定板，≥2个风扇。 |
| 12 | 交换机 | 华为 | 1 | 台 | 技术参数： 1、≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+。 2、≥1个扩展插槽，支持1+1电源备份（含2个电源，2个万兆光模块）。 3、包转发率：462 Mpps ，交换容量：1 28T/12 8 Tbps。 4、支持4K VLAN。 5、支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护。 6、静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6。 7、支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet。 8、支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制。 9、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能。 10、支持作为SVF Client零配置即插即用。 11、支持网管系统、支持WEB网管特性。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 交换机 | 华为 | 1 | 台 | 技术参数： 1、24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+。 2、1个扩展插槽，支持1+1电源备份（含2个电源，2个万兆光模块）。 3、包转发率：426 Mpps，交换容量：1.28T/12.8Tbps。； 4、支持4K VLAN。 5、支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护。 6、静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6。 7、支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet。 8、支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制。 9、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能。 10、支持作为SVF Client零配置即插即用。 11、支持网管系统、支持WEB网管特性。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 高清激光投影机 | 夏普 | 1 | 台 | 1、DLP显示技术，DMD芯片尺寸≥0.65英寸。 2、亮度≥5600流明。 3、对比度≥300000:1。 4、标准分辨率1920×1080。 5、1.6倍光学变焦；投射比1.4-2.24:1；镜头支持垂直位移。 6、整机功率≤240W；待机模式最小功耗≤0.5W。 7、采用激光光源，光源最长更换周期≥30000小时（节能）。 8、机器重量≤4.4KG；内置扬声器≥10W。 9、输入接口：≥2个HDMI输入、≥1个电脑输入（D-sub 15针）、≥1个视频（RCA）。 10、音频输入（3.5mm立体声微型插口）×1。 11、输出接口：音频输出（3.5mm立体声微型插口）×1。 12、BrilliantColor极致色彩技术、支持HDR高动态范围。 13、色彩管理支持六轴色彩校正功能，RGB进阶调整。 14、支持8种Gamma灰阶调整。 15、墙面颜色校正功能（6种背景色）。 16、支持3D（DLP LINK主动快门式），蓝光3D信号接入自动激活。 17、支持垂直/水平梯形校正、支持四角校正。 18、电源侦测自动开机。 19、信号源侦测自动开机，正常待机模式下VGA或HDMI信号源输入自动开机。 20、具有倒计时强制自动关机。 21、HDMI CEC功能、支持4K@60Hz信号输入、信号自动搜索。 22、高海拔模式。 23、DICOM模式、图像边缘遮盖功能、数码变焦缩放功能。 24、画面冻结功能；AV静音功能；画面放大功能。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 27、支持7×24小时运行。 28、自定义光源输出，可自主调节光源输出功率，调整范围50%-100%（调整单位5%）。 29、安全防盗（Kensington）锁设计。 30、机器接口、遥控器采用全中文标识，便于操作。 |
| 15 | 电动幕布 | 国优 | 1 | 台 | 新一代高清玻纤幕，采用玻璃纤维作底布取代传统白塑针织底布，玻璃纤维（简称玻纤）在寒冷及炎热天气有着平整作用，在显像方面以玻纤作为底层，使用高科技pvc面涂层画面更卓越。 技术参数： 投影幕料：高清玻纤幕； 外壳用料：钢琴漆弧形外壳； 投影效果：高清投影的普及型号，画质优于普通商教幕布的高性价比产品； 适应场所：入门级家庭影院和中级商教场所； 适用投影机：任何投影机均可，含遥控。 |
| 16 | 理线架 | 台胜 | 2 | 个 | 1、优质冷轧钢板设计； 2、单面线缆管理器，带扣入式盖板； 3、提供极高的跳线存储和管理性能； 4、对线缆提供灵活、有效、整齐的管理； 5、用于线缆及跳线、插线的整理、固定和维护； 6、符合1U机柜安装尺寸，标准19英寸机柜安装。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 网线 | 台胜 | 6 | 箱 | 1、导体直径：采用单股实芯铜（芯径≥0.550mm）； 2、分隔结构：十字骨架； 3、导体材质：全新无氧铜； 4、单股电阻：≤9.5Ω/100m； 5、外护套材质：PVC； 6、绝缘材质：HDPE； 7、护套颜色：蓝色； 8、支持带宽：≥250MHz； 9、支持百兆、千兆网络应用； 10、标准长度：305米/箱； 11、执行标准：ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173、GB50311-2016； 12、六类非屏蔽双绞线。 |
| 18 | 电源线 | 阳工 | 300 | 米 | 1、RVV3×4mm2； 2、符合标准：GB/T 5023.5-2008/（JB/T 8734.3-2016）； 3、导体为多支退火裸铜绞合； 4、聚氯乙烯绝缘； 5、聚氯乙烯护套； 6、采用挤压式紧护套； 7、额定电压：U0/U为300/500V； 8、额定温度：70℃。 |
| 19 | 电源线 | 阳工 | 400 | 米 | 1、RVV3×6.0mm2； 2、符合标准：GB/T 5023.5-2008/（JB/T 8734.3-2016）； 3、导体为多支退火裸铜绞合； 4、聚氯乙烯绝缘； 5、聚氯乙烯护套； 6、采用挤压式紧护套； 7、额定电压：U0/U为300/500V； 8、额定温度：70℃。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 电源线 | 阳工 | 50 | 米 | 1 ZC YJV 4×16+1×10mm2； 2、符合标准：GB/T 5023.5-2008/（JB/T 8734.3-2016）； 3、导体为多支退火裸铜绞合； 4、聚氯乙烯绝缘； 5、聚氯乙烯护套； 6、采用挤压式紧护套； 7、额定电压：U0/U为300/500V； 8、额定温度：70℃。 |
| 21 | 十孔插 | 国优 | 63 | 个 | 国标十孔位插座。 |
| 22 | 配电柜 | 国优 | 1 | 套 | 1、采用金属箱体； 2、断路器、空气开关采用国产优质产品，数量按实际负载规划使用； 3、含零线、地线汇流排； 4、含防雷器。 |
| 23 | 音箱壁架 | 国优 | 4 | 只 | 1、壁挂式安装支架，支架螺丝有装饰盖，美观大方； 2、多角度调节：左右可90度调节，倾斜角度≥5档位调节； 3、长距离安全摇臂，可承重≥30KG，可调距离≥280-430mm； 4、需满足现场实际需求。 |
| 24 | 音频线 | 国优 | 6 | 条 | （总长1.5米） 1、卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线； 2、结构：导体芯数2； 3、材质：铜； 4、导体截面：（20×0.12mm+PE1.4）×2； 5、护套材料：PVC。 |

续上表

| 序 号 | 需求内容 | 品牌 | 数量 | 单 位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 音频线 | 国优 | 3 | 条 | （总长1.5米） 6.35接头转6.35接头 1、结构：导体芯数2； 2、材质：铜； 3、导体截面：（20×0.12mm+PE1.4×2； 4、护套材料：PVC。 |
| 26 | 四芯欧姆头 | 国优 | 16 | 个 | 专业音响四芯欧姆头。 |
| 27 | 音频线 | 国优 | 1 | 条 | 1、3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线； 2、标配15米。 |
| 28 | 音响线 | 桢田 | 200 | 米 | 200芯双股无氧铜/镀锡铜护套线。 |
| 29 | 投影仪支架 | 天帝 | 1 | 个 | 1.5米标准工程机吊架。 |
| 30 | HDMI线材 | 桢田 | 1 | 条 | 20米光纤HDMI投影高清线。 |
| 31 | 路由器 | 供应商提供 | 1 | 台 | 1.内存：≥1G；吞吐量≥2500Mbps,最大并发连接数≥15W；接口：千兆网口≥5个,2.5G网口≥2个，推荐带机数量：≥260 台，可管理256台AP。 2.流量控制：支持一键智能流控、手动流控，可精确识别 3200 多种应用协议，数据库支持实时在线更新，支持基于源 IP、端口、域名、时间的流量控制。 3.行为管理：支持基于时间和分组的 PC 及移动 APP 应用管理策略，支持域名黑白名单、URL 跳转、URL 关键字及参数替换，支持网络共享控制，支持行为管理日志查看。 4.认证计费：支持云平台 portal 认证、10 余种认证方式、多种认证模板，支持自定义滚动图片及 logo，支持基于 mac/IP/ 域名的免认证设置，支持本地 PPPoE Server 及对接第三方认证服务器，支持批量导入导出、自定义套餐、优惠券管理、账号密码自助修改，支持通告功能，支持旁路认证、多台设备认证漫游。 |
| 32 | 系统集成 | 供应商提供 | 1 | 项 | 1、工作站、投影、音响等设备安装实施； 2、网络、信号线等弱电布线施工； 3、强电布线及配电柜安装施工； 4、线路标签及整理； 5、施工技术资料整理及提供； 6、提供现场项目管理服务。 |
| 33 | 辅材 | 国优 | 1 | 项 | 满足工程安装使用的水晶头、线槽、自攻钉、电工胶布等辅材。 |