大学生活动中心团委文化内涵建设二期项目（LED）购置清单

| # 序号 | # 货物名称 | # 参考 # 品牌 | # 项目要求及技术需求 | # 数量 | # 单位 | # 单价 | # 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏室内全彩 | 强力巨彩、高科、三思（或同档次品牌以上） | - 一、室内LED屏 1套 - 显示屏净屏尺寸≥5.2m(宽)*3.0m(高) - 1.▲像素点间距：≤1.25mm（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 2.▲单元板分辨率：≥32768Dots - 3.▲刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 4.封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光 - 5.▲整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm - 6.▲白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度均匀性：≥99%（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 7.色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K - 8.▲水平视角≥170°；垂直视角≥170° - 9.▲对比度≥9000：1 - 10.灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级； - 11.供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² - 12.▲在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 13.▲具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 14.▲防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 15.▲支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 二、主控一套 - 1.▲最大4096X2160@60Hz输入分辨率 - 2.▲最大带载1300万像素，20路千兆网口输出或2路万兆光口输出 - 3.▲最宽16384像素点或最高8192像素点 - 4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI - 5.支持视频同步锁相技术 - 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 - 7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节 - 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 - 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 - 10.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 - 11.▲支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 12.▲设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达1048576像素点，最高可到524288像素点；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 13.▲为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 14.▲支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 三、接收卡一套 - 1.▲集成8个HUB320，无需再配转接板 - 2.▲单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据 - 3.▲支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩 - 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影 - 5.支持色温调节，亮色度逐点校正 - 6.支持低亮高灰 - 7.支持箱体标定和快速标序 - 8.支持数据偏移，环路备份，支持固件备份 - 9.▲一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 10.▲8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 11.▲检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 12.▲通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果；（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件，并加盖供应商公章） - 四、电源一项 - 1.极限工作范围： 180Vac to 264Vac - 2.输入电压： 200Vac to 240Vac - 3.频率范围： 50Hz/60Hz±5% - 4.满载输入电流 ：在满载且交流电压为 180Vac的条件下，最大电流为 2.5A。 - 5.浪涌电流 ：在满载、冷态且交流电压为 230Vac的条件下，最大电流为 100A。 - 6.功率因数：在额定负载且交流电压处于 180V~240Vac的条件下，最小值为 90%。 - 7.效率：87%min.@230Vac(PCB 板端) - 8.泄漏电流：在输入交流电压为 230Vac的情况下，电流小于 3.5 mA。 - 9.输入保险：T5AL/250Vac - 10.额定功率：180W@+4.5V - 11、工作温度：-30℃to +60℃，存储温度：-40℃ to +80℃ - 12、工作湿度范围：10% to 50%（非冷凝状态），存储湿度范围：10% to 90% - 五、定制配电柜15KW 一台 - 1.产品功能 PLC、软启动、过零保护 - 2.额定功率 15KW - 3.额定电压 100-380V - 4.额定电流 25A*3±5% - 5.运行环境温度 -20℃—50℃ - 6.运行环境湿度 10%—50%RH 无凝结 - 7.控制方式 手动/433遥控/线控/485中控/级联 - 8.标准配置 1组3路 - 六、显示屏框架结构设计施工一项 - ▲显示屏含外框包边面积:3.94m *3.14m =12.37m²包边上下左右各包5公分 - 1.大屏幕包边，屏幕装修包边处理。 - 2.屏幕钢结构制作，钢结构要求。 - 3.按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求。 - 4.显示屏支撑钢结构材料采用国标，不采用非标。 | - 1 | - 套 | - 156600 | - 156600 |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  | - 156600 |

| ▲二、商务服务要求表 |  |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | - 1、合同签订日期：中标通知书发出后7日内。 - 2、交货（实施）时间：合同签订之日起15个日历日内交货并安装调试完毕。 3、交货地点：广西南宁市采购人指定地点（广西水利电力职业技术学院）。 |
| 质保期 | - 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于2年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。 |
| 产品质量与售后服务要求 | 1、所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），供货时能按照采购需求的要求提供厂家针对此项目的原厂授权函原件、供货证明原件、售后服务承诺函原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。 2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 |
| 实施和安装要求 | 本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。 （1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表； （2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准； （3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。 |
| 付款方式 | 项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。 |
| 验收要求 | 1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。 3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。 4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 |
| 其他要求 | - 1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过3项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。 2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。 3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。 4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 |

附件

竞  标  报  价  表

项目名称：                                                                                    单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 数量 ① | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。

2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日 期：   年   月   日

货物技术参数配置清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 技术参数及性能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日  期：    年   月   日